Бақылау жұмысына арналған тапсырма

- Алтайханов Әли Дәулетұлы

- Ахметов Шахислам Ғұламжанұлы

- Дамыс Ербарыс

- Жандарбеков Медет Қанатұлы

- Зәріпханов Асылжан Арманұлы

- Қабденов Мират Ержанұлы

- Қамзанов Қанат Телмырзаұлы

- Шаңды-балшықты топырақтар үшін илемділік санын Ip, аққыштық көрсеткішін IL, кеуектілік коэфффициентін е, кеуектілікті n, құрғақ  топырақ тығыздығын pd, топырақтың меншікті салмағын y, топырақ бөлшектерінің меншікті салмағын ys,  жеңілдеген топырақтың меншікті салмағын ysb, толық ылғал сыйымдылығын есепте Wsat..

Илемділік санына, ірілі-ұсақты құрамына және аққыштық көрсеткішіне  байланысты топырақ түрін аңықта.

Кестеде нұсқа бойынша топырақ көрсеткіштері берілген.

| № п/п | Топырақ тығыздығы p г/см3 | Топырақтың қатты бөлшектерінің тығыздығы ps г/см3 | Ылғалдылық % |  |  | Фракция 2-1мм, % | Фракция 1-0,5мм, % | Фракция 0,5-0,25мм, % | Фракция 0,25-0,1мм, % | Фракция <0,1мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Табиғи ылғалдылық W | шегінде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аққыштық WL | илемділік WP |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,05 | 2,74 | 22,7 | 37,6 | 19,5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 |
| 2 | 1,97 | 2,69 | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 |
| 3 | 1,98 | 2,72 | 24,0 | 31,0 | 10,0 | 9 | 8 | 3 | 14 | 16 |
| 4 | 1,86 | 2,76 | 18,3 | 30,1 | 17,1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 20 |
| 5 | 1,87 | 2,66 | 32,8 | 34,6 | 263 | 4 | 11 | 4 | 8 | 13 |
| 6 | 2,01 | 2,71 | 23,9 | 25,8 | 20,7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | 1,94 | 2,70 | 20,1 | 24,7 | 17,6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 |

- Қаныбек Анель Қаныбекқызы

- Қасенов Арман Талапұлы

- Нәзіров Мәди Қайратұлы

- Нурахметов Дарын Дәуітбекұлы

- Оразқан Сағи Саматұлы

- Сағынғанов Жанболат Ержанұлы

- Социалов Айбек Талғатұлы

- Шакиров Фатих Ринатович

- Гранулометриялық құрамы бойынша біртекті емес топырақ түрін аңықта

| Бөлшектер ірілігі, мм |  | >10 | 10-2 | 2-,05 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бөлшектер массасы % | 51 | 2 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 9 |  | 0 | 26 | 21 | 14 | 8 | 19 | 12 |
| 10 |  | 23 | 19 | 9 | 18 | 17 | 8 | 6 |
| 11 |  | 12 | 36 | 4 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 12 |  | 34 | 26 | 2 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| 13 |  | 14 | 8 | 3 | 56 | 9 | 5 | 5 |
| 14 |  | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 56 | 14 |
| 15 |  | 10 | 12 | 16 | 28 | 18 | 9 | 7 |
| 16 |  | 16 | 18 | 28 | 12 | 10 | 9 | 7 |

- Судың  әрекетінен жеңілдеген  топырақтың меншікті салмағын аңықта

| Нұсқа | ps, г/см3 | p | w | yw, кН/м3 | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.63 | 1.9 | 0.308 | 10 | 0.81 |
| 9 | 2,65 | 1,8 | 0,301 | 10 | 0,92 |
| 10 | 2,64 | 1,92 | 0,296 | 10 | 0,78 |
| 11 | 2,66 | 1,9 | 0,317 | 10 | 0,84 |
| 12 | 2,63 | 1,98 | 0,252 | 10 | 0,66 |
| 13 | 2,64 | 1,92 | 0,317 | 10 | 0,81 |
| 14 | 2,7 | 1,96 | 0,285 | 10 | 0,77 |
| 15 | 2,68 | 1,92 | 0,308 | 10 | 0,83 |
| 16 | 2,67 | 1,88 | 0,336 | 10 | 0,9 |