Задание к контрольной работе

- Вычислить для глинистого грунта  число пластичности Ip, показатель текучести IL, коэффициент пористости е,  пористость  n, плотность сухого грунта pd, удельный вес грунта y, удельный вес частиц грунта ys, удельный вес грунта  во взвешенном состоянии ysb, полную влагоемкость Wsat.

Определить разновидность грунта по числу пластичности, по содержанию песчаных частиц и по показателю текучести.

Характеристики грунта по вариантам представлены в таблице.

| № п/п | Плотность грунта p г/см3 | Плотность частиц грунта ps г/см3 | Влажность % |  |  | Фракции 2-1мм, % | Фракции 1-0,5мм, % | Фракции 0,5-0,25мм, % | Фракции 0,25-0,1мм, % | Фракции <0,1мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природная влажность W | на границе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Текучести WL | раскатывание WP |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,05 | 2,74 | 22,7 | 37,6 | 19,5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 |
| 2 | 1,97 | 2,69 | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 |
| 3 | 1,98 | 2,72 | 24,0 | 31,0 | 10,0 | 9 | 8 | 3 | 14 | 16 |
| 4 | 1,86 | 2,76 | 18,3 | 30,1 | 17,1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 20 |
| 5 | 1,87 | 2,66 | 32,8 | 34,6 | 263 | 4 | 11 | 4 | 8 | 13 |
| 6 | 2,01 | 2,71 | 23,9 | 25,8 | 20,7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | 1,94 | 2,70 | 20,1 | 24,7 | 17,6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 |

- Определите тип несвязного грунта с гранулометрическим составом

| Крупность частиц, мм |  | >10 | 10-2 | 2-,05 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание частиц в % | 51 | 2 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 2 |  | 0 | 26 | 21 | 14 | 8 | 19 | 12 |
| 3 |  | 23 | 19 | 9 | 18 | 17 | 8 | 6 |
| 4 |  | 12 | 36 | 4 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 5 |  | 34 | 26 | 2 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| 6 |  | 14 | 8 | 3 | 56 | 9 | 5 | 5 |
| 7 |  | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 56 | 14 |
| 8 |  | 10 | 12 | 16 | 28 | 18 | 9 | 7 |
| 9 |  | 16 | 18 | 28 | 12 | 10 | 9 | 7 |

- Определить удельный вес грунта  с учетом  взвешивающего действия воды при

| вариант | ps, г/см3 | p | w | yw, кН/м3 | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.63 | 1.9 | 0.308 | 10 | 0.81 |
| 2 | 2,65 | 1,8 | 0,301 | 10 | 0,92 |
| 3 | 2,64 | 1,92 | 0,296 | 10 | 0,78 |
| 4 | 2,66 | 1,9 | 0,317 | 10 | 0,84 |
| 5 | 2,63 | 1,98 | 0,252 | 10 | 0,66 |
| 6 | 2,64 | 1,92 | 0,317 | 10 | 0,81 |
| 7 | 2,7 | 1,96 | 0,285 | 10 | 0,77 |
| 8 | 2,68 | 1,92 | 0,308 | 10 | 0,83 |
| 9 | 2,67 | 1,88 | 0,336 | 10 | 0,9 |