Лабораторная работа №2

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОДА ПОДЗЕМНОЙ ПОЛИГОНОМЕТРИИ И ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Произвести камеральную обработку результатов подземной полигонометрии. Ход разомкнутый. Проложен между пунктами опорной сети на откаточном горизонте. Углы измерены способом повторения. Расстояния между пунктами измерены дважды - прямо и обратно. Результаты полевых измерений по вариантам сведены в таблице в Приложении А. В Приложении Б приведена ведомость вычисления координат, а в Приложении В пример решения для варианта № 1.

Камеральную обработку теодолитной съемки начинают с вычисления угловой невязки в полигоне. Она должна удовлетворять следующим условиям:

,

где 	    - допустимая угловая невязка полигона;

- сумма измеренных углов;

- теоретическая сумма внутренних углов:

,

- средняя погрешность измерения угла;

n -  число углов хода.

При уравнивании угловую невязку полигона распределяют на все углы поровну с точностью 1 и получают исправленные углы. Вычисляют дирекционные углы сторон полигона:

,

т.к. в данном ходе измерены левые углы, то знак перед испр надо брать «+»

Дирекционный угол начальной стороны и конечной стороны заданы в таблице исходных данных (Приложение А).

Вычисляют румбы:

В I четверти  r = α -дирекционному углу;

Во II четверти r = 180° - α ;

В Ш четверти r = α - 180° ;

В IV четверти  r = 360° - α .

Приращения координат вычисляют по формулам

, .

Приращения координат имеют знаки, определяемые дирекционным углом или названием румба соответствующей стороны.

В результате суммирования приращений координат вычисляют невязки в приращениях координат fy  и  fx , используемые для вычисления абсолютной линейной невязки хода и относительной:

,  .

Допустимая относительная невязка полигонометрического хода 1/5000.

При допустимой относительной невязке в приращениях координат  невязки по оси Х и Y распределяют с обратным знаком пропорционально длинам сторон:

и ,

где

Исправленные приращения координат определяют по формулам:

,	.

Координаты точек хода вычисляют из выражений:

, .

В результате вычисления координат точек по исправленным приращениям должны получиться безошибочные координаты конечной точки полигона, что служит контролем всех вычислений.

Приложение А

Варианты заданий для вычисления ведомости координат хода подземной полигонометрии

| Вариант | αм (86-1) | αк (79-990) | Х86 | Y86 | Х990 | Y990 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239°11' 06" | 178° 15' 15" | 9639,96 | -2474,406 | 9100,2370 | -2531,5490 |  |
| 2 | 241°23' 11" | 180° 27' 20" |  |  | 9102,8280 | -2552,2370 |  |
| 3 | 243°35' 16" | 182° 39' 25" |  |  | 9106,2120 | -2572,8110 |  |
| 4 | 245°47' 21" | 184° 51' 30" |  |  | 9110,3840 | -2593,2390 |  |
| 5 | 247°59' 26" | 187° 03' 35" |  |  | 9115,3520 | -2613,4410 |  |
| 6 | 250°11' 31" | 189° 15' 40" |  |  | 9121,0800 | -2633,4880 |  |
| 7 | 252°23' 36" | 191° 27' 45" |  |  | 9127,5730 | -2653,3020 |  |
| 8 | 254°35' 41" | 193° 39' 50" |  |  | 9134,8230 | -2672,8510 |  |
| 9 | 256°47' 46" | 195° 51' 55" |  |  | 9142,8190 | -2692,1070 |  |
| 10 | 258°59' 51" | 198° 04' 00" |  |  | 9151,5480 | -2711,0410 |  |
| 11 | 261°11' 56" | 200° 16' 05" |  |  | 9160,9980 | -2729,6270 |  |
| 12 | 263°24' 01" | 202° 28' 10" |  |  | 9171,1540 | -2747,8360 |  |
| 13 | 265°36' 06" | 204° 40' 15" |  |  | 9182,0030 | -2765,6410 |  |
| 14 | 267°48' 11" | 206° 52' 20" |  |  | 9193,5280 | -2783,0160 |  |
| 15 | 270°00' 16" | 209° 04' 25" |  |  | 9205,7120 | -2799,9360 |  |
| 16 | 272°12' 21" | 211° 16' 30" |  |  | 9218,5360 | -2816,3750 |  |
| 17 | 274°24' 26" | 213° 28' 35" |  |  | 9231,9830 | -2832,3100 |  |
| 18 | 276°36' 31" | 215° 40' 40" |  |  | 9246,0320 | -2847,7160 |  |
| 19 | 236°59' 01" | 176°03' 10" |  |  | 9098,4580 | -2510,7250 |  |
| 20 | 234°46' 56" | 173°51' 05" |  |  | 9097,4620 | -2489,8980 |  |
| 21 | 232°34' 51" | 171°39' 00" |  |  | 9097,2680 | -2469,0490 |  |
| 22 | 230°22' 46" | 169° 26' 55" |  |  | 9097,9640 | -2448,2080 |  |
| 23 | 228°10' 41" | 167° 14' 50" |  |  | 9099,2800 | -2427,4050 |  |
| 24 | 225°58' 36" | 165° 02' 45" |  |  | 9101,4850 | -2406,6720 |  |
| 25 | 223°46' 31" | 162° 50' 40" |  |  | 9104,4840 | -2386,0390 |  |
| 26 | 221°34' 26" | 160° 38' 35" |  |  | 9108,2740 | -2365,5360 |  |
| 27 | 219°22' 21" | 158° 26' 30" |  |  | 9112,8480 | -2345,1940 |  |
| 28 | 217°10' 16" | 156° 14' 25" |  |  | 9118,2010 | -2325,0430 |  |
| 29 | 214°58' 11" | 154° 02' 20" |  |  | 9124,3230 | -2305,1120 |  |
| 30 | 212°46' 06" | 151° 50' 15" |  |  | 9131,2070 | -2285,4310 |  |

Приложение Б

Ведомость вычисления координат хода подземной полигонометрии

| Точки |  | Изм. длина L | Превышение | Измеренный угол полигона (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | cos A | Прира-щение | Y | Х | Z | № пунктов | Размеры выработки |  |  |  |  | Эскизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | Угол наклона |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | влево |  | вверх |  | вправо |  |
|  |  | Горизон. рас. | Мет-ры | ° | ' | " | ° | ' | " | sin A | Δ X |  |  |  |  |  |  | вниз |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

Ведомость вычисления координат хода подземной полигонометрии

| Точки |  | Изм. длина L | Превышение | Измеренный угол полигона (α) |  |  | Азимут (А) |  |  | cos A | Прира-щение | Y | Х | Z | № пунктов | Размеры выработки |  |  |  |  | Эскизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | Угол наклона |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Y |  |  |  |  | влево | вверх |  |  | вправо |  |
|  |  | Гориз. рас. | Мет-ры | ° | ' | " | ° | ' | " | sin A | Δ X |  |  |  |  |  | вниз |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 239 (59 | 11 11 | 6 06) | 0.858826 | -6,3587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2474.406 | 9639.960 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.404 |  |  |  |  |  |  |  | 0.512268 | -3,793 | -2480,765 | 9636,166 | 525,308 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86 |  |  | 186 | 47 | 15 | 245 (65 | 58 58 | 19 19) | 0.913346 | -62,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68.633 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.407183 | -27,946 | -543,457 | 608,216 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  | 113 | 30 | 39 | 179 (0 | 28 31 | 57 03) | 0.009032 | 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96.479 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999959 | -96,475 | -542,595 | 511,735 |  | 558 |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 9 |  |  | 179 | 00 | 43 | 178 (1 | 29 30 | 39 21) | 0.026279 | 3,104 -118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -539,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118.111 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999655 |  |  | 393,658 |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 558 |  |  | 179 | 24 | 14 | 177 (2 | 53 6 | 52 08) | 0.036682 | 2,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66.816 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999327 | -66,771 | -537,057 | 326,883 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 837 |  |  | 181 | 01 | 36 | 178 (1 | 55 4 | 27 33) | 0.018776 | 2,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117.780 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0.999824 | -117,759 | -534,857 | 209,117 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 77 |  |  | 179 | 19 | 50 | 178 (1 | 15 44 | 15 45) | 0.030466 | 3,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 990 | 108.924 |  |  |  | -2 |  |  |  | 0.999536 | -108,873 | -32531,549 | 9100,237 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |