Задача 2

Для привода подъемного механизма крана применяется двигатель последовательного возбуждения типа Д с естественным охлаждением и , выбираемый в соответствии с вариантом задания по таблице 3.3.

Таблица 3.3-  Варианты задания к задаче 2

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | Д-814 | Д-32 | Д-812 | Д-808 | Д-22 | Д-812 | Д-32 | Д-816 | Д-806 | Д-41 |
| , кВт | 70,0 | 13,5 | 47,0 | 24,0 | 6,5 | 45,0 | 12,6 | 85,0 | 23,0 | 12,5 |
| , В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 440 | 440 |

Приводной двигатель должен обеспечивать подъем груза при двух установившихся скоростях, равных  и  с приведенным к валу двигателя статическим моментом, выбираемым по таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Варианты задания к задаче 2

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,15 | 0,85 | 1,1 | 1,25 | 0,95 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,75 | 0,9 |

Требуется:

- Выбрать по каталогам и справочникам требуемый двигатель и выписать все его технические данные.

- Построить естественные электромеханическую и механическую характеристики выбранного двигателя.

- Определить добавочные сопротивления в цепи якоря, обеспечивающие работу двигателя в двух заданных режимах.

- Построить искусственные механические характеристики двигателя для рассчитанных  значений сопротивлений в диапазоне изменения момента от 0,3 до .

3.2 Методические указания к задаче 2

- При построении электромеханической и механической естественных характеристик можно воспользоваться универсальными характеристиками [2-4, 6].

- Для определения добавочных сопротивлений следует воспользоваться рекомендациями [2, 3].

- Построение искусственных механических характеристик можно выполнить графическим способом, изложенным в [3].

Список литературы

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода - СПб.: Энергоатомиздат, 1994.

- Ключев В И. Теория	  электропривода. - М :Энергоатомиздат, 1985.

- Основы автоматизированного электропривода/М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. М.: Энергия,1974.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат,1981.

- Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.,: Энергия, 1979.

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /Под ред. В.М. Перельмутера. - М. Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий. Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по автоматизированному электроприводу/Под ред. В.А.Елисеева, А.В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. - М.: Энергоиздат.

Список литературы

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода - СПб.: Энергоатомиздат, 1994.

- Ключев В И. Теория	  электропривода. - М :Энергоатомиздат, 1985.

- Основы автоматизированного электропривода/М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. М.: Энергия,1974.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат,1981.

- Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.,: Энергия, 1979.

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /Под ред. В.М. Перельмутера. - М. Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий. Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по автоматизированному электроприводу/Под ред. В.А.Елисеева, А.В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. - М.: Энергоиздат.