МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Перед решением задачи надо выписать полностью её условие с числовыми данными, составить эскиз (рисунок) и указать на нем в числах все величины, необходимые для расчета.

При выполнении задач сначала надо наметить ход решения и те допущения, которые могут быть положены в его основу, а затем провести расчет; причем все необходимые вычисления сначала проделать в общем виде, обозначая все данные и искомые величины буквами, после чего вместо буквенных обозначений проставить их числовые значения и найти результат. Везде необходимо придерживаться стандартных обозначений.

Расчёты должны быть выполнены в определённой последовательности, теоретически обоснованы и сопровождены пояснительным текстом. При  выполнении расчетов необходимо указывать литературу с отметкой страниц и таблиц, откуда взяты расчетные формулы, допускаемые напряжения и другие величины.

Каждое задание состоит из 10 задач. Все задачи каждого задания даны в 10 вариантах. Обязательной для выполнения та ЗАДАЧА, НОМЕР которой соответствует ПОСЛЕДНЕЙ цифре шифра и тот ВАРИАНТ этой задачи, которой соответствует ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ цифре шифра студента (шифром может является номер зачетной книжки).

Примеры выполнения и оформления заданий приведены в каждом задании.

ЗАДАНИЕ 1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ СВЯЗЕЙ

1.1 Постановка задачи

Определить реакции связей графическим и аналитическим способом в соответствии с расчетной схемой и условием задачи 1-10 (Решается только одна задача в соответствии с вариантом).

В

А

G

Задача 1

Шар весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| , град. | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 |
| , град. | 30 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 | 0 | 0 |

В

А

Q

P

Задача 2

Однородный цилиндр весом Q опирается на наклонную гладкую поверхность и удерживается горизонтальным канатом АВ. К оси цилиндра приложена сила Р. Определить реакцию наклонной поверхности и натяжение каната АВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| Р, Н | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |

А

В

α

β

G

Задача 3

Цилиндр весом G поддерживается на наклонной поверхности стержнем АВ. Определить реакцию стержня АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 |
| , град. | 30 | 30 | 60 | 45 | 60 | 0 | 60 | 0 | 45 | 45 |

В

А

G

Задача 4

Груз весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 45 |

Задача 5

А

Q

P

Однородный цилиндр весом Q, двигаясь по горизонтальной поверхности, наезжает на препятствие. Определить силу Р при которой цилиндр вкатывается на препятствие и реакцию в точке А.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

С

В

А

G

Задача 6

Из-за разной длины стропильных тросов АВ и ВС равномерный подъём трубы весом G происходит с перекосом, при чем трос АВ расположен горизонтально. Определить силы натяжения стропильных тросов АВ и ВС.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, кН | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| , град. | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 120 | 125 | 130 | 135 |

В

А

α

G

С

Задача 7

Груз весом G, подвешен к потолку на шнуре АС и оттянут от стены стержнем СВ. Определить натяжение в шнуре АС и реакцию стержня СВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| , град. | 130 | 135 | 120 | 125 | 130 | 135 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| , град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |

Задача 8

В

А

Q

P

Однородный цилиндр весом Q опирается на наклонную гладкую поверхность и удерживается горизонтальным канатом АВ. К оси цилиндра приложена сила Р. Определить реакцию наклонной поверхности и натяжение каната АВ.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, Н | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Р, Н | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

P

Задача 9

Q

А

Однородный цилиндр весом Q, двигаясь по горизонтальной поверхности, наезжает на препятствие. Определить силу Р при которой цилиндр вкатывается на препятствие и реакцию в точке А.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| , град. | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 30 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

В

А

G

Задача 10

Груз весом G удерживается на наклонной поверхности шнуром АВ. Определить натяжение шнура АВ и реакцию наклонной поверхности.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, Н | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| , град. | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

1.2 Пример выполнения задания

600

С

В

Рисунок 1

G

600

RАС

RВС

А

Плита весом  G = 5000 Н поднимается краном (рисунок 1). Требуется определить натяжение канатов АС и ВС.

Решение. 1) Графический способ.

Направим реакции канатов RАС и RВС к точке подвеса (рисунок 1). Так как система сил сходящаяся, применяем графическое условие равновесия для плоской системы сходящихся сил

Из любой точки на чертеже проводим линию в направлении действия известной внешней нагрузки G (рисунок 2). На этой линии откладываем отрезок равный величине вектора G и определим масштаб сил

//АС

//ВС

Рисунок 2

.

Далее, для вектора RАС нам известно только линия его действия, поэтому из конца вектора силы G проводим линию параллельную АС. Так как по условию равновесия конец последнего вектора должен совпадать с началом первого вектора согласно уравнению, через начало вектора G проводим линию параллельную ВС. Точка пересечения этих линий определяет величины векторов сил RАС и RВС. Согласно правилу сложения векторов направляем вектора сил RАС и RВС.

Так как направления векторов совпали с направлением на рисунке 1, это говорит о том, что их предварительное направление было указано верно.

Далее, измеряя отсеченные отрезки и умножая их на принятый масштаб сил, определим истинные значения натяжения кантов.

.

.

2) Аналитический способ.

Так как линии действия векторов сил пересекаются в одной точке, вырежем узел С, и направим все силы от точки С (рисунок 3).

х

600

Рисунок 3

у

600

С

Вводим систему координатных осей ху. В некоторых случаях удобнее одну из координатных осей направлять вдоль одной из неизвестных. Так как система сил сходящаяся, применяем условие равновесия для плоской системы сходящихся сил в аналитической форме.

Составим сумму проекций всех сил на координатную ось х:

∑Fi x= 0,  -RAC ·cos 600+ RBC· cos 600 = 0.

Из этого уравнения видно, что RAC  = RВC

Теперь составим сумму проекций всех сил на ось у:

∑Fiу = 0,  -RAC ·cos 300- RBC· cos 300 - G = 0.

Учитывая что RAC  = RВC получим следующее выражение

-2 R · cos 300 - G = 0,

откуда   R = - G / 2·cos 300 = -5000 / 2 ·cos 300 = -2886,8 Н.

Таким образом величины натяжения канатов RAC  = RВC = 2886,8 Н.

Знак « - » при определении реакций показывает, что предварительное направление векторов сил RAC  = RВC  на рисунке 3 было указано неверно.

Анализируя эти два способа определения реакций связей можно сделать вывод, что аналитический способ более точен, а графический более нагляден.

При выполнении задания графическим методом не следует принимать слишком большой масштаб, так как, при больших масштабах погрешность определяемых величин увеличивается.