ЗАДАНИЕ 6.  ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ

6.1 Постановка задачи

Двухступенчатый (трехступенчатый) стальной брус, длины ступеней которого указаны на рисунке 8  (схемы 1-10), нагружен силами Р1, Р2 и Р3. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить удлинение (укорочение) бруса, приняв модуль упругости Е = 2105 МПа. Числовые значения сил Р1, Р2 и Р3, а также размеры площадей поперечных сечений ступеней А для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3- Исходные данные

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кН | 40 | 55 | 25 | 30 | 60 | 45 | 35 | 65 | 20 | 50 |
| Р2, кН | 10 | 30 | 40 | 20 | 45 | 55 | 65 | 25 | 35 | 45 |
| Р3, кН | 60 | 35 | 55 | 40 | 30 | 60 | 20 | 35 | 45 | 15 |
| A, мм2 | 400 | 350 | 300 | 250 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 300 |
| ℓ1, мм | 4 а | 5 а | 2 а | 3 а | 5 а | 4 а | 2 а | 3 а | 5 а | 4 а |
| ℓ2, мм | 2 а | 3 а | 5 а | 4 а | 2 а | 3 а | 4 а | 5 а | 3 а | 5 а |
| ℓ3, мм | 3 а | 2 а | 3 а | 5 а | 4 а | 2 а | 3 а | 4 а | 4 а | 2 а |
|  | Постоянную а принять равной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 Пример выполнения задания

Для заданного стального бруса  (рисунок 9, а) построить эпюру продольных сил, эпюру нормальных напряжений, определить полное удлинение (укорочение) и построить эпюру перемещений сечений. Значение силы Р1 = 30 кН, Р2 = 45 кН, Р3 = 60 кН, площадь сечения А = 300 мм2, длины участков бруса ℓ1 = 4 а , ℓ2 = 2 а, ℓ3 = 3 а модуль продольной упругости (для стали) Е = 2105 МПа.

Решение. 1)Построение эпюры продольных сил N.

Разбиваем весь брус на участки в пределах которых действие внешних сил будет постоянным (рисунок 9, а). Таким образом, весь брус получился разбитым на три участка. Для определения величины продольной силы применяем метод сечений.

В пределах первого участка проводим сечение I – I. Отбросив верхнюю часть бруса, и заменив её действие силой N1 (рисунок 9, б) составим сумму проекций всех сил на ось y. (Рекомендуется отбрасывать часть, бруса с заделкой и направлять N к заделке).

1

Р3

Р1

Р2

2A

3A

A

ℓ3

ℓ2

ℓ1

Р3

Р1

Р2

2

A

3A

2A

Р3

Р1

Р2

3

2A

3A

Р3

Р1

Р2

4

A

3A

Р3

Р1

Р2

5

2A

A

3A

6

Р3

Р1

Р2

2A

A

ℓ1

ℓ2

ℓ3

Р3

Р1

Р2

7

3A

A

8

Р3

Р1

Р2

3A

2A

A

9

Р3

Р1

Р2

2A

А

10

3A

Р3

Р1

Р2

2A

A

Рисунок 8

Σ Fiy = 0;  N1 – P1 = 0,

откуда

N1 = P1 = 30 кН.

Аналогичные действия выполняем на других участках (рисунок 2, в, г).

Сечение II – II:

Σ Fiy = 0;  N2 – P1 + P2 = 0,

откуда

N2 = P1 – P2= 30 – 45 = - 15 кН.

Сечение III – III:

Σ Fiy = 0; N3 – P1 + P2 – P3  = 0,

Откуда

N3 = P1 – P2 + P3  = 30 – 45 + 60 = 45 кН.

По полученным данным строим эпюру продольных сил N (рисунок 9, д)

2) Построение эпюры нормальных напряжений σ.

Разбиваем весь брус на участки в пределах которых действие внешних сил и размеры поперечных сечений бруса будут постоянны (рисунок 9, а). Таким образом, весь брус получился также разбитым на три участка.

Нормальное напряжение определяем по формуле

(1)

На первом участке продольная сила равна N1, а площадь поперечного сечения 2 А. Тогда нормальное напряжение на этом участке:

Для второго участка:

Для третьего участка:

По полученным данным строим эпюру нормальных напряжений σ (рисунок 9, е).

3) Определение деформаций и перемещений сечения бруса.

Перемещение сечения бруса определяем по формуле

,  мм                                                 (2)

Определение перемещений начинаем с защемленного конца бруса. Перемещение в сечения А равно нулю.

Согласно формуле (2) определяем перемещение других сечений бруса

По полученным данным строим эпюру перемещений ∆ℓ (рисунок 9, ж).

Рисунок 9

а)

б)

в)

2A

2A

A

III

Р3

Р1

Р2

ℓ3

ℓ2

ℓ1

II

III

II

I

I

Р1

N1

N2

Р1

Р2

N3

Р1

Р2

Р3

Эп. N (кН)

30

45

15

75

50

50

Эп. σ (МПа)

Эп. ∆ℓ (мм)

0,15

0,10

0,175

г)

д)

е)

ж)

A

В

С

D