РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

4.1 Сбор нагрузок

Таблица 1 – Сбор нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м2 | γsup | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Монолитная плита tмп = 7см = 0,07м; ρ=2500 кг/м3= 25000 Н/м3 | 1750 | 1,35 | 2362,5 |
| - Цементно-песчаная стяжка t = 2 см = 0,02 м; ρ = 2200 кг/м3= 22000 Н/м3 | 440 | 1,35 | 594 |
| - Керамическая плитка t = 13 мм = 0,013 м; ρ = 1800 кг/м3= 18000 Н/м3 | 234 | 1,35 | 315,9 |
| Итого постоянной нагрузки G | 2424 |  | 3272,4 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 8000 | 1,5 | 12000 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 10424 |  | 15272,4 |

4.2 Расчетная схема, расчетная длина и расчетные усилия

Расчетный пролет плиты leff определяется по формуле

leff=a-bвб

(5)

Где

a- шаг второстепенной балки, равный 260 см;

bвб- ширина второстепенной балки, равная 20 см;

leff=260см-20см=240см=2,4м.

Принимаем расчетную схему плиты в виде многопролетной неразрезной балки шириной b=1м., толщиной  h=70 мм и общей длиной L = 19,8 м. (в осях А-Г), опирающейся через 2,6 м на второстепенные балки,  а в осях А и Г на стены.

Подсчет нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия приведен в таблице 1.

Расчетная схема плиты принята как многопролетная неразрезная балка (полосы шириной b=1м), с шарнирным опираниям по краям (на стены), загруженной равномерно распределенной нагрузкой.

Полная нагрузка  Ed равна 15272,4 Н/м.

Рисунок 1 – Расчетная схема плиты.

Определяем изгибающие моменты.

- В первом пролете и на первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1пр= Ed*leff211

(6)

Где

МEd1пр– изгибающий момент в первом пролете;

leff- расчетный пролет плиты.

МEd1пр= 15272,4 Н/м*(2,4м)211=7,997 кНм

.

- На первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1оп= Ed*leff214

(7)

Где

МEd1пр– изгибающий момент на первой промежуточной опоре;

leff- расчетный пролет плиты.

МEd1оп= 15272,4 Н/м*(2,4м)214=6,284 кНм

- В среднем пролете и на средней опоре по формуле:

Мсрпр=Мсроп= Ed*leff216

(8)

Где

Мсрпр– изгибающий момент в среднем пролете;

Мсроп- изгибающий момент на средней опоре.

leff- расчетный пролет плиты.

Мсрпр=Мсроп= 15272,4 Н/м*(2,4м)216=5,498 кНм.

4.3 Подбор продольной рабочей арматуры

Защитный слой бетона c определяем по формуле:

c=cnom+∅2

(9)

Где

cnom- номинальный защитный слой, равный 2 см;

∅- диаметр арматурного стержня, равный 0,5 см.

c=2см+0,5см2=2,25см.

Определяем относительный статический момент сжатой зоны бетона по моменту Мср = 549800 Н*см, действующему в средних пролетах и на средних опорах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*b*d2*fcd

(10)

Где

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85.

b- ширина, b=1м;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=t-c

(11)

Где t – толщина плиты, равная 7 см для промышленного здания;

d=7см-2,25см=4,75см.

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С20/25 равен 1333 H/см2.

αEds= 549800 Н*см0,85*100см*(4,75см)2*1333 H/см2=0,215.

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As1=ω*b*d*αcc*fсdσsd

(12)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

При αEds = 0,21 → ω = 0,2468;

При αEds = 0,22 → ω = 0,2613;

При помощи интерполяции получаем ω=0,25405 для αEds = 0,215.

As1=0,25405*100см*4,75см*0,85*1333H/см243480 H/см2=3,14 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As1 находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С1: 16∅5мм, As =1,96 см2+1,18 см2 = 3,14 см2.

Поскольку основную сетку устанавливаем по всей плите, в том числе в крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, то определеям момент ∆М в крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, действующих сверх MEd, по формуле:

∆М= М1пр-МEd

(13)

Где

М1пр – изгибающий момент в первом пролете;

МEd – фактический момент, равный 549800 Н*см;

∆М=799700 Н*см-549800 Н*см=249900 Н*см.

Определяем требуемое армирование дополнительной сетки, устанавливаемой сверх основной в крайних пролетах и над первыми промежуточными опорами плиты на второстепенной балке, используя вышеприведенный алгоритм.

Определяем относительный статический момент сжатой зоны бетона по моменту ∆М=249900 Н*см по формуле (10):

αEds= 249900 Н*см 0,85*100см*4,75см2*1333H/см2=0,0978.

Определяем требуемую площадь растянутой арматуры по формуле (12):

По таблице В.1 приложения В [1] для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Методом интерполяции получаем ω=0,1043 для αEds = 0,0978.

As1=0,1043*100см*4,75см*0,85*1333H/см243480 H/см2≈1,26 см2.

По сортаментом арматуры [2] по As1 находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С2: 10∅4мм, As = 1,26 см2.

5. РАСЧЕТ АНКЕРОВКИ

5.1 Расчет требуемой длины анкеровки

Согласно пункту 9.4.3.2 [1] требуемая базовая длины анкеровки lb,rqd  для анкеровки усилия As *σsd в прямом стержне, при допущении постоянного напряжения сцепления fbd , определяется по формуле:

lb,rqd =∅4*σsdfbd

(14)

Где:

σsd- расчетное напряжение стержня в месте, от которого измеряется анкеровка; σsd = 43480 H/см2;

fbd - расчетное значение предельного напряжения сцепления, для стержней периодического профиля может быть рассчитано следующим образом:

fbd=2,25*η1*η2*η3*fctd

(15)

Где:

fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению (при γc=1,5); fctd =100 Н/см2;

η1- коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бетонировании; η1 = 0,7;

η2- коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня:

при ∅≤32 мм η2 = 1,0;

η3- коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный 1,50 для гладких стержней;

fbd=2,25*0,7*1*1,5*100Нсм2=236,25Нсм2.

Из этого получаем:

lb,rqd =0,5см4*43480 H/см2236,25 H/см2=23,009 см.

5.2 Расчетная длина анкеровки

Согласно пункту 9.4.4.1 [1] расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd  следует рассчитывать по формуле:

lbd =α1*α2*α3*α4*α5*lb,rqd ≥lb,min

(16)

Где:

α1, α2,α3,α4,α5— коэффициенты, определяемые по таблице 12.3;

α1- для учета влияния формы стержней при достаточном защитном слое бетона; α1=1;

α2- для учета влияния минимальной толщины защитного слоя бетона; α2=1;

α3- для учета влияния усиления поперечной арматурой; α3=1;

α4- для учета влияния одного или нескольких приваренных поперечных стержней (∅t > 0,6∅) вдоль расчетной длины анкеровки lbd ; α4=0,7;

α5 - для учета влияния поперечного давления плоскости раскалывания вдоль расчетной длины анкеровки; α5=1;

lb,rqd  - базовая длина анкеровки, lb,rqd =23,009 см;

lb,min  - минимальная длина анкеровки, принимаемая lb,min >max⁡{0,3lb,rqd ;10∅;100мм} для растянутых стержней

lbd =1*1*1*0,7*1*23,009 см=16,104 см=0,16 м;

lb,min =0,3*23,009 см≈7 см=0,07 м;

lbd >lb,min .

Находим общую длину рулона анкеровки по следующей формуле:

l=LB+0,05 м*2*n

(17)

Где:

LB- длина(ширина) здания; L=54,6 м;

n- количество второстепенных балок; n=20;

l=54,6 м+0,05м*2*20=56,6 м.

Определяем расчетную длину одного рулона lрул  по формуле

lрул =lm

(18)

Где:

l- общая длина рулона;

m- количество рулонов; m=5;

lрул =56,6м5=11,32м

Определяем необходимую длину одного рулона по формуле:

le1 =lрул +lbd

(19)

Где:

lрул –  расчетная длина одного рулона;

lbd - расчетная длина анкеровки ненапрягаемых стержней;

le1 =11,32 м+0,16 м=11,5 м.

Определяем расчетную ширину одного рулона bрул  по формуле

bрул =B(L)m

(20)

Где:

BL- ширина (длина) здания; B=19,8 м;

m- количество рулонов; m=7;

bрул =19,8 м7=2,83 м.

Определяем необходимую ширину одного рулона по формуле:

be1 =bрул +lb,min

(21)

Где:

bрул-  расчетная ширина одного рулона;

lb,min  - минимальная длина анкеровки; lb,min =0,07 м;

be1 =2,83 м+0,07 м=2,9 м.

Из этого всего получаем размеры одного рулона анкеровки (b*l) 2,9м*11,5м, а также количество необходимых рулонов 7*5=35.

6 РАСЧЕТ МОНОЛИТНОЙ ВТОРОСТЕПЕННОЙ БАЛКИ

6.1 Сбор нагрузок

Таблица 2 – Сбор нагрузок на 1 погонный метр длины второстепенной балки

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м | γsup | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Вес плиты и пола | 6302,4 |  | 8508,24 |
| - Второстепенная балка (h-t)*b*ρ (0,4м-0,07м)*0,2м*25000 Н/м3 | 1650 | 1,35 | 2227,5 |
| Итого постоянной нагрузки G | 7952,4 |  | 10735,74 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 20800 | 1,5 | 31200 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 28752,4 |  | 41935,74 |

6.2 Расчетная схема, расчетная длина и расчетные усилия

Расчетная схема второстепенной балки принимается как для неразрезной многопролетной балки на основании того, что каждая второстепенная балка имеет много пролетов,  а неразрезность мы создаем верхним армированием над опорами второстепенных балок на главные.

Рисунок 3 – Расчетная схема второстепенной балки

Расчетный крайний пролет  leff1 второстепенной балки определяется по формуле:

leff1=В- bгб2-∆2

(22)

Где:

bгб – ширина главной балки, равная 25 см;

В – длина второстепенной балки,  равная 660 см;

∆ - привязка, равная 200 мм.

leff1=660см- 25см2-20см2=637,5 см.

Расчетный средний пролет  leff второстепенной балки определяется по формуле:

leff=В- bгб2-bгб2

(23)

Где:

bгб – ширина главной балки, равная 25 см;

В – длина второстепенной балки,  равная 660 см;

leff=660см- 25см2-25см2=635см.

Определяем изгибающие моменты.

- В первом пролете по формуле:

МEd1пр= Ed*leff1211

(24)

Где:

МEd1пр– изгибающий момент в первом пролете;

leff1- расчетный крайний пролет второстепенной балки,  равный 6,375 м;

Ed- полная нагрузка, равна 41935,74 Н/м;

МEd1пр= 41935,74 Н/м*(6,375 м)211=154,936 кНм

.

- На первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1оп= Ed*leff1214

(25)

Где

МEd1пр– изгибающий момент на первой промежуточной опоре;

leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

МEd1оп= 41935,74 Н/м*(6,375 м)214=121,735 кНм

- В среднем пролете по формуле:

Мсрпр=Мсроп= Ed*leff216

(26)

Где

Мсрпр– изгибающий момент в среднем пролете;

leff- расчетный средний пролет второстепенной балки,  равный 6,35 м;

Ed- полная нагрузка, равна 41935,74 Н/м;

Мсрпр=Мсроп= 41935,74 Н/м*(6,35 м)216=105,685 кНм.

Определяем поперечные силы от полной расчетной нагрузки:

- На крайних опорах по формуле:

Qкроп= 0,4*Ed*leff1

(27)

Где leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

Qкроп= 0,4*41935,74Н/м*6,375 м=106,936 кН.

- На первой промежуточной опоре слева по формуле:

Qлевоп= 0,6*Ed*leff1

(28)

Где leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

Qлевоп= 0,6*41935,74Н/м*6,375 м=160,404 кН

- На первой промежуточной опоре справа по формуле:

Qпроп= 0,5*Ed*leff

(29)

Где  leff, Ed- смотреть на формулу (26);

Qпроп=0,5*41935,74Н/м*6,35 м=133,146 кН.

6.3 Подбор продольной рабочей арматуры второстепенной балки

1) Подбор продольной рабочей арматуры в первом пролете

Определяем ширину сжатой полки по формуле:

bf'= bвб+ 16a+ 16a

(30)

Где:

bвб – ширина второстепенной балки, равная 20 см;

a – шаг второстепенной балки,  равный 260 см.

bf'=20см + 16*260см+ 16*260см=106,6 см

Определяем коэфициент αEds по моменту МEd1пр=15493600Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*bf'*d2*fcd

(31)

Где

MEd=МEd1пр=15493600Н*см,

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85.

bf'- ширина сжатой полки, равная 106,6 см ;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=h-2-∅2

(32)

Где:

h – высота второстепенной балки, равная 40 см;

∅= 2см;

d=40см-2-2см2=37см;

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С30/37 равен 2000 H/см2.

αEds= 15493600Н*см0,85*106,6см*(37см)2*2000 H/см2=0,062;

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As=ω*bf'*d*αcc*fсdσsd

(33)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

При помощи интерполяции получаем ω=0,065 для αEds = 0,062.

As=0,065*106,6см*37см*0,85*2000H/см243480 H/см2=9,98 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С1: 2∅28мм, As =12,32 см2.

2) Побор продольной рабочей арматуры в среднем пролете

Определяем коэфициент αEds по моменту Мсрпр=10568500Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле (31):

MEd=Мсрпр=10568500Н*см,

αEds= 10568500Н*см0,85*106,6см*(37см)2*2000 H/см2=0,043;

По таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Методом интерполяции получаем ω=0,044 для αEds = 0,043.

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется по фомуле (33)

As=0,044*106,6см*37см*0,85*2000H/см243480 H/см2=6,79 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С2: 2∅22мм, As =7,6 см2.

3) Подбор продольной рабочей арматуры на первой промежуточной опоре

Поскольку полка таврового сечения находится в растянутой зоне, то расчет ведем,  как для прямоугольного сечения шириной b=20 см.

Определяем коэфициент αEds по моменту МEd1оп=12173500Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*b*d2*fcd

(34)

Где

MEd=МEd1оп=12173500Н*см;

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85;

b- ширина прямоугольного сечения, равная 20 см ;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=h-4-∅2

(35)

Где:

h – высота второстепенной балки, равная 40 см;

∅= 2см;

d=40см-4-2см2=35см;

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С30/37 равен 2000 H/см2.

αEds= 12173500Н*см0,85*20см*(35см)2*2000 H/см2=0,292;

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As=ω*b*d*αcc*fсdσsd

(36)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Метод интерполяции получаем ω=0,379 для αEds = 0,292.

As=0,379*20см*35см*0,85*2000H/см243480 H/см2=10,373 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С3: 2∅28мм, As =12,32 см2.

6.4 Подбор поперечной арматуры для второстепенной балки

Согласно пункту 7.2.1.1 [1] расчет железобетонных элементов по прочности на действие поперечных сил при отсутствии вертикальной и (или) наклонной (отогнутой) арматуры, следует производить из условия

VEd≤VRd,c

(37)

Где:

VEd - расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, вызванная действием нагрузок;

VRd,c- расчетная поперечная сила, воспринимаемая железобетонным элементом без поперечной арматуры, определяемая по формуле:

VRd,c=0,18γс*k*100*ρl*fck13*bw*d

(38)

Где:

γc- частный коэффициент безопасности по бетону, принимаемый равным 1,5;

fck- характеристическое сопротивление бетона осевому сжатию, принимаемое согласно таблице 6.1,  fck=30МПа;

k-коэффициент, определяемый по формуле:

k=1+200d≤2

(39)

Где d- рабочая высота бетона;

ρl- коэффициент продольного армирования, определяемый по формуле:

ρl=As1bw*d≤0,02;

(40)

Где:

As1-  площадь сечения продольной растянутой арматуры, учитываемой в расчете прочности наклонного сечения;

bw- минимальная ширина поперечного сечения элемента в растянутой зоне, bw = 20 см.

- На крайних опорах

VEd=106936Н

Определяем расчетную поперечную силу, воспринимаемую железобетонным элементом без поперечной арматуры VRd,c по формуле (38). Для этого нужно вычислить коэффициент k по формуле (39):

d=37см;

k=1+200370мм=1,735≤2;

Определяем коэффициент продольного армирования ρl по формуле (40):

As1=12,32см2;

ρl=12,32см220см*37см=0,017≤0,02;

И получаем:

VRd,c=0,181,5*1,735*100*0,017*30МПа13*20см*37см=57135Н.

VEd=106936Н>VRd,c=57135Н;

Условие (37) не удовлетворено – требуется расчет поперечной арматуры.

- На первой промежуточной опоре слева

VEd=160404Н

Определяем расчетную поперечную силу, воспринимаемую железобетонным элементом без поперечной арматуры VRd,c по формуле (38). Для этого нужно вычислить коэффициент k по формуле (39):

d=37см → k=1,735≤2;

Определяем коэффициент продольного армирования ρl по формуле (40):

As1=12,32см2 → ρl=0,017≤0,02;

VRd,c=0,181,5*1,735*100*0,017*30МПа13*20см*37см=57135Н.

VEd=160404Н>VRd,c=57135Н;

Условие (37) не удовлетворено – требуется расчет поперечной арматуры.

- На первой промежуточной опоре справа по формуле:

VEd = 133146 Н

Определяем расчетную поперечную силу, воспринимаемую железобетонным элементом без поперечной арматуры VRd,c по формуле (38). Для этого нужно вычислить коэффициент k по формуле (39):

d=35см;

k=1+200350мм=1,756≤2;

Определяем коэффициент продольного армирования ρl по формуле (40):

As1=7,6 см2;

ρl=7,6см220см*35см=0,011≤0,02;

Тогда

VRd,c=0,181,5*1,756*100*0,011*30МПа13*20см*35см=47312Н.

VEd=133146Н>VRd,c=47312Н;

Условие (37) не удовлетворено – требуется расчет поперечной арматуры.

Согласно пункту 7.2.1.3 [1] в зонах элемента, где VEd>VRd,c  согласно формуле VEd≤VRd,sy (41), необходимо предусмотреть поперечную арматуру, которая позволит выполнить условие где VEd≤VRd,ct.

VEd – расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, вызванная действием нагрузок;

VRd,sy - составляющая поперечной силы, воспринимаемая арматурой в элементе, имеющем поперечное армирование, определяемая по формуле:

VRd,sy=Asws*z*fywd*cotθ

(42)

Где:

Asw- площадь сечения поперечной арматуры;

s- расстояние между хомутами;

fywd- расчетное значение предела текучести поперечной арматуры, для S400 fywd=278,264 Н/мм2;

z - плечо внутренней пары сил для элемента с постоянной высотой, соответствующее изгибающему моменту в рассматриваемом элементе. При расчете поперечного усилия железобетонного элемента без продольной силы, в общем, может быть использовано приближенное значение z = 0,9d;

cotθ- угол между бетонным сжатым раскосом и осью балки, перпендикулярной к поперечному усилию (предельные значения 1≤ cotθ≤ 2,5); cotθ=2,157→tanθ=0,4636→θ≈25°.

Согласно пункту 7.2.3.2.1 [1], если на участках зоны среза выполняется условие VRd,c< VEd < VRd,max (41), на этих участках необходимо установить расчетное количество поперечной арматуры.

В пределах длины расчетных участков поперечное армирование рассчитывают из условий:

VEd=VRd,sy,

VEd≤VRd,max

(43)

Где:

VEd,VRd,sy- то же, что в формуле (41);

VRd,max- расчетная поперечная сила, воспринимаемая сжатыми подкосами при расчете наклонного сечения.

Определяем составляющую поперечной силы, воспринимаемую арматурой в элементе, имеющем поперечное армирование, VRd,sy. Затем проверяем условие (41).

- На крайних опорах

VEd=106936Н

Принимаем арматуру класса S400, ∅7мм.

Площадь сечения поперечной арматуры Asw определяется по формуле:

Asw=VEd* sz*fywd*cotθ

(44)

Где:

VEd – расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, вызванная действием нагрузок;

z,fywd,cotθ-то же, что и в формуле (42);

s- расстояние между хомутами, определяемое по формуле:

s=st,max=0,75*d(1-cotα)

(45)

Где:

cotα=0,

d- рабочая высота бетона, d=37см;

s=st,max=0,75*37см*1-0=27,75см;

Asw=106936Н* 27,75см0,9*37см*278,264 Н/мм2*2,157=148,467мм2.

Тогда

VRd,sy=148,467мм227,75см*0,9*37см*278,264Нмм2*2,157=106936Н.

Из этого видим, что VEd=VRd,sy, что соответствует условию (43), определяем  расчетную поперечную силу, воспринимаемую сжатыми подкосами при расчете наклонного сечения VRd,max по формуле:

VRd,max=αcw*bw*z*v1*fcdcotθ+tanθ=bw*z*v*fcdcotθ+tanθ,

(46)

Где:

bw- наименьшая ширина стенки;

v1 = v = 0,6(1 − fck250) - коэффициент понижения прочности бетона, учитывающий влияние наклонных трещин;

αcw-  коэффициент, учитывающий уровень напряжения в сжатом поясе, принимаемый для конструкций без предварительного напряжения равным 1,0.

v1=v=0,61-30Н/мм2250=0,672;

VRd,max=200мм*0,9*370мм*0,672*20Н/мм22,157+0,4636=341565Н,

VEd≤VRd,max

Условие (43) выполнено.

- На первой промежуточной опоре слева

VEd=160404Н

Принимаем арматуру класса S400, ∅6мм.

Определяем расстояние между хомутами s по формуле (45):

d=37см;

s=st,max=0,75*37см*1-0=27,75см;

Площадь сечения поперечной арматуры Asw определяется по формуле (44):

Asw=160404Н* 27,75см0,9*37см*278,264 Н/мм2*2,157=235,425мм2.

Тогда

VRd,sy=235,425мм227,75см*0,9*37см*278,264Нмм2*2,157=151286Н.

Из этого видим, что VEd>VRd,sy, определяем  расчетную поперечную силу, воспринимаемую сжатыми подкосами при расчете наклонного сечения VRd,max по формуле (46):

VRd,max=200мм*0,9*370мм*0,672*20Н/мм22,157+0,4636=341565Н,

VEd≤VRd,max

Условие (43) выполнено.

- На первой промежуточной опоре справа по формуле:

VEd = 133146 Н

Принимаем арматуру класса S400, ∅7мм.

Определяем расстояние между хомутами s по формуле (45):

d=35см;

s=st,max=0,75*35см*1-0=26,25см;

Площадь сечения поперечной арматуры Asw определяется по формуле (44):

Asw=133146Н* 26,25см0,9*35см*278,264 Н/мм2*2,157=184,856мм2.

Тогда

VRd,sy=184,856мм226,25см*0,9*35см*278,264Нмм2*2,157=118789,674Н.

Из этого видим, что VEd>VRd,sy, определяем  расчетную поперечную силу, воспринимаемую сжатыми подкосами при расчете наклонного сечения VRd,max по формуле (46):

VRd,max=200мм*0,9*350мм*0,672*20Н/мм22,157+0,4636=323101,56Н,

VEd≤VRd,max

Условие (43) выполнено.

7. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ КОЛОННЫ

7.1 Сбор нагрузок на несущие конструкции здания

Таблица 3 – Сбор нагрузок на 1 погонный метр длины главной балки

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м | γsup | Расчетное значение, H/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Вес плиты и пола | 15998,4 |  | 21597,84 |
| - Вес второстепенных балок | 4029,808 | 1,35 | 5440,241 |
| - Вес главных балок | 3625 | 1,35 | 4893,75 |
| Итого постоянной нагрузки G | 23653,208 |  | 31931,831 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 52800 | 1,5 | 79200 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 76453,208 |  | 111131,831 |

Таблица 4 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м2 | γsup | Расчетное значение, H/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Три слоя рубероида | 150 | 1,35 | 202,5 |
| - Цементно-песчаная стяжка t = 0,02м; ρ = 22000 H/м3 | 440 | 1,35 | 594 |
| - Утеплитель из пенобетонных плит t = 0,2м; ρ = 4000 H/м3 | 800 | 1,35 | 1080 |
| - Один слой пароизоляции | 50 | 1,35 | 67,5 |
| - Вес монолитной плиты | 1750 | 1,35 | 2362,5 |
| - Вес второстепенной балки | 610,576 | 1,35 | 824,278 |
| - Вес главной балки | 521,076 | 1,35 | 703,453 |
| Итого постоянной нагрузки g | 4321,652 |  | 5834,231 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Вес снега S | 1200 | 1,5 | 1800 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + S | 5521,652 |  | 7634231 |

  - Расчет продольных сил действующих  на колонну

Расчет продольных сил N, действующих на колонну, выполняется по данным таблиц 3 и 4.

Грузовая площадь Агр – площадь, с которой действует равномерно распределенная нагрузка на конструкцию.

Агр=B×L

(47)

Где:

B – короткая сторона стеки колонн = 6,6 м;

L – длинная сторона сетки колонн = 7,8 м.

Агр=6,6*7,8= 51,48 м2.

Расчетная продольная сила N-х, действующая на отметке -х, определяется по формуле:

N-х=Nпокрпост+Nснег+nNперекрпост+ψnNперекрврем+Nкол-х

(48)

Где:

Nпокрпост – расчетная продольная сила, действующая от постоянной нагрузки на покрытия, Nпокрпост=G*Агр=5834,231H/м2*51,48 м2=300346,212Н;

Nснег – сила, действующая от снеговой полной нагрузки, Nснег=S*Агр=1800H/м2*51,48 м2=92664Н;

n – количество перекрытий;

Nперекрпост – сила, действующая от постоянной нагрузки на перекрытия, Nперекрпост=G*L=31931,831Н/м*7,8м=249068,282Н;

Nперекрврем – сила, действующая от временной полной нагрузки на перекрытие, Nперекрврем=Q*L=79200Н/м*7,8м=617760Н;

Nкол-х- собственный вес колонны, определяемый по формуле:

Nкол-х= lкол-х*b*h*ρ*γс

(49)

Где:

lкол-х –длина колонны на отметке -х;

b×h – размеры сечения колонны, равные 0,3 x 0,3 м;

ρ – объемный вес железобетона, равный 25000 Н/м3;

γс - коэффициент надежности по нагрузке, определенный по НТП РК 02-01-1.1-2011 [1] и равный 1,35.

ψ – коэффициент, равный 0,7.

Определяем расчетную продольную силу N-х на этажах здания по формуле (48).

- На отметке -5.55

N-5.55=300346,212Н+92664Н+3*249068,282Н+0,7*3*617760Н+66065,625Н=2503576,683Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 21,75м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=66065,625Н.

- На отметке 0.00

N0.00=300346,212Н+92664Н+2*249068,282Н+0,7*2*617760Н+49207,5Н=1805218,276Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 16,2м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=49207,5Н.

- На отметке +5.4

N+5.4=300346,212Н+92664Н+1*249068,282Н+0,7*1*617760Н+32805Н=1107315,494Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 10,8м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=32805Н.

- На отметке +10.8

N+10.8=300346,212Н+92664Н+0*249068,282Н+0,7*0*617760Н+16402,5Н=409412,712Н;

Здесь собственный вес колонны Nкол-х определен по формуле (49):

Nкол-х= 5,4м*0,3м*0,3м*25000Нм3*1,35=16402,5Н.

7.3 Расчетная схема, расчетная длина

Определяем расчетную длину leff по формуле:

leff=0,7H,

(50)

Где:

Н – высота;

- На отметке -5.55

Н – расстояние от верха фундамента до центра главной балки,  на отметке 0,00;

Н=555см-65см2=522,5см;

leff=0,7*522,5см=365,75см.

- На отметке +5.4

Н – расстояние от центра главной балки на отметке +5.4 до центра главной балки на отметке 10.8;

Н=540см;

leff=0,7*540см=378см.

7.4 Подбор продольной рабочей арматуры

Определяем гибкость колонны на участке от отметки -5.55 м до отметки 0,00 м по формуле:

λ=leffi≤λlim=120,

(51)

Где:

leff- расчетная длина, равная 365,75см;

i – радиус инерции, определяемый по формуле:

i=IA=bh312bhi=h212

(52)

Где bхh – сечение колонны,  равное 0,3x0,3 м.

i=(30см)212=11,547см;

λ=365,75см11,547см=31,675<λlim=120.

Согласно пункту 9.16.2.1 [1] продольные стержни, как правило, должны иметь диаметр не менее ∅min=12мм→As=2,26см2.

Также по пункту 9.16.2.2 [1] общее количество продольной арматуры не должно быть менее As,min  определяемого по формуле:

As,min =0,1*NEdfyd,

(53)

Где:

fyd – расчетное значение предела текучести арматуры, для арматуры класса S400 равен 347,83 Н/мм2;

NEd – расчетное значение осевого сжимающего усилия.

As,min =0,1*2503576,683Н347,83 Н/мм2=719,77мм2=7,198см2;

Из сортамента [2] принимаю 2 стержня ∅25мм→As1=As2=9,82см2.

Определяем прочность сечения при действии продольного усилия NRd по формуле:

NRd=Fcd+Fsd=b*h*fcd+As1+As2*σsd,

(54)

При σsd=435Н/мм2,

NRd=300мм*300мм*20Нмм2+982мм2+982мм2*435Нмм2=2654340Н;

N-х=2554961,058Н<NRd=2654340Н.

Также определяем гибкость колонны на участке от отметки +5.4 м до отметки +10.8 м по формуле (51).

leff=378см;

i =11,547см;

Тогда:

λ=378см11,547см=32,736<λlim=120.

Согласно пункту 9.16.2.1 [1] продольные стержни, как правило, должны иметь диаметр не менее ∅min=12мм→As=2,26см2.

Также по пункту 9.16.2.2 [1] общее количество продольной арматуры не должно быть менее As,min  определяемого по формуле (53):

As,min =0,1*1107315,494Н347,83 Н/мм2=318,349мм2=3,18см2;

Из сортамента [2] принимаю 2 стержня ∅16мм→As1=As2=4,02см2.

Определяем прочность сечения при действии продольного усилия NRd по формуле (54):

При σsd=435Н/мм2,

NRd=300мм*300мм*13,33Нмм2+402мм2+402мм2*435Нмм2=1549440Н;

N-х=1107315,494Н<NRd=1549440Н.

7.5 Длина анкеровки

Определяем длину анкеровки на участке от отметки -5.55 м до отметки 0,00 м.

Согласно пункту 9.4.3.2 [1] требуемая базовая длины анкеровки lb,rqd  для анкеровки усилия As *σsd в прямом стержне, при допущении постоянного напряжения сцепления fbd , определяется по формуле (14):

lb,rqd =∅4*σsdfbd

Где:

σsd- расчетное напряжение стержня в месте, от которого измеряется анкеровка; σsd = 434,8 H/мм2;

fbd - расчетное значение предельного напряжения сцепления, для стержней периодического профиля, определяемое по формуле (15):

fbd=2,25*η1*η2*η3*fctd

Где:

fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению (при γc=1,5); fctd =1,33 Н/мм2;

η1- коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бетонировании; η1 = 0,7;

η2- коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня:

при ∅≤32 мм η2 = 1,0;

η3- коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный 2,25 для стержней периодического профиля;

fbd=2,25*0,7*1*2,25*1,33Нмм2=4,713Нмм2.

Из этого получаем:

lb,rqd =25мм4*434,8 H/мм24,713 H/мм2=576,597мм.

Согласно пункту 9.4.4.1 [1] расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd  следует рассчитывать по формуле (16):

lbd =α1*α2*α3*α4*α5*lb,rqd ≥lb,min

Где:

α1, α2,α3,α4,α5— коэффициенты, определяемые по таблице 12.3;

α1- для учета влияния формы стержней при достаточном защитном слое бетона; α1=1;

α2- для учета влияния минимальной толщины защитного слоя бетона; α2=1;

α3- для учета влияния усиления поперечной арматурой; α3=1;

α4- для учета влияния одного или нескольких приваренных поперечных стержней (∅t > 0,6∅) вдоль расчетной длины анкеровки lbd ; α4=0,7;

α5 - для учета влияния поперечного давления плоскости раскалывания вдоль расчетной длины анкеровки; α5=1;

lb,rqd  - базовая длина анкеровки, lb,rqd =576,597мм;

lb,min  - минимальная длина анкеровки, принимаемая lb,min >max⁡{0,6lb,rqd ;10∅;100мм} для сжатых стержней;

lbd =1*1*1*0,7*1*576,597мм=403,618 мм;

lb,min =0,6*576,597мм=345,958 мм;

lbd >lb,min .

Такими же этапами находим длину анкеровки на участке от отметки +5.4 м до отметки +10.8 м.

Требуемая базовая длины анкеровки lb,rqd  определяется по формуле (14):

lb,rqd =∅4*σsdfbd

Где:

σsd- расчетное напряжение стержня в месте, от которого измеряется анкеровка; σsd = 434,8 H/мм2;

fbd - расчетное значение предельного напряжения сцепления, для стержней периодического профиля, определяемое по формуле (15):

fbd=2,25*η1*η2*η3*fctd

Где:

fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению (при γc=1,5); fctd =1 Н/мм2;

η1- коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бетонировании; η1 = 0,7;

η2- коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня:

при ∅≤32 мм η2 = 1,0;

η3- коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный 2,25 для стержней периодического профиля;

fbd=2,25*0,7*1*2,25*1Нмм2=3,544Нмм2.

Из этого получаем:

lb,rqd =16мм4*434,8 H/мм23,544 H/мм2=490,745мм.

Расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd  следует рассчитывать по формуле (16):

lbd =α1*α2*α3*α4*α5*lb,rqd ≥lb,min

Где:

α1, α2,α3,α4,α5— коэффициенты, определяемые по таблице 12.3;

α1- для учета влияния формы стержней при достаточном защитном слое бетона; α1=1;

α2- для учета влияния минимальной толщины защитного слоя бетона; α2=1;

α3- для учета влияния усиления поперечной арматурой; α3=1;

α4- для учета влияния одного или нескольких приваренных поперечных стержней (∅t > 0,6∅) вдоль расчетной длины анкеровки lbd ; α4=0,7;

α5 - для учета влияния поперечного давления плоскости раскалывания вдоль расчетной длины анкеровки; α5=1;

lb,rqd  - базовая длина анкеровки, lb,rqd =490,745мм;

lb,min  - минимальная длина анкеровки, принимаемая lb,min >max⁡{0,6lb,rqd ;10∅;100мм} для сжатых стержней;

lbd =1*1*1*0,7*1*490,745мм=343,521 мм;

lb,min =0,6*490,745мм=294,447 мм;

lbd >lb,min .

Заключение

В курсовом проекте по железобетонным и каменным конструкциям рассматривались элементы многоэтажного промышленного здания.

В ходе выполнения данной курсовой работы были приобретены навыки по расчету и конструированию каркаса здания: балочной клетки, компоновке и выборе варианта балочной клетки, расчету и конструированию главной балки, расчету и конструированию колонны.

Список использованной литературы

- НТП РК 02-01-1.1-2011

- Сортамент арматуры по ГОСТ 5781-82

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции». Общий курс. Учебное пособие для ВУЗов. СН 1985 – 728с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1989 – 192с.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1988 – 192с.