6 РАСЧЕТ МОНОЛИТНОЙ ВТОРОСТЕПЕННОЙ БАЛКИ

6.1 Сбор нагрузок

Таблица 2 – Сбор нагрузок на 1 погонный метр длины второстепенной балки

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м | γsup | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Вес плиты и пола | 6302,4 |  | 8508,24 |
| - Второстепенная балка (h-t)*b*ρ (0,4м-0,07м)*0,2м*25000 Н/м3 | 1650 | 1,35 | 2227,5 |
| Итого постоянной нагрузки G | 7952,4 |  | 10735,74 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 20800 | 1,5 | 31200 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 28752,4 |  | 41935,74 |

6.2 Расчетная схема, расчетная длина и расчетные усилия

Расчетная схема второстепенной балки принимается как для неразрезной многопролетной балки на основании того, что каждая второстепенная балка имеет много пролетов,  а неразрезность мы создаем верхним армированием над опорами второстепенных балок на главные.

Рисунок 3 – Расчетная схема второстепенной балки

Расчетный крайний пролет  leff1 второстепенной балки определяется по формуле:

leff1=В- bгб2-∆2

(22)

Где:

bгб – ширина главной балки, равная 25 см;

В – длина второстепенной балки,  равная 660 см;

∆ - привязка, равная 200 мм.

leff1=660см- 25см2-20см2=637,5 см.

Расчетный средний пролет  leff второстепенной балки определяется по формуле:

leff=В- bгб2-bгб2

(23)

Где:

bгб – ширина главной балки, равная 25 см;

В – длина второстепенной балки,  равная 660 см;

leff=660см- 25см2-25см2=635см.

Определяем изгибающие моменты.

- В первом пролете по формуле:

МEd1пр= Ed*leff1211

(24)

Где:

МEd1пр– изгибающий момент в первом пролете;

leff1- расчетный крайний пролет второстепенной балки,  равный 6,375 м;

Ed- полная нагрузка, равна 41935,74 Н/м;

МEd1пр= 41935,74 Н/м*(6,375 м)211=154,936 кНм

.

- На первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1оп= Ed*leff1214

(25)

Где

МEd1пр– изгибающий момент на первой промежуточной опоре;

leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

МEd1оп= 41935,74 Н/м*(6,375 м)214=121,735 кНм

- В среднем пролете по формуле:

Мсрпр=Мсроп= Ed*leff216

(26)

Где

Мсрпр– изгибающий момент в среднем пролете;

leff- расчетный средний пролет второстепенной балки,  равный 6,35 м;

Ed- полная нагрузка, равна 41935,74 Н/м;

Мсрпр=Мсроп= 41935,74 Н/м*(6,35 м)216=105,685 кНм.

Определяем поперечные силы от полной расчетной нагрузки:

- На крайних опорах по формуле:

Qкроп= 0,4*Ed*leff1

(27)

Где leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

Qкроп= 0,4*41935,74Н/м*6,375 м=106,936 кН.

- На первой промежуточной опоре слева по формуле:

Qлевоп= 0,6*Ed*leff1

(28)

Где leff1, Ed- смотреть на формулу (24);

Qлевоп= 0,6*41935,74Н/м*6,375 м=160,404 кН

- На первой промежуточной опоре справа по формуле:

Qпроп= 0,5*Ed*leff

(29)

Где  leff, Ed- смотреть на формулу (26);

Qпроп=0,5*41935,74Н/м*6,35 м=133,146 кН.

6.3 Подбор продольной рабочей арматуры второстепенной балки

1) Подбор продольной рабочей арматуры в первом пролете

Определяем ширину сжатой полки по формуле:

bf'= bвб+ 16a+ 16a

(30)

Где:

bвб – ширина второстепенной балки, равная 20 см;

a – шаг второстепенной балки,  равный 260 см.

bf'=20см + 16*260см+ 16*260см=106,6 см

Определяем коэфициент αEds по моменту МEd1пр=15493600Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*bf'*d2*fcd

(31)

Где

MEd=МEd1пр=15493600Н*см,

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85.

bf'- ширина сжатой полки, равная 106,6 см ;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=h-2-∅2

(32)

Где:

h – высота второстепенной балки, равная 40 см;

∅= 2см;

d=40см-2-2см2=37см;

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С30/37 равен 2000 H/см2.

αEds= 15493600Н*см0,85*106,6см*(37см)2*2000 H/см2=0,062;

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As=ω*bf'*d*αcc*fсdσsd

(33)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

При помощи интерполяции получаем ω=0,065 для αEds = 0,062.

As=0,065*106,6см*37см*0,85*2000H/см243480 H/см2=9,98 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С1: 2∅28мм, As =12,32 см2.

2) Побор продольной рабочей арматуры в среднем пролете

Определяем коэфициент αEds по моменту Мсрпр=10568500Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле (31):

MEd=Мсрпр=10568500Н*см,

αEds= 10568500Н*см0,85*106,6см*(37см)2*2000 H/см2=0,043;

По таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Методом интерполяции получаем ω=0,044 для αEds = 0,043.

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется по фомуле (33)

As=0,044*106,6см*37см*0,85*2000H/см243480 H/см2=6,79 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С2: 2∅22мм, As =7,6 см2.

3) Подбор продольной рабочей арматуры на первой промежуточной опоре

Поскольку полка таврового сечения находится в растянутой зоне, то расчет ведем,  как для прямоугольного сечения шириной b=20 см.

Определяем коэфициент αEds по моменту МEd1оп=12173500Н*см, действующему в крайних пролетах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*b*d2*fcd

(34)

Где

MEd=МEd1оп=12173500Н*см;

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85;

b- ширина прямоугольного сечения, равная 20 см ;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=h-4-∅2

(35)

Где:

h – высота второстепенной балки, равная 40 см;

∅= 2см;

d=40см-4-2см2=35см;

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С30/37 равен 2000 H/см2.

αEds= 12173500Н*см0,85*20см*(35см)2*2000 H/см2=0,292;

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As=ω*b*d*αcc*fсdσsd

(36)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Метод интерполяции получаем ω=0,379 для αEds = 0,292.

As=0,379*20см*35см*0,85*2000H/см243480 H/см2=10,373 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С3: 2∅28мм, As =12,32 см2.

Список использованной литературы

- НТП РК 02-01-1.1-2011

- Сортамент арматуры по ГОСТ 5781-82

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции». Общий курс. Учебное пособие для ВУЗов. СН 1985 – 728с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1989 – 192с.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) / ЦИТП Госстроя СССР 1988 – 192с.