Количественная оценка влияния показателей

на производительность подвижного состава

Общие положения

Одной из основных задач постоянно стоящих перед транспортом – это

повышение его производительности.

Для правильного решения этой задачи необходимо знать влияние отдельных технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) на выработку подвижного состава. Теоретическая зависимость и влияние ТЭП определяется  по формуле:

Wткмч=qнγсlгβVтlгр+βVтtп-р                                           (1)

Количественную оценку влияния показателей на выработку можно получить используя метод характеристических графиков.

Характеристическим называется совмещенный график, на котором показывается зависимость выработки от различных показателей. Он строится для конкретных условий эксплуатации данного АТП.

Задача для самостоятельного решения

Построить характеристический график для следующих условий эксплуатации (таблица 1). По оси   откладываются значения выработки за час (по данным задачи прямая А-А), а по оси  , поочередно подставляя значения показателей в формулу (1), требуется просчитать по 5 значений производительности:

а)  q н    (т), шаг 2

б)   и  , шаг 0,2

в)  Vт  16-36, шаг 4

г)   tп-р, (ч),  шаг 0,2

Таблица 1. – Исходные данные по вариантам

| Показатели | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q н, (т) | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1,5 | 4 | 8 | 10 |
| с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| l гр, (км) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Vт,(км/ч) | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| tп-р, (ч) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |

По полученным результатам расчетов строится характеристический график, отражающий влияние различных показателей на производительность автомобиля. Студент должен сделать вывод и определить предельную величину показателей, (q, , , Vт и tп-р) при которых производительность автомобиля будет максимальной и выделить показатели, которые не влияют на увеличение производительности подвижного состава.