# Закрепление получателей однородного груза за  отправителями

На первоначальном этапе планирования необходимо определить, откуда везти груз каждому получателю, чтобы обеспечить все потребности при наименьшем расстоянии перевозки.

Эту задачу необходимо решать раздельно по каждому роду груза.

В рассматриваемом примере два рода груза – кирпич и древесно-волокнистые плиты.

Для закрепления получателей за отправителями применяются несколько методов транспортной задачи линейного программирования.

Для этого можно воспользоваться модифицированным распределительным методом (метод потенциалов), при котором решение производится в форме матрицы (таблица 1).

Матрица представляет собой таблицу, в которой по строкам расположены  грузоотправители с указанием их мощности (количества отправляемого груза), а по столбцам - грузополучатели с указанием их спроса. В верхнем правом углу клеток матрицы проставлены кратчайшие расстояния между отправителями, к которым принадлежит каждая клетка (элементы матрицы). Справа расположен вспомогательный столбец для записи потенциалов строк, а снизу – вспомогательная строка для потенциалов столбцов.

Таблица 1 - Матрица закрепления получателей кирпича за отправителями    (форма)

| Отправители и их мощность | Получатели и их спрос |  |  | Потенциал строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д / 100 | Е / 100 | Ж / 60 |  |
| А / 80 | 10 | 17 | 12 |  |
| Б / 60 | 9 | 7 | 6 |  |
| В / 120 | 15 | 5 | 7 |  |
| Потенциалы столбцов |  |  |  |  |

Решение матрицы имеет следующую последовательность.

Производится первоначальное распределение поставок. Поскольку требуется обеспечить наименьшее расстояние перевозки, запись каждой поставки, подлежащей перевозке от отправителя к получателю, целесообразно производить в клетки с наименьшими элементами (цифрами в верхнем правом углу каждой клетки).

В нашем примере такой клеткой при записи первой поставки является клетка ВЕ с элементом 5, поскольку получателю Е требуется 100 т груза, а у отправителя В имеется 120 т, потребность Е может быть удовлетворена полностью.

Это находит отражение в форме записи поставки равной 100 т, в клетку ВЕ.

Теперь рассмотрению подлежат лишь элементы столбцов Д и Ж, так как первоначальное распределение в столбце Е уже произведено (спрос Е удовлетворён полностью).

В столбцах Д и Ж наименьший элемент-расстояние (6) принадлежит клетке БЖ, в которую можно записать поставку, равную 60 т.

После этого из дальнейшего рассмотрения выпали элементы строки Е, мощность которой полностью исчерпана, и столбца Ж, спрос которого полностью удовлетворён.

Среди подлежащих дальнейшему рассмотрению элементов наименьший находится в клетке АД (10). Сюда записываем поставку, равную 80 т.

Последнюю поставку записываем в клетку ВД – 20 т, которых не хватало для удовлетворения спроса Д и которые оставались нераспределёнными у В.

После этого все спросы удовлетворены, и все мощности исчерпаны, следовательно, первоначальное распределение закончено (таблица 2.5).

После завершения первоначального распределения производят проверку соответствия его следующим двум требованиям:                                                                                                 а) сумма поставок в каждой строке должна быть равна мощности отправки, а сумма поставок каждого столбца – его спросу;                                                                  б) ранг матрицы - число поставок (загруженных клеток) должно соответствовать условию:

R = m + n – 1,                                                      (1)

m – число строк матрицы,

n – число столбцов матрицы.

Полученный результат первоначального распределения, т.е. закрепления получателей кирпича за отправителями показан в таблице 2.

Таблица 2. - Матрица закрепления потребителей кирпича за отправителями  (первоначальное распределение)

| Отправители И их мощность | Получатели и их спрос |  |  | Потенциал строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д / 100 | Е / 100 | Ж / 60 |  |
| А / 80 | 80 10 | 17 | 12 |  |
| Б / 60 | 9 | 7 | 60 6 |  |
| В / 120 | 20 15 | 100 5 | 7 |  |
| Потенциалы столбцов |  |  |  |  |

Если число поставок меньше чем  (m + n – 1), то их дополняют до нужного количества путем записи в незагруженные клетки нулевых поставок. Нулевые поставки, как и обычные, требуется записывать в клетки с наименьшими элементами и так, чтобы они не образовали с остальными поставками замкнутую цепь.

В нашем примере (см. таблицу 2.) при  первоначальном распределении получено четыре загруженных клетки при   m + n – 1 = 3 + 3 -1 = 5, т.е. не хватает одной загруженной клетки. Поэтому необходимо внести нулевую поставку, записав её в БЕ или в равноценную клетку ВЖ. Допустимо записать нулевую поставку в БД или АЖ, но нельзя поместить её в АЕ, так как при этом образуется такая комбинация поставок, которую нельзя вычеркнуть, задавшись правилом вычёркивая те поставки, которые являются единственными в строке или столбце. Эта комбинация называется не вычёркиваемой.

Она всегда расположена так, что образует готовый  замкнутый контур (четырёх-, шести или восьми угольный), который можно построить между поставками, например это показано на приведённом фрагменте матрицы.

| 80 10 | 0 17 |
| --- | --- |
| 9 | 7 |
| 20 15 | 100 5 |

Рисунок 1 – Фрагмент матрицы с вычеркиваемым контуром

Число поставок в матрице может оказаться и больше, чем  m + n - 1. В таком случае от лишнего числа загруженных клеток необходимо избавиться. Для этого следует воспользоваться невычёркиваемыми комбинациями, которые всегда образуются в матрице с лишними поставками. Причём каждая из «лишних» поставок образует свою не вычёркиваемую комбинацию.

Пусть, например, имеется не вычёркиваемая комбинация поставок, изображённая на фрагменте матрицы.

| 70 + 10 | - 10 17 |
| --- | --- |
| 9 | 7 |
| 30 - 15 | + 90 5 |

Рисунок 2. – Фрагмент матрицы с «лишним» количеством поставок

Для ликвидации «лишней» поставки поступают следующим образом.

Проставляют в любой из загруженных клеток, входящих в эту комбинацию, знак плюс, а во все остальные поочередно – минус, плюс и т.п., чтобы эти знаки чередовались у соседних загруженных клеток, как это показано на приводимом фрагменте.

Суммируются элементы (расстояния) загруженных клеток этой комбинации с учётом проставленных знаков. Если будет получено отрицательное число , то это значит, что одновременно с ликвидацией поставки произойдёт уменьшение расстояния перевозки, т.е. улучшение плана. В противном случае знаки надо сменить на противоположные.

Ликвидации подлежит меньшая из поставок, стоящих в загруженных клетках не вычёркиваемой комбинации со знаком минус. Остальные поставки, входящие в комбинацию, увеличивают в клетках со знаком плюс и уменьшают в клетках со знаком минус на величину ликвидируемой поставки.

В приведенном выше фрагменте  сумма элементов отрицательная (10 -17 + 5 – 15 = - 17). Поэтому знаки не меняют. Ликвидировать следует поставку, равную 10, так как она является меньшей из двух поставок, стоящих в клетках со знаком минус. Далее к поставкам 70 и 90 прибавляем 10, а от поставки 30 столько же отнимаем. В результате бывшая невычёркиваемая комбинация превращается в вычёркиваемую, теряя одну поставку (см. фрагмент  рисунок 2.3):

| 80 10 | 17 |
| --- | --- |
| 9 | 7 |
| 20 15 | 100 5 |

Рисунок 3 -  Результат ликвидации «лишних» поставок

Обращаем внимание на то обстоятельство, что при этом сумма поставок на каждой строке должна остаться равной мощности строки, а сумма поставок по столбцу – его спросу.

После завершения проверки правильности первоначального распределения производят проверку плана на оптимальность.

Для этого в модифицированном распределительном методе используются вспомогательные коэффициенты – потенциалы. К потенциалам предъявляется единственное требование: алгебраическая сумма потенциалов строки и столбца, на пересечении которых находится загруженная клетка, должна быть равна элементу этой клетки.

В соответствии с этим требованием потенциалы определяются следующим образом. Первым из них (всё равно каким) задаются произвольно. Далее от этого известного потенциала идут по строке (столбцу) до загруженной клетки и из её элемента (расстояния) вычитают известный потенциал, получая, неизвестный и записывая его в столбец (строку), к которому (которой) принадлежит загруженная клетка. Так продолжают до тех  пор, пока не будут определены потенциалы всех столбцов и строк. В таблице 2.6 проведено первоначальное распределение решаемой матрицы (с учётом внесения нулевой поставки в БЕ) с найденными потенциалами.

Таблица 3. - Матрица закрепления кирпича за отправителями (первоначальное распределение с потенциалами)

| Отправители и их мощность | Получатели и их спрос |  |  | Потенциал строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д / 100 | Е / 100 | Ж / 60 |  |
| А / 80 | 80 10 | 17 | 12 | - 4 |
| Б / 60 | + 9 | - 0 7 | 60 6 | 3 |
| В / 120 | - 20 15 | + 100 5 | 7 | 1 |
| Потенциалы столбцов | 14 | 4 | 3 |  |

Потенциалы определены следующим образом. Задавшись потенциалом строки Б, равным 3, по загруженной клетке БЖ определяем потенциал столбца Ж: 6 – 3 = 3, а по клетке БЕ – потенциал столбца Е: 7 – 3 = 4. Используя потенциал столбца Е и загруженную клетку ВЕ, определяем потенциал строки В: 5 – 4 = 1; далее по загруженной клетке ВД определён потенциал столбца Д: 15 – 1 = 14, а затем по АД – потенциал строки А: 10 - 14 = - 4.

Найденные потенциалы используются для определения характеристик незагруженных клеток, которые вычисляют по следующему правилу.

Для определения характеристики незагруженной клетки необходимо из её элемента вычесть алгебраическую сумму потенциалов столбца и строки, к которым эта клетка принадлежит.

Найденные потенциалы используются для определения характеристик незагруженных клеток, которые вычисляют по следующему правилу.

Для определения характеристики незагруженной клетки необходимо из её элемента вычесть алгебраическую сумму потенциалов столбцов и строки, к которым эта клетка принадлежит.

Если найденная характеристика отрицательна, то это означает, что перераспределение поставок в данную клетку даёт уменьшение расстояния перевозки, т.е. улучшает план. Клетки с отрицательными характеристиками называются потенциальными, так как именно она используется для улучшения планов.

Если в матрице нет потенциальных клеток, то это означает, что решение не может быть улучшено, т.е. является оптимальным.

В нашем примере (см. таблицу 2.6) потенциальной является одна клетка ВД, так как её характеристика отрицательная: 9 - (3 + 14) = - 8.

Если в матрице обнаруживается несколько потенциальных клеток, то их отмечают, проставляя в кружках значения характеристик. Из найденных потенциальных клеток для улучшения плана выбирают одну – ту, которая имеет наибольшую по абсолютной величине характеристику. Перераспределение поставок в эту клетку даёт лучшее приближение плана к оптимальному.

Для улучшения плана поставок производят их перераспределение таким образом, чтобы загрузить выбранную потенциальную клетку, освободив одновременно одну из загруженных. Перераспределение поставок производят при помощи цепи (контура).

Цепь (контур) представляет собой замкнутый многоугольник, состоящий из отрезков вертикальных и горизонтальных прямых, одна  вершина которого находится в потенциальной клетке, а все остальные в загруженных клетках.

Попутно заметим, что если  в матрице m + n - 1 загруженных клеток  и нет не вычеркиваемой комбинации поставок, то к любой незагруженной  клетке всегда можно построить цепь и притом только одну.

В таблице 2.6 показана цепь для потенциальной клетки БД, которая имеет четырёхугольную (простейшую) конфигурацию. Возможны цепи самых разнообразных конфигураций, например, таких, как на рисунке 2.4:

Рисунок 4. – Возможные конфигурации замкнутых контуров

После построения цепи в её вершинах проставляют чередующиеся знаки плюс и минус, причём первый плюс ставится в потенциальной клетке. Знаки означают, что при перераспределении поставок в вершинах со знаком плюс поставки увеличатся, а со знаком минус – уменьшатся.

Далее определяют величину поставки, которую следует записать в потенциальную клетку и на величину которой будут изменены поставки в остальных вершинах цепи в соответствии со знаком вершины. С одной стороны, желательно записать в потенциальную клетку возможно большую поставку, так как в большей мере уменьшается расстояние перевозки. Но с другой стороны, эту поставку нельзя взять больше, чем наименьшая из поставок в вершинах со знаком минус.

Иначе при изменении поставок здесь образуется отрицательная поставка, невозможная по смыслу задачи. Отсюда следует правило: новая поставка должна  быть равна наименьшей  загрузке, стоящей в отрицательной вершине цепи.

В нашем примере (см. таблицу 2.6) наименьшая загрузка  в вершинах со знаком минус – нулевая. Следовательно, нуль должен быть записан в потенциальную клетку БД, поскольку с нулевой загрузкой в проверке решения матрицы проделывают все те же операции, что и с обычной поставкой.

После записи поставки в потенциальную клетку необходимо восстановить нарушенный баланс матрицы. Для этого поставки в вершинах со знаком плюс увеличивают на величину поставки, которая записана в потенциальную клетку.

В нашем случае поставки в загруженных вершинах цепи надо уменьшать и увеличивать на ноль, т.е. оставить их без изменения.

Следует помнить, что число загруженных клеток в матрице после перераспределения должно остаться равным m + n - 1. Поэтому после записи новой поставки в потенциальную клетку одна из старых (наименьшая из стоящих в вершинах со знаком минус) должна быть убрана. Если в цепи имеется несколько одинаковых наименьших загрузок в вершинах со знаком минус, ликвидируется только одна, а на месте остальных                                                                                                           проставляются  нулевые загрузки. Затем вновь определяются потенциалы строк и столбцов, повторяются действия по проверке плана на оптимальность и если требуется, по перераспределению поставок повторяются до тех пор, пока все незагруженные клетки матрицы не будут иметь положительные характеристики.

Последовательности перераспределения поставок (в сжатом виде) такова:

а) определяют потенциалы строк и столбцов;

б) отыскивают потенциальные клетки и выбирают из них клетку с наибольшей по абсолютной величине отрицательной характеристикой;

в) строят цепь к выбранной клетке и проставляют попеременно чередующиеся знаки в вершинах, начиная со знака плюс в потенциальной вершине;

г) просматривают вершины со знаком минус и отыскивают в них наименьшую поставку;

д) найденную величину записывают в потенциальную клетку, а наименьшую поставку в вершинах со знаком минус;

е) производят изменение поставок в остальных загруженных вершинах цепи на величину новой поставки в соответствии со знаком вершины.

Покажем эти действия на нашем примере ещё раз (см. таблицу 4.).

Примем потенциал столбца Ж равным 0, потенциал строки Б определяется через элемент загруженной клетки БЖ: 6 – 0 = 6, далее потенциал   столбца Д: (9 – 6 = 3), строки В (15 – 3 = 12), строки А (10 – 3 = 7), столбца Е (5 – 12 = - 7). Определяем характеристики незагруженных клеток путём вычитания из элемента клетки алгебраической суммы потенциалов её строки и столбца; отыскиваем потенциальные клетки, имеющие отрицательные характеристики. В нашем примере потенциальная клетка БЖ, так как её характеристика равна 7 - (12 + 0) = - 5.

Строим цепь с загруженными вершинами БЖ, БД, ВД и проставляем знаки. Наименьшая поставка в вершинах со знаком минус равна 20 (в  вершине ВД). Следовательно, в потенциальную клетку записывается 20, а поставку в клетке ВД ликвидируем.

Таблица 4. - Матрица закрепления получателей кирпича за отправителями   (второе распределение с потенциалами)

| Отправители и их мощность | Получатели и их спрос |  |  | Потенциал строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д / 100 | Е / 100 | Ж / 60 |  |
| А / 80 | 80 10 | 17 | 12 | 7 |
| Б / 60 | + 0 9 | 7 | - 60 6 | 6 |
| В / 120 | - 20 15 | 100 5 | + 7 | 12 |
| Потенциалы столбцов | 3 | -7 | 0 |  |

В вершине БД к нулю прибавляем 20, а в вершине БЖ от 60 отнимаем 20, полученное распределение имеет требуемое число поставок, расположенных в порядке вычеркиваемой комбинации, сумма поставок по каждой строке равна её мощности, а по столбцу его спросу (см. таблицу 5.).

Таблица 5. - Матрица закрепления получателей кирпича за отправителями  (третье распределение)

| Отправители и их мощность | Получатели и их спрос |  |  | Потенциал строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д / 100 | Е / 100 | Ж / 60 |  |
| А / 80 | 80 10 | 17 | 12 | 1 |
| Б / 60 | 20 9 | 7 | 40 7 | 0 |
| В / 120 | 15 | 100 5 | 20 7 | 1 |
| Потенциалы столбцов | 9 | 4 | 6 |  |

Проверка данного распределения показывает, что в матрице нет потенциальных клеток, т.е. достигнут оптимальный план грузопотоков. Расшифровывается он следующим образом.

Получатель Д должен снабжаться кирпичом поставщиками А в объёме 80 т и Б в объёме 20 т. Весь потребный  Е кирпич должен поставляться с В, а получатель Ж 40 т кирпича должен получать от Б и 20 т от В.

Точно такую же работу по закреплению получателей за отправителями необходимо провести по всем остальным видам  грузов. Исключение составляют случаи, когда груз доставляется  от одного отправителя  или одному получателю, поскольку выбора здесь нет.

Именно такой случай в нашем примере при перевозке древесноволокнистых плит, которые должны быть доставлены трём получателям от единственного отправителя.

Для успешного построения рациональных маршрутов все объёмы перевозок разных грузов надо привести к объёму перевозок груза первого класса, обеспечивающего полное использование грузоподъёмности автомобилей. Это привидение достигается путём деления заданного объёма перевозок на коэффициент использования грузоподъёмности (γс).

Полученное при делении частное по смыслу представляет количество ездок, которое необходимо выполнить, чтобы перевезти заданный объём груза однотонным автомобилем.

В таблице 6 показана форма и пример приведения грузопотоков к первому классу груза для нашего случая. При заполнении этой таблицы следует пользоваться результатами закрепления получателей за отправителями.

Таблица 6. - Приведение грузопотоков к первому классу груза

| Направление грузопотоков | Наименование груза | Коэффициент использования грузоподъёмности | Объём перевозок, т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактичес- кий | приведён-ный |
| АД | Кирпич | 1 | 80 | 80 |
| БД | Кирпич | 1 | 20 | 20 |
| ВЕ | Кирпич | 1 | 100 | 100 |
| БЖ | Кирпич | 1 | 40 | 40 |

Продолжение таблицы 6.

| ВЖ | Кирпич | 1 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГД | Плиты древесноволокнистые | 0,6 | 24 | 40 |
| ГЕ | Плиты древесноволокнистые | 0,6 | 18 | 30 |
| ГЗ | Плиты древесноволокнистые | 0,6 | 30 | 50 |

Далее необходимо суммировать приведённые объёмы завоза и вывоза по каждому отправителю и получателю. Делается это в табличной форме (таблица 7).

Таблица 7. - Таблица приведённых грузопотоков

| Отправители | Приведённый объём перевозок получателем |  |  |  | Всего объём отправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д | Е | Ж | З |  |
| А | 80 |  |  |  | 80 |
| Б | 20 |  | 40 |  | 60 |
| В |  | 100 | 20 |  | 120 |
| Г | 40 | 30 |  | 50 | 120 |
| Всего объём получения | 140 | 130 | 60 | 50 | 380 |

Для дальнейшего составления рациональных маршрутов требуется найти оптимальный вариант возврата порожних пробегов автомобилей после разгрузки. Эта задача решается с помощью матрицы, мощности и спросы которой взяты из итоговых граф таблицы  приведённых грузопотоков, расстояния из таблицы 1. Решается матрица тем же методом что и при закреплении получателей за отправителями.