Координация движения подвижного состава и работы погрузочно-разгрузочных пунктов

Основные условные обозначения

| # Q | - | объем перевозок, т; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | грузооборот, т-км; |  |  |
| Zе | - | количество ездок; |  |  |
| Lг | - | груженый пробег за день, км; |  |  |
| Lобщ | - | общий пробег за день, км; |  |  |
| Тн | - | время в наряде, ч; |  |  |
| Тм | - | время работы автомобиля на маршруте, ч; |  |  |
| Тдв | - | время движения за день, ч; |  |  |
| д | - | коэффициент использования пробега за день; |  |  |
| Тпр | - | суммарное время простоя под погрузкой и разгрузкой за день, ч; |  |  |
| Vт, Vэ | - | соответственно техническая и эксплуатационная скорость, км/ч; |  |  |
| qн | - | номинальная грузоподъемность автомобиля, т; |  |  |
| с | - | статический коэффициент использования грузоподъемности; |  |  |
| д | - | дтнамический коэффициент использования грузоподъемности; |  |  |
| te | - | вемя ездки, ч; |  |  |
| Uр.ч | - | производительность автомобиля, т/ч; |  |  |
| Wр.ч | - | производительность автомобиля, ткм/ч; |  |  |
| Lл, Lм | - | соответственно длина автомобильной линии, маршрута, км; |  |  |  |
| Vд | - | скорость доставки груза, км/ч; |  |  |  |
| Lуч | - | длина участка (при участковом движении), км; |  |  |  |
| Тнв | - | время нормальной продолжительности рабочего дня водителя 1-1,5 смены, ч; |  |  |  |
| Lсут | - | суточный пробег автомобиля (автопоезда), км; |  |  |  |
| Доб | - | дни оборота автопоезда (автомобиля, прицепа, полуприцепа); |  |  |  |
| Zоб | - | число оборотов автомобиля-тягача при участковом движении; |  |  |  |
| δ | - | коэффициент использования рабочего времени за оборот; |  |  |  |
| Qсут, Qсут.уч | - | соответственно количество груза, отправляемого (перевозимого) ежедневно по данному маршруту, участку, т; |  |  |  |
| nуч | - | число тяговых участков; |  |  |  |
| tмо | - | время движения автомобиля до малого отдыха водителя, ч (мин); |  |  |  |
| Ауч | - | число автомобилей-тягачей, необходимое для участкового движения |  |  |  |
| Аскв | - | число единиц подвижного состава автомобилей (автопоездов), отправляемых ежедневно с конечных пунктов линии при сквозном движении; |  |  |  |
| # А | - | общее число автопоездов, которое необходимо иметь для обслуживания линии при сквозном движении и времени оборота больше одного дня; |  |  |  |
| П | - | общее число полуприцепов. |  |  |  |
| АЧл |  |  |  | - | автомобиле-часы работы автомобилей на линии; |
| ФРВ |  |  |  | - | фонд рабочего времени одного водителя в месяц, ч; |
| Дрв |  |  |  | - | число рабочих дней водителя за месяц; |
| Двос |  |  |  | - | число воскресных дней в месяце; |
| Дсуб |  |  |  | - | число субботних дней в месяце; |
| Дпр |  |  |  | - | число праздничных дней в месяце; |
| ∑АЧТО-2 |  |  |  | - | число часов участия всех водителей в ТО-2 в течение месяца; |
| NТО-2 |  |  |  | - | число планируемых для всех ав-лей ТО-2 в течение месяца; |
| Д ТО-2 |  |  |  | - | число дней простоя в ТО-2 одного автомобиля; |
| АД ТО-2 |  |  |  | - | автомобиле-дни простоя в ТО-2 всех автомобилей; |
| АЧ |  |  |  | - | общее число часов работы автомобилей в течение месяца; |
| NВ |  |  |  | - | число водителей; |
| Дрл |  |  |  | - | число дней работы на линии каждого водителя в течение месяца; |
| Др |  |  |  | - | число дней работы АТП в данном месяце; |
| Iв |  |  |  | - | средневзвешенное значение интервала выпуска автомобилей на линию, мин; |
| tП1, t П2, …, t Пn |  |  |  | - | соответственно время простоя автомобилей под погрузкой в первом, втором и в n-м пункте погрузки, мин; |
| N1, N2, ..., Nn |  |  |  | - | число механизмов в первом, втором и в n-м пункте погрузки; |
| ∑N |  |  |  | - | общее число механизмов во всех пунктах погрузки; |
| А |  |  |  | - | число одновременно выпускаемых автомобилей из гаража АТП; |
| ∑Аэ |  |  |  | - | общее число автомобилей, выпускаемых из АТП; |
| Твып |  |  |  | - | время, необходимое на выпуск всех автомобилей из АТП, ч (мин); |
| АЧТО-2 |  |  |  | - | число часов участия водителя в ТО-2 |
| R |  |  |  | - | ритм производства погрузочно-разгрузочных работ, мин; |
| н |  |  |  | - | коэффициент неравномерности прибытия автомобилей под погрузку-разгрузку; |
| qк, qп |  |  |  | - | соответственно грузоподъемность контейнера и поддона, т; |
| пк, пп |  |  |  | - | соответственно число поддонов и контейнеров в автомобиле; |
| Хк, Хп |  |  |  | - | соответственно число поддонов и контейнеров, необходимых для перевозки грузов и обеспечивающих бесперебойную работу автомобилей; |
| Доб.к |  |  |  | - | продолжительность оборота контейнера, дни; |
| tоб.к |  |  |  | - | время оборота контейнера, ч или мин; |
| к |  |  |  | - | коэффициент использования грузоподъемности контейнера; |
| i |  |  |  | - | время загрузки и выгрузки контейнера, мин; |
| # Дэ |  |  |  | - | дни эксплуатации контейнера в течение года, дни; |

1. Основные формулы

Основные формулы, используемые для решения задач, следующие:

Интервал движения автомобилей

(6.1)

Ритм производства погрузочно-разгрузочных работ

(6.2)

#### Необходимо, чтобы

R = I

или

.

При расчете показателей необходимо учитывать неравномерность поступления транспортных средств в погрузочно-разгрузочные пункты. Количество постов погрузки или разгрузки, необходимое для обеспечения бесперебойной работы заданного количества автомобилей:

(6.3)

или

(6.4)

Количество автомобилей, необходимое для обеспечения бесперебойной (ритмичной) работы погрузочно-разгрузочного пункта:

(6.5)

или

(6.6)

Потребное количество автомобилей для освоения суточного объема перевозок:

(6.7)

или

(6.8)

2. Задачи для самостоятельного решения

Номер варианта выбирается по последней цифре зачётной книжки

2.1 Перевозки зерна с тока на элеватор осуществляются автомобилями грузоподъемностью 5 т;  Qсут =800 т;  lег=40 км; Vт =32 км/ч;  tп=tр=15 мин; коэффициент использования пробега 0,5; грузоподъемность  автомобиля используется полностью; Ва =2,5 м; b=1,5м; неравномерность прибытия автомобилей под разгрузку 1,2. Рассчитать фронт  разгрузки  Lф  автомобилей  на  элеваторе,  если Тм = 12 ч.

Рассчитать фронт  разгрузки  Lф  автомобилей  на  элеваторе при показателях таблицы 1.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 2.1

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суточный объем перевозки, Qсут, т | 870 | 880 | 900 | 700 | 750 | 1000 | 650 | 950 | 760 | 540 |
| Техническая скорость, Vт, км/ч | 24 | 31 | 25 | 31 | 34 | 33 | 29 | 39 | 35 | 35 |
| Время работы на маршруте, Тм, ч | 11,1 | 9,2 | 10,5 | 11,5 | 10,6 | 12,0 | 11,8 | 10,9 | 12,1 | 11,3 |

2.2  Автомобили вывозят лесоматериалы с лесной деляны на комбинат. Груз на деляне погружают за 12 мин на 1 автомобиль, а разгружают на комбинате за 18 мин. Средняя длина груженой ездки 21 км. Vт=28км/ч. Сколько необходимо иметь кранов на деляне и автопогрузчиков  на комбинате для бесперебойного обслуживания 18 автомобилей?

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2.2

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Техническая скорость, Vт, км/ч | 28 | 32 | 29 | 26 | 33 | 30 | 35 | 27 | 24 | 31 |
| Средняя длина груженой ездки, lег, км | 20 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 23 | 27 | 28 | 30 |

2.3  Перевозка круглого леса в пакетах осуществляется по схеме судно–автомобиль–склад  на автомобилях с прицепом-роспуском. На автомобиль укладывается 2 пакета по 8 тонн. За сколько часов  будет разгружено судно (qн =2000 т), если I=9мин, tп-р=12мин , Vт =24 км/ч.

2.4 Определить потребное количество автомобилей-самосвалов БелАЗ-7510  для бесперебойного обслуживания двух экскаваторов; tп= tр= 3 мин, lег=4км, Vт=24 км/ч, неравномерность прибытия автомобилей под погрузку 1,24, коэффициент использования пробега 0,5.

Определить потребное количество автомобилей-самосвалов БелАЗ-7510  для бесперебойного обслуживания экскаваторов при показателях таблицы 3.

Таблица 3. – Исходные данные к задаче 2.4

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коэффициент неравномерности прибытия под погрузку, н | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,15 | 1,6 | 1,14 |
| Техническая скорость, Vт, км/ч | 25 | 32 | 26 | 30 | 35 | 32 | 28 | 33 | 36 | 35 |
| Средняя длина груженой ездки, lег, км | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 |