Тапсырма 1

Жер эллипсоиды-айналу эллипсоиды, оның өлшемдері тұтастай Жер (жалпы жер эллипсоиды) немесе оның жекелеген бөліктері (референц-эллипсоид) үшін квазигеоид фигурасына ең жақсы сәйкес келген жағдайда таңдалады.

Жер эллипсоидінің өлшемдері оның жартылай осьтерінің ұзындығы a (үлкен жартылай ось), b (кіші жарты ось) және α полярлық қысылуы сияқты шамалармен сипатталады.

Жер эллипсоидының полярлық қысылу формуласы төменде көрсетілген:

α= a-b/a                                          (1)

Кесте 1

Түрлі мемлекеттер мен уақыттарда қабылданған референц-эллипсоидтар мен олардың параметрлері

| Ғалым | Жыл | Мемлекет | a, м | 1/α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деламбр | 1800 | Франция | 6 375 653 | 334,0 |
| Деламбр | 1810 | Франция | 6 376 985 | 308,64 |
| Вальбек[en] | 1819 | Финляндия,Ресей Империясы | 6 376 896 | 302,8 |
| Эйри | 1830 |  | 6 377 563,4 | 299.324 |
| Эверест | 1830 | Индия, Пакистан, Непал, Шри-Ланка | 6377276,345 | 300.801 |

Тапсырма: референц-эллипсоидтардың үлкен жарты осьі мен полярлық қысылу мәндерін қолдана отырып, кіші жарты осьінің шамаларын анықтау қажет.