Тапсырма 11

Нивелирлеу (тік түсіру) – қабылданған деңгей бетіне қатысты Жердің физикалық бетінің нүктелері немесе олардың биіктіктері арасындағы биіктік өсімшелерін анықтау үшін орындалатын геодезиялық өлшемдердің жиынтығы.

Нивелирлеудің түрлері көп. Біз солардың  ішінен геометриялық және тригонометриялық нивелирлеуді қарастырамыз.

Тапсырма: А және В нүктелері арасындағы геометриялық алдыдан және ортадан, сонымен қатар тригонометриялық нивелирлеу арқылы алынған өлшеулер негізінде В нүктесінің биіктігін анықтау қажет.

1) Геометриялық нивелирлеудің алдыдан әдісі бойынша берілген мәндер келесідей: А нүктесінің биіктігі (НА) - 150 м, аспап (нивелир) биіктігі (і) - 1453 мм, В нүктесі үстінде орнатылған рейка бойынша алынған есеп (в) - 1545 мм. В нүктесінің биіктігі нешеге тең?

2)  Ортадан геометриялық нивелирлеуде берілген мәндер келесідей: А нүктесінің биіктігі (НА) - 150 м,  А нүктесі үстінде орнатылған рейка бойынша алынған есеп (а) - 1500 мм,  В нүктесі үстінде орнатылған рейка бойынша алынған есеп (в) - 1640 мм. В нүктесінің биіктігі нешеге тең?

3) Тригонометриялық нивелирлеудегі берілген мәндер келесідей: А нүктесінің биіктігі (НА) - 150 м, теодолиттен В нүктесіне дейінгі көлденең ара-қашықтық (s) - 15 м, көлбеу бұрыш (ν) - 300 15’, аспап биіктігі (і) - 1500 мм, рейкаға көздеу биіктігі (б) - 1450 мм. В нүктесінің биіктігі нешеге тең?