Зертханалық жұмыс 5

Белгілердің биіктіктерін есептеу

Сурет 5.1. Биіктік белгілерін қою

Геодезиялық тор пункттерінде бұрыштық және сызықтық өлшеулер кезінде визирлік сәулелер кедергілердің үстінен берілген ең төменгі биіктікте әрбір бағыт бойынша оған тимей өтетін биіктіктегі геодезиялық белгілер салынады. Белгілердің биіктігін есептеуді жиі В.Н.Шишкин формуласы бойынша есептейді.  Есептеу екі биіктік арасында шешіледі. Алдымен аралас пункттердің әрбір жұбы үшін 1'1 және l'2 белгілердің жақындатылған биіктігін анықтайды, содан кейін оларды түзетеді және 11 және l2 биіктіктерінің соңғы мәндерін табады.

Белгілердің жуықтаған биіктігін есептеу формуласы:

l1,= h1+a+v1                                           (1)

l2,= h2+a+v2

мұндағы, h1 және h2 - тиісінше бірінші және екінші белгілердің негіздерінен с нүктесіндегі (орман биіктігін ескере отырып) кедергі шыңының артуы;

а - қолданыстағы нұсқаулықта белгіленген кедергілерден визирлік сәуленің шығу тегінің рұқсат етілген биіктігі;

v1 және v2-жердің қисықтығы мен рефракцияға түзетулер

һ1 және h2 кезіндегі белгілер айырмашылық белгілері бойынша анықталады:

һ1= Hc- H1                                                (2)

һ2= Hc- H2

мұндағы, Нс-с нүктесіндегі кедергі шыңының биіктігі;

Н1 және Н2 нүктесіндегі бірінші және екінші белгілер орнатылған жердегі жер бетінің биіктігі.

һi асып кетуін ірі масштабтағы карта бойынша не пункттерді рекогносцирлеу процесінде орындалған өлшеулерді өңдеуде анықтайды. Жердің қисықтығы мен рефракциясы үшін v түзетуі мына формула бойынша есептеледі:

v= 1-k2RS2                                                          (3)

мұндағы k – жер рефракциясының коэффициенті K=0,13;

R - жер радиусы R=6371 км,

s-кедергілерден тиісті пунктке дейінгі қашықтық.

Егер h1 және h2 арту белгісі бірдей болса, ал S1 және S2 арақашықтығы айтарлықтай әр түрлі болса, (7) формуласы бойынша есептелгенде 1'1 және l'2 белгілерінің биіктіктері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін болады: себебі бір белгі төмен, ал екіншісі шамадан тыс жоғары. Жоғары белгілер құру экономикалық тиімсіз. Сондықтан (7) формула бойынша есептелген белгілердің биіктігін l1 және l2 белгілерінің соңғы биіктіктерінің квадраттарының қосындысы ең аз болатындай түзету қажет, яғни Σl2= min. Осы талапты сақтаған кезде осы белгілердің жұбын салуға арналған шығындар, аз болады, өйткені әр белгіні басқа тең жағдайларда салу құны оның биіктігінің квадратына пропорционалды болады.

Кесте 4. Белгілердің биіктіктерін есептеу

| Жақ 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт | Н, м | S,км | V, м | H-V | Sn /S | (H-V)*Sn/S | Hc |
| 1 | 166,0 | 3,9 | 1,01 | 164,99 | 0,49 | 80,84 | 140,2 |
| 2 | 120,5 | 4,1 | 1,12 | 116,4 | 0,51 | 59,36 |  |
| С | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |
| l1=HC-HC есеп=-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жақ 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт | Н, м | S,км | V, м | H-V | Sn /S | (H-V)*Sn/S | Hc |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
| l1=HC-HC есеп= |  |  |  |  |  |  |  |
| Жақ 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт | Н, м | S,км | V, м | H-V | Sn /S | (H-V)*Sn/S | Hc |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
| l1=HC-HC есеп= |  |  |  |  |  |  |  |
| Жақ 6-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт | Н, м | S,км | V, м | H-V | Sn /S | (H-V)*Sn/S | Hc |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
| l1=HC-HC есеп= |  |  |  |  |  |  |  |
| Жақ 4-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт | Н, м | S,км | V, м | H-V | Sn /S | (H-V)*Sn/S | Hc |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
| l1=HC-HC есеп= |  |  |  |  |  |  |  |

Барлық жақтарда көрнекілік болса биіктіктердің  арасына геодезиялық белгі кою  қажет емес