Вариант № 1

  - Нормируемая допустимая нагрузка на одиночную оси для автомо- билей группы А

1) 100 кН	2) 90 кН	3) 80 кН	4) 70 кН	5) 60 кН

  - Габаритный размер автомобиля ограничивается по высоте:

1) 4,5 м	2) 4,2 м	3) 4,0 м	4) 3,6 м	5) 3,2 м

  - Основная расчетная скорость автомобиля, по которой опреде- ляются элементы плана ипродольной профиля дороги V категории

1) 100 км/час	2) 90 км/час	3) 80 км/час	4) 70 км/час	5) 60

км/час

  - Ширина проезжей части для дорог II категории

1) 8,0 м	2) 7,5 м	3) 7,0 м	4) 6,5 м	5) 6,0 м

  - Какая величина смещения задних колес автомобиля от рас- четной траектории придвижении в кривой (без эмпирической поправ- ки, учитывающей скорости автомобиля)?Радиус кривой, R— 100 м; Длина базы машины от переднего бампера до задней оси, L = 6,0 м.

1) 0,09 м    2) 0,12 м     3) 0,16 м    4) 0,18 м     5) 0,36 м

  - Как называется часть земляного полотна насыпи?

    - Берма	2) Бровка	3) Банкет	4) Сливная призма	5) Каваль-

ер

  - Как называется честь земляного полотна выемки?

1) Берма	2) Обрез	3) Резерв	4) Банкет	5) Кавальер

  - Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 160 м

1) 165,70м;	2) 166,06м;	3) 166,42м;	4) 167,06 м; 5) 167,46 м.

  - Радиус вертикальной вогнутой кривой R =6000 м. Расстояние от вершины до конца кривой 120м. Определить уклон смежного эле- мента продольного профиля.

1) 15 ‰	2) 20 ‰	3) 25 ‰	4) 30 ‰	5) 35 ‰

  - Исходные данные те же, что и	в предыдущей	задаче. От- метка по бровке	вершины кривой 142, 18 м. Определить отметку по бровке в конце вогнутой вертикальной кривой.

1) 144,88 м	2) 144,06 м	3) 143,85 м	4) 143,38	5) 142,56 м.

Вариант № 2

- Нормируемая допустимая нагрузка на одиночную оси для автомоби- лей группы Б

1) 100 кН	2) 90 кН	3) 80 кН	4) 70 кН	5) 60 кН

- Габаритный размер автомобиля ограничивается по широте:

1) 2,7 м	2) 2,6 м	3) 2,5 м	4) 2,4 м	5) 2,3 м

- Основная расчетная скорость автомобиля, по которой опреде- ляются элементы плана и продольной профиля дороги IV категории

1) 60 км/час	2) 80 км/час	3) 100 км/час	4) 120 км/час	5) 150

км/час

- Ширина проезжей части для дорог III категории

1) 8,0 м	2) 7,5 м	3) 7,0 м	4) 6,5 м	5) 6,0 м

- Какая величина смещения задних колес автомобиля от расчетной траектории при движении в кривой (без эмпирической поправки, учиты- вающей скорости автомобиля)?Радиус кривой, R = 200 м; Длина базы машины от переднего бампера до задней оси, L = 6,0 м.

1) 0,09 м    2) 0,12 м     3) 0,16 м    4) 0,18 м     5) 0,36 м

- Как называется часть земляного полотна насыпи?

  - Берма	2) Бровка	3) Банкет	4) Сливная призма	5) Ка- вальер

- Как называется честь земляного полотна выем- ки?

1) Берма	2) Обрез	3) Резерв	4) Банкет	5) Кавальер

- Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 140 м

1) 167,76м; 2) 167,06м; 3) 166,42м; 4) 166,06м; 5) 165,70м.

- Радиус вертикальной выпуклой кривой R =10000 м. Расстояние от вершины до конца кривой 120 м. Определить уклон смежного элемен- та продольного профиля.

1) 9 ‰	2) 12 ‰	3) 15 ‰	4) 18 ‰	5) 21 ‰

- Исходные данные те же, что и	в предыдущей	задаче. Отметка по бровке	вершины кривой 142, 18 м. Определить отметку по бровке в конце выпуклой вертикальной кривой.

1) 141,46м	2) 140,98м	3) 140,56м	4) 139,15м	5) 138,94м.

Вариант № 3

- Нормируемая допустимая нагрузка на две спаренные оси для авто- мобилей группы А

1)200кН	2) 180кН	3)160кН	4)140кН	5)120кН

- Габаритный размер автомобиля ограничивается по длине:

1) 6 м	2) 8 м	3) 10 м	4) 12 м	5) 14м

- Основная расчетная скорость автомобиля, по которой опреде- ляются элементы плана и продольной профиля дороги III категории

1) 60 км/час	2) 80 км/час	3) 100 км/час	4) 120 км/час	5)

150 км/час

- Ширина проезжей части для дорог IV категории

1) 6,5 м	2) 6 м	3) 5,5 м	4) 5,0 м	5) 4,5 м

- Какая величина смещения задних колес автомобиля от расчет- ной траектории при движении в кривой (без эмпирической поправ- ки, учитывающей скорости автомобиля)? Радиус кривой, R = 300 м; Длина базы машины от переднего бампера до задней оси, L = 6,0 м.

1) 0,04 м	2) 0,06 м	3) 0,12 м	4) 0,18 м	5) 0,36 м

- Как называется часть земляного полотна насыпи?

1) Резерв	2) Выемка	3) Обрез	4) Берма	5) Банкет

- Как называется водоотводная канава в выемках на косогоре?

1) Боковая канава 2) Забанкетная канава 3) Кювет 4) Дренажная ка- нава 5) Нагорная канава

- Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 180 м

1) 167,76м;	2) 167,06м;	3) 166,42м;	4) 166,06м;	5) 165.86м,

- Радиус вертикальной вогнутой кривой R = 6000 м. Расстоя- ние от вершины до конца кривой 150м. Определить уклон смеж- ного элемента продольного профиля.

1)15 ‰	2) 20 ‰	3) 25 ‰	4) 30 ‰	5) 35 ‰

- Исходные данные те же, что и	в предыдущей	задаче. От- метка по бровке	вершины кривой 142, 18 м. Определить отметку по бровке в конце вогнутой вертикальной кривой.

1) 144,88 м	2) 144,06 м	3) 143,85 м	4) 143,38	5) 142,56 м.