1. РАСЧЕТ ДЕПРЕССИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

1.1. Основные понятия и теоретические основы расчета

Целью практического занятия является формирование у студентов навыков по расчету депрессии горных выработок с постоянным и переменным расходом воздуха. Депрессией в рудничной вентиляции называется разность давлений: разность статических давлений называется статической депрессией, разность скоростных давлений – скоростной депрессией, а разность полных давлений – полной депрессией. В полной депрессии соответственно видам сопротивления различают депрессию трения, депрессию местного сопротивления и депрессию лобового сопротивления. Депрессию трения выработки рассчитывают по формуле, Па 2 h RQ  , (1.1)

где R – аэродинамическое сопротивление трения выработки, Н∙ с2 /м8 ; Q – количество воздуха, проходящее по выработке, м3 /с.

Аэродинамическое сопротивление трения выработки R рассчитывают по формуле: 3 PL R S   , (1.2)

где  – коэффициент аэродинамического сопротивления, Н∙с2 /м4 ;

P – периметр выработки, м;

L – длина выработки, м;

S – площадь поперечного сечения, м2 .

Периметр выработки может быть определен через коэффициент формы выработки kф: Pk S  ф . (1.3)

Значение kф зависит от формы поперечного сечения выработки: для круглой формы kф = 3,5; для прямоугольной kф = 4,21; для арочной kф = 3,85.

1.2. Пример расчета

В откаточный штрек лавы, закрепленный арками из спецпрофиля типа СВП-17, поступает 15 м3 /с воздуха. Расстояние между арками 0,5 м2 , длина штрека 1000 м. Определить депрессию трения выработки, если известно, что при движении воздуха по штреку около 25 % его просачивается через выработанное пространство.

Решение. Депрессию трения выработки рассчитываем по формуле (1.1): 2 h RQ  , Па. Из табл. 7.14 справочника по рудничной вентиляции [18] для выработок, закрепленных арками из спецпрофиля типа СВП-17, и заданного сечения выработки выбираем значение  = 15,110–3 Нс 2 /м4 .

Так как при движении воздуха по штреку имеет место его 25%- ная утечка, распределенная по длине штрека более или менее равномерно, то в качестве расчетного количества воздуха Qр, проходящего по выработке, возьмем его среднее значение. Если  Qнач – начальный расход воздуха, Qкон – конечный расход воздуха, то в качестве Qр можно принять либо среднее геометрическое значений Qнач и Qкон,

В руководстве по проектированию вентиляции угольных шахт Qр рассчитывается по формуле (1.4).

Однако с учетом характера утечек воздуха через выработанное пространство при расчете депрессии выработки, формула (1.5) дает более точный результат, поэтому воспользуемся формулой (1.5):

Qнач. = 15 м3 /с;

Qкон. = 0,75Qнач = 11,25 м3 /с;

Qр = 0,5(15 + 11,25) = 13,121 м3 /с.