6 ДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ ЕСЕБІ (ТАПСЫРМА 6)

6.1 Есептың мақсаты

М нүктесі OXY жазықтығында теңдеулерге сәйкес қозғалады: х = f (t), м; у = f (t), есептің шартына сәйкес t уақыт сәтінде нүктеге әсер ететін F күшін немесе нүктенің массасын m анықтаңыз.

Кесте 1 – Бастапқы шарттары

| Тапсырма | х = f (t), м | у = f (t), м | Нұсқа | t1, с | m, кг | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2t3 + 4t2 – 8t | 2t4 + 6t2 – 5 | 1 | 0,5 | 5 | ? |
| 2 | 2t4 - 3t2 + 2 | t3– 4t | 2 | 1 | ? | 30 |
| 3 | t4 + 2t3 + t | t2 – 1 | 3 | 1,5 | 2 | ? |
| 4 | t2 + 4t + 5 | 2t3 + 6t2 + 1 | 4 | 0,5 | ? | 120 |
| 5 | 3t2 + 8t – 6 | 6t3 - 6t2 – 12 | 5 | 1 | 0,5 | ? |
| 6 | 4t3 - 6t + 8 | t3 + 4t2 – 1 | 6 | 1,5 | ? | 50 |
| 7 | 3t3 + 6t2 – 9t | 3t2 + 6t + 8 | 7 | 0,5 | 1 | ? |
| 8 | 4t2 - 4t + 8 | t3 + t2 + t | 8 | 1 | ? | 100 |
| 9 | 4t3 - 6t | 9t2 + 8t | 9 | 1,5 | 4 | ? |
| 10 | 2t4 - 4t3 | t4 + 1 | 10 | 0,5 | ? | 150 |

6.2 Тапсырманы орындау үлгісі

Массасы m = 3 кг нүкте OXY жазықтығында теңдеулерге сәйкес қозғалады: х = 3t4 + 6t3 – 9, м;  у = 3t2 - 6t + 8 м.  t = 0,5 с уақыт кезіндегі нүктеге әсер ететін F күшің мәнін анықтаңыз.

Шешімі. Нүкте қозғалысының үдеуін анықтаймыз.

ах = (3t4 + 6t3 – 9)'' =  (12t3 + 18t2)' = 36t2 + 36t = 36 ∙0,52 + 36 ∙0,5 = 27 м/с2

ау = (3t2 - 6t + 8)'' =  (6t - 6)' = 6 м/с2

27,66 м/с2

Динамиканың негізгі теңдеуіне сәйкес материалдық нүктеге әсер ететін күшті анықтаймыз

F = m ∙а = 3 ∙ 27,66 = 83 Н