4 Материалдарды тасымалдау қашықтығын және машиналардың жұмыс өнімділігін есептеу

4.1 Карьерлердің әрекет ету аймақтарын анықтау

Егер салынып жатқан учаскеге бір өндірістік кәсіпорын (карьер) қызмет көрсетсе, оған қызмет көрсету аймағының шекарасын белгілеу қажеттілігі жоғалады – ол бүкіл учаскеге қызмет көрсетеді.

Егер карьер 2-3 нмесе одан да көп болса, онда бұл есепті №1 және №2 карьерледен қызмет көрсету аймақтары шекараларының тең қашықтығын табуға байланысты шешеді (5.1.2 – сурет). Бұл ретте есептеулерді жеңілдету үшін екі карьердің де материалды дайындау немесе әзірлеу және оны трассаға тасымалдау шарттары бірдей (кірме жолдардың ұзындығын қоспағанда) екендігі түсініледі.

4.1.1 – сурет – Карьерлерге қызмет көрсету аймақтарын есептеу схемасы

Х=l2+l-l12, км

Графикалық тәсілмен карьерлердің қызмет көрсету аймағын табу үшiн жол мен карьерлерге баратын жолдарды жолдың бiр жағына шығарып, масштабпен сызамыз (4.1.2 – сурет). Карьерлерден горизонтқа 450-пен сәуле жүргiзiледi. Көршi карьерлердiң cәулелерi қиылысқан нүктеден жолға проекциялағанда пайда болған нүкте жүк бөлгiш нүкте болып саналады. Осы нүкте екi көршi карьерлерден бiрдей қашықтықта орналасқан. Егер де сәуле көршi карьерге баратын жолды қиатын болса, онда көршi карьердi өндеу экономикалық тұрғыдан қарағанда тиiмciз болып саналады.

4.1.2 – сурет – Карьерлердің әсер ету аймағын анықтаудың графикалық әдісі

Карьерден материалды тасымалдаудың орташа қашықтығын анықтау формуласы:

,

мұнда: L1,– 1 карьер қызмет көрсететiн жолдың ұзындығы, км.

l1 жән l2 – қарастырылған карьерден оң және сол жағына дейінгі қашықтық, км;

l0 – 1-карьерден салынатын жолға дейiнгi арақашықтық,км.

Осылайша басқа да карьерлердiң орташа тасымалдау қашықтығын есептейдi.

Барлық карьерлердiң орташа тасымалдау қашықтығы:

Lорташаландырылған=Lорт/l11+l21+Lорт2l12+l22L

мұнда: L- жолдың ұзындығы, км.

4.2 Өндірістік кәсіпорынның орналасқан жерін таңдау

4.3 Машиналар жұмыс өнімділігін есептеу