№ 1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

КАЛОРИМЕТР МЕН ТЕРМОМЕТРДІҢ ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ МЕН СУ БАЛАМАСЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: термометр мен калориметрдің құрылғысы мен пайдалану ережелерін зерттеу; температураны өлшеу дағдыларын қалыптастыру; жылу тепе-теңдігі теңдеуінің әділеттілігін эксперименталды түрде растау, калориметр мен термометрдің жылу сыйымдылығы мен су баламасын анықтау.

Құралдар мен керек-жарақтар: калориметр, термометр, мензурка, сұйықтық (су).

ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ

- термометр мен калориметрді тексеріңіз;

- термометрдің жылу сыйымдылығын анықтау;

- калориметрдің жылу сыйымдылығын анықтаңыз;

- термометрдің су баламасын есептеу;

- калориметрдің су баламасын есептеңіз;

- кесте түрінде өлшеу және есептеу нәтижелерін жасаңыз;

- осы жұмыста өлшеу және есептеу техникасын жақсарту бойынша өз ұсыныстарыңызды жазыңыз;

- экспериментте алынған нәтижелерді бағалау.

ТӘЖІРИБЕНІҢ ҚЫСҚАША ТЕОРИЯСЫ

Дененің жылу беру кезінде алатын немесе бөлетін энергиясы ЖЫЛУ МӨЛІМІ деп аталады. «Жылу мөлшері» термині әдетте ішкі энергияның тек жылу беру арқылы өзгеруі деп аталады. Денені қыздыру үшін қажет (немесе ол салқындаған кезде бөлетін) жылу мөлшері оның құрамына кіретін заттың түріне, осы дененің массасына және оның температурасының өзгеру шамасына байланысты. Массасы 1 кг заттың температурасын 1 К-ге өзгерту үшін қанша жылу қажет екенін көрсететін физикалық шаманы заттың меншікті жылуы деп атайды. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы с әрпімен белгіленеді, заттың меншікті жылу сыйымдылығының бірлігі 1 Дж/кг∙К.

Денені қыздыруға қажетті немесе салқындату кезінде бөлетін жылу мөлшерін есептеу үшін заттың меншікті жылуын дененің массасына және температураның өзгеруіне көбейту керек:

Q  c  mt2

 t1 

(1.1), где

Q – жылу мөлшері,

c – заттың меншікті жылу сыйымдылығы,

м - дене салмағы,

(t1 - t2) - дене температурасының өзгеруі.

Тәжірибе көрсеткендей, егер тұйық жүйедегі денелер арасында жылу алмасу болса, онда барлық қыздыру денелерінің ішкі энергиясы салқындатқыш денелердің ішкі энергиясы азайған сайын артады, яғни кейбір денелер беретін жылу мөлшері Qотд, шамасына тең болады басқа денелер алатын Qпол жылу мөлшері:

Qотд = Qпол	(1.2).

Бұл жылу балансының теңдеуі.

Суық және ыстық суды араластыру эксперименттерін жүргізу кезінде, әдетте, ыстық сумен берілген энергия суық сумен алынған энергиядан көп болады. Бұл энергияның бір бөлігі қоршаған ауаға, ал бір бөлігі су араласқан ыдысқа берілетіндігіне байланысты. Егер сіз осы шығындарды есептеп, ескеретін болсаңыз, онда теңдік дәл болады.

Дене берген немесе алған жылу мөлшерін эксперименттік өлшеу үшін арнайы құрылғылар-калориметрлер қолданылады.

Калориметр ауа саңылауымен бөлінген екі ыдыстан тұрады. Ішкі ыдыстың түбі сыртқы тіректен бөлінген. Мұндай құрылғы ішкі ыдыстың ішіндегі жылу алмасуды сыртқы ортамен азайтуға мүмкіндік береді.

Жылу тек калориметрдің ішкі ыдысына (суға) ғана емес, сонымен қатар кеменің өзіне де, оған сәйкес келетін әртүрлі құрылғыларға (термометр) берілетінін ескеру қажет. Сондықтан, калориметрдегі жылу мөлшерін өлшемес бұрын, калориметр мен термометрдің жылу сыйымдылығын анықтау керек: "бос" калориметрді немесе термометрді бір градусқа қыздыратын жылу мөлшері.

Термометрдің жылу сыйымдылығын анықтау үшін ыстық және суық судың өлшенген мөлшерін алу керек. Термометрді ыстық суда t температурасына дейін қыздырыңыз, содан кейін оны калориметрдегі массасы М суық судың аз мөлшеріне тез батырыңыз, оның температурасы t '-ден t ' '-ге дейін көтеріледі

Термометр бөлетін жылу мөлшері:

Q отд

 w ( t

 t " )

(1.3),

мұндағы w – термометрдің жылу сыйымдылығы.

Суық су алатын жылу мөлшері:

Q пол

 Mc

(t " t ' )

(1.4),

мұндағы M және с сәйкесінше судың массалық және меншікті жылу сыйымдылығы.

Жылу балансының теңдеуін құрайық:

Qотд = Qпол,

w( t  t"

)  Mc( t"t' )

(1.5).

Термометрдің жылу сыйымдылығын өрнектейміз:

w		Mc(t"- t'	)

t - t"

(1.6).

Калориметрдің жылу сыйымдылығын анықтау үшін суы бар ішкі ыдысты сыртқы ыдысқа салып, термометрді суға түсіріп, оның температурасын t0 анықтаймыз. Ыстық суды алып, оның температурасын t1 өлшеп, калориметрге құйайық. Біз суды араластырамыз және жылулық тепе-теңдік орнаған кезде соңғы температураны t2 анықтаймыз. Ыстық су бөлетін жылу мөлшері:

Qотд  M 'c(t1  t2 )

(1.7),

мұндағы M' - ыстық судың массасы.

Суық су алатын жылу мөлшері:

Qпол

 (Mc  w')(t2  t0 )

(1.8),

мұндағы M – суық судың массасы,

w ' - калориметрдің жылу сыйымдылығы.

Энергияның сақталу заңына сүйене отырып, жылу балансының теңдеуін құрастырамыз:

Qотд = Qпол,

( Mc  w'

)( t2  t0 )  M' c( t1  t2 )

(1.9).

Соңғы теңдеуді шешіп, калориметрдің жылу сыйымдылығын табамыз:

w 

M c( t1  t2 )  Mc t2  t0

(1.10).

Берілген дене сияқты жылу мөлшерімен бір градусқа қыздырылған судың массасына сан жағынан тең физикалық шама дененің СУ ЭКВИВАЛЕНТІ деп аталады.

1-ЖАТТЫҒУ

ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ ТЕРМОМЕТР СУ ЭКВВВАЛЕНТІН АНЫҚТАҢЫЗ

Берілген

| Номер варианта | M, г | c, Дж/кг·0С | t´,0С | t´´,0С | t,0С | t0 ,0С | t1,0С | t2,0С | M´, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 4200 | 23 | 56 | 60 | 65 | 80 | 70 | 75 |
| 2 | 50 | 4200 | 23 | 50 | 63 | 60 | 76 | 67 | 76 |
| 3 | 45 | 4200 | 23 | 55 | 65 | 55 | 75 | 69 | 70 |
| 5 | 55 | 4200 | 23 | 60 | 62 | 50 | 60 | 56 | 60 |
| 6 | 40 | 4200 | 23 | 54 | 64 | 50 | 68 | 55 | 65 |
| 7 | 35 | 4200 | 23 | 65 | 68 | 45 | 56 | 50 | 68 |
| 8 | 56 | 4200 | 23 | 50 | 69 | 55 | 68 | 60 | 55 |
| 9 | 68 | 4200 | 23 | 65 | 70 | 45 | 54 | 50 | 59 |
| 10 | 46 | 4200 | 23 | 59 | 65 | 40 | 50 | 45 | 73 |