№2 зертханалық жұмыс

Ауаның газ тұрақтысын анықтау

1 Жұмыстың мақсаты

Ауаның газ константасын тәжірибе жүзінде анықтау әдісімен танысу, жылулық параметрлерін және идеал газ күйінің теңдеуін зерттеу.

2 Теориялық кіріспе

2.1 Жылулық параметрлер. Күй теңдеуі.

Негізгі термиялық параметрлерге меншікті көлем, қысым және температура жатады.

2.1.1 Ерекше көлем. Біртекті заттың меншікті көлемі деп оның көлемінің массаға қатынасына тең физикалық шаманы айтады

  V / m .

Нақты көлемнің СИ бірлігі:    V /m = 1 м 3 /кг.

Дене салмағының оның көлеміне қатынасына тең шаманы тығыздық деп атайды, яғни нақты көлемге кері шама

  m /V  1/ .

СИ тығыздық бірлігі:1 кг/м 3 .

2.1.2. Қысым. Қысым-бұл бетіне перпендикуляр әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасына тең физикалық шама

СИ  қысым бірлігі:
P  F / A .

[P]  F/A

= 1 H/м 2	= 1 Па.

1 ат. = 1 кгс/см 2.

1 Па = 0,102 мм вод. ст.

1 бар = 10 H/см 2 = 105 Па.

1 кгс/см2= 1 ат = 0,98*105 Па = 736 мм рт. ст. 10 м вод. ст.;

1 атм. = 101325 Па = 760 мм рт. ст. = 1,033 кгс/см 2 = 10,33м вод. ст.; 1мм вод. ст. = 9,81 Па; 1 мм рт. ст. = 133,322 Па.

Барометрлік немесе атмосфералық қысым Pб=Р=В (барометрмен өлшенеді), абсолютті қысым P, артық қысым P из (манометрмен өлшенеді) және сирек кездесетін Pp немесе вакуум бар.

Артық қысым - бұл ыдыстағы газ қысымы мен атмосфералық қысым арасындағы айырмашылық Риз=Р – Ро.

2.1.3. Температура. Температура тікелей өлшенетін шама емес, оның мәні өлшеуге ыңғайлы кейбір физикалық қасиеттердің өзгеруімен анықталады, мысалы: термиялық кеңею, электр кедергісі, жылу сәулеленуі және т.б.

Температура түсінігіне келесі ойлар негізінде анықтама беруге болады. Денені еріген мұзбен жылулық тепе-теңдікке келтірейік, бұл жағдайда денеге 0°С температураны тағайындап, дене көлемінің V 0 мәнін анықтайық. Содан кейін сол денені қайнау температурасы 100 °С жылулық тепе-теңдікке келтіреміз және сәйкес V 100 көлемін анықтаймыз. Көлем температураға байланысты сызықты өзгереді деп есептесек, термометриялық дененің көлемі V болатын күйге температура тағайындалуы керек.

t  V  V0

V100  V0

100 .

Осылайша белгіленген шкала Цельсий шкаласы деп аталады;

Гей-Люссак заңы бойынша тұрақты көлемде газдың берілген массасының қысымы температураға байланысты сызықтық өзгередіР = Р 0 (1+  t),	(2.1)

мұндағы  = 1/273,15 1/к – тұрақты көлемдегі қысымның өзгеру температуралық коэффициенті

P-t диаграммасында (2.1-сурет) барлық изохоралар t осін шарт бойынша анықталған бір нүктеде қиып өтеді.

1+  t = 0,

қайдан t = - 1/   = - 273,15 °С.

Температуралардың бастауын осы нүктеге ауыстыру арқылы біз Цельсий температуралық шкаласы Кельвин шкаласына көшеміз. Осылайша, Кельвин және Цельсий шкалалары бір-біріне қатысты жай ғана араласады.

T = t + 273,15.	 (2.2)

2.1.4 Идеал газ күйінің теңдеуі. Идеал газдың жылулық параметрлері арасындағы байланыс күй теңдеуі арқылы өрнектеледі, ол газдың массасының бірлігі үшін мынадай түрге ие болады.

Рv = RT,	(2.3)

немесе газ массасы үшін m

PV = mRT	      (2.4)

Газдар қоспасы үшін нақты газ тұрақтысы келесідей

Rсм.=Rм/Мсм,	(2.5)

3 Ауаның меншікті газ константасын тәжірибе жүзінде анықтау әдісі

Меншікті газ тұрақтысының анықтамасы (2.4) өрнекке негізделген, осыдан біз аламыз

R  PV / mT .	(3.6)

Ыдыстағы ауаның массасы келесі жолмен анықталады. Сыйымдылығы V болатын ыдыста бөлме температурасында T0 және атмосфералық қысым Р0 бастапқы массасы m0 болатын ауа болсын.

Бұл жағдайда күй теңдеуі пішінге ие

P0V = m0RT0,	(3.7)

нәтижесінде ыдыстағы қысым Pиз  мәніне артады және P = P0 + Pиз тең болады; біраз уақыттан кейін салқындату нәтижесінде ауа температурасы бірдей T0 болады, ал ыдыстағы ауаның массасы m = m0 + ∆m тең болады. Бұл жағдайда күй теңдеуі пішінге ие

PV = mRT0. 	(3.8)

(3.7) және (3.8) теңдеулерінен аламыз

P0/P = m0/m	или	P0/(P0 + Pиз) = m0/(m0 + ∆m),

онда ыдыстағы ауаның бастапқы массасын табамыз

m0 = P0 * ∆m/Pиз.

(3.9)

- Описание лабораторной установки

Мерный сосуд 1 (рисунок 2.2) емкостью V (емкость сосуда указана на схеме установки в лаборатории) с помощью трубок присоединен к насосу 2 и манометру 3. Кран 4 служит для отключения мерного сосуда (после нагнетания в него воздуха) перед взвешивание его на весах атмосферное давление замеряется барометром 6, а температура воздуха термометром 7.

Рисунок 2.2

- Порядок выполнения работы

  - Ознакомится с приборами и схемой лабораторной установки.

  - Под руководством преподавателя или лаборанта взвесить мерный сосуд при открытом кране 4.

  - Сосуд 1 присоединить к установке и насосом повысить давление на 0,8-0,9 шкалы манометра с номинальным значением шкалы 1,6 ат, т.е. повысить давление примерно на 1 ат, для уменьшения утечек воздуха следить за плотностью прилегания запорного конуса крана к его корпусу (открывать и закрывать кран двумя руками, прижимая конус к корпусу).

  - Записать показания манометра Риз, ат.; барометра Р0, мм рт ст., термометра Т, °С; вместимость мерной емкости V, мл.

  - Закрыть кран 4, отсоединить осторожно мерный сосуд и установить его на весы, где установлены разновесы от предыдущего взвешивания сосуда; добавляя разновесы, уравновесить весы.

  - Записать увеличение массы сосуда с воздухом ∆m, мг равное массе добавленных разновесок.

  - Обработать результаты измерений, при этом вычислить:

    - Перевести все числовые значение величин в соответствие с единицами СИ;

    - По формуле (2.9) определить начальную массу воздуха m0, кг.

    - По формуле (2.6) определить газовую постоянную воздуха

R.

    - Определить плотность воздуха  (кг/м3) после нагнетания,

а также плотность воздуха при нормальных физических условиях (Рн = 101325 Па = 760 мм рт. ст. и	Тн = 273 К = 0 °С)

 	PH	.

R  TH

Мвоз.

    - Кажущуюся молярную массу воздуха по формуле (2.5а)

    - Расчетное значение газовой постоянной R΄ по формуле

(2.5) и сравнить с опытным значением R.

  - Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 5.1.

  - Вычислить	предельную	относительную	погрешность определения удельной газовой постоянной по формуле

εn(R) = (∆V/V + ΔP/Pиз + ∆T/T + ∆m’/∆m) * 100%,

где ∆V, ∆P, ∆T и ∆m’ – абсолютные предельные погрешности измерения объема, давление, температуры, массы воздуха.

Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчетов

| Наименование величины | Ед. изм. | Среднее значение по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вместимость сосуда, V | мл. | 50 | 45 | 55 | 60 | 65 |
|  | м3 |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление, P0 | мм рт. ст | 135 | 120 | 140 | 150 | 155 |
|  | Па |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха, T1 | °С | 65 | 75 | 60 | 45 | 69 |
|  | К |  |  |  |  |  |
| Масса добавленного воздуха, m | мг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  | кг |  |  |  |  |  |
| Начальная масса воздуха, m | мг | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|  | кг |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 5.1– Результаты измерений и расчетов

| Наименование величины | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- |
| Опытное значение удельной газовой постоянной воздуха, R | Дж/кг∙К |  |
| Расчетное значение удель-ной газовой постоянной воздуха, R’ | Дж/кг∙К |  |
| Плотность воздуха, ρ | кг/м3 |  |
| Плотность воздуха, приведенная к нормальным физическим условиям, ρн | кг/м3 |  |
| Предельная относительная погрешность  n | % |  |