ЖАЗЫҚ МЕХАНИЗМДІ КИНЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

Берілген иінтіректі механизмнің сызбасы үшін (сурет 4) нұсқа нөміріне сәйкес келетін механизм күйіне 2-кестеде берілген мәліметтерді қолдана отырып, механизмнің орналасу планын; жылдамдықтар планын құрып нүктелердің жылдамдықтарын есептеу; үдеулер планын құрып нүктелердің үдеулерін есептеу керек.

Кесте 2 – Берілгені.

| Шама | Сызба нөмірі (шифрдің бірінші цифры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| lOA, мм | 60 | 90 | 100 | 80 | 40 | 125 | 50 | 100 | 60 | 80 |
| lАB, мм | 150 | 280 | 300 | 240 | 160 | 360 | 200 | 320 | 120 | 200 |
| lАК, мм | 75 | 70 | 150 | 120 | 40 | 120 | 50 | 160 | 30 | 50 |
| lВК, мм | 75 | 70 | 150 | 120 | 40 | 120 | 50 | 160 | 30 | 50 |
| lВС, мм | 150 | 200 | 180 | - | - | 320 | 250 | - | - | 120 |
| lОС, мм | 120 | 240 | 280 | - | - | 250 | 150 | - | - | 160 |
| ω1, рад/с | 40 | 20 | 25 | 40 | 60 | 20 | 15 | 30 | 50 | 30 |

Ескерту: 1. Есептің берілгенінде көрсетілмеген шамалар есеп сызбасы үшін қажет емес болғаны;

2. Жетекші буынның орналасуы оның әрбір 300 градусқа бұрылған кезінде сызылған;

3. Кестеде көрсетілген ВК кесіндісінің ұзындығы 3, 4, 9, 10 сызбалар үшін қолданылмайды, ал АК кесіндісінің ұзындығы 1, 2, 5, 6, 7, 8 сызбалар үшін қолданылмайды.

К

2

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

С

О

С

1

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

Сурет 4

К

2

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

С

О

С

1

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

Сурет 4

Сурет 4 жалғасы

К

9

В

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

С

3

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

5

К

5

В

А

10

ω1

1

3

2

4

6

7

8

9

О

К

7

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

С

К

4

В

10

ω1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

1

С

10

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

С

6

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

К

8

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

Сурет 4 жалғасы

К

9

В

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

С

3

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

5

К

5

В

А

10

ω1

1

3

2

4

6

7

8

9

О

К

7

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

С

К

4

В

10

ω1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

1

С

10

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

С

6

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

К

8

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

Есептеу жобалау жұмысын орындау мысалы

Бірінші мысал.

Берілгені:lOA= 0,10м; lAB=0,320м;  lBK=0,120м; ω1 =30 рад/с;

- Жазық механизмді құрылымдық талдау

Жазық механизмнің қозғалғыштық дәрежесі W П. Чебышев формуласы бойынша анықталады:

W=3·n-2·p5-p4=3·3-2·4=1,

мұндағы n-буындар саны;

p5 - 1 рет қозғалғыш кинематикалық жұптар саны;

p4 - 2 рет қозғалғыш кинематикалық жұптар саны.

б)

К

В

А

2

3

б)

К

В

А

2

3

Механизм құрамына бірінші класты бастапқы механизм (сурет 5а) және екінші класты Ассур тобы (сурет 5б) кіреді.

Механизмнің құрылымдық формуласы        I(1-4) + II(2-3)

а)

ω1

4

О

1

а)

ω1

4

О

1

Сурет 5 – Механизмнің құрылымы

механизмнің тұрыстар планын сызу

О нүктесінен бастап горизонталь бағыттан 300 бұрышпен сызық сызамыз, ОА радиусымен (ұзындығы еркін таңдалынады) шеңбер доғасын жүргізіп, А нүктесін анықтаймыз. Олай болса тұрыстар планының масштабы:

μl=lOAOA=0,130=0,0033м/мм

Механизмнің қалған өлшемдері:

AB=lABμl=0,320,0033=96мм;	ВK=lВKμl=0,120,0033=36мм

О нүктесі арқылы горизонталь сызық жүргізіледі, ол центрі А нүктесінде орналасқан радиусы АВ-ға тең шеңбер доғасымен қиылысқан жерінде В нүктесін береді. Әрі қарай ВК кесіндісін масштабқа сәйкес өлшеп саламыз.

6а суретте кішірейтілген тұрыс планының эскизі келтірілген.

- жылдамдықтар планын салу

ОА айналшағы О нүктесіне қатысты айналмалы қозғалатындықтан А нүктесінің жылдамдығы ОА сызығына перпендикуляр ω1  бағытымен салынады:

vA=ω1∙lOA=30∙0,1=3мс

Жылдамдық планының масштабы:

μv=vApa=345=0,067м/смм;

мұндағы ра– жылдамдықтар планында А нүктесінің жылдамдығын көрсететін кесінді (ұзындығы еркін таңдап алынады).

B сырғағы ілгерілмелі қозғалады, ал АВ бұлғағы жазық параллель қозғалады, сондықтан:

vB∥х=vA⊥ОА+vBA⊥АВ.

жылдамдықтар планы осы векторлық теңдеудің шешімі болып табылады.

р нүктесінен  ОА сызығына перпендикуляр ω1 бағытына сәйкес ра кесіндісін саламыз. р нүктесінен горизонталь Х өсіне параллель сызық жүргіземіз, а нүктесінен АВ сызығына перпендикуляр болатындай сызық жүргіземіз. Екі түзүдің қиылысуы в нүктесін береді. Ал к нүктесі ұқсастық әдісімен табылады. Тұрыстар планындағы АВ/ВК қатынасы жылдамдықтар планындағы ав/вк қатынасына тең. Сондықтан ав сызығын жалғыстырып к нүктесін өлшеп саламыз (вк = 19,5мм). 6б суретте кішірейтілген жылдамдықтар планының эскизі келтірілген.

lВКlАB=0,12м0,32м=0,375.

Өлшенген кесінділер: aв= 39мм; pв= 28,5мм; pк=33,5мм.

Нақты жылдамдықтар:

vВА=2,6мс; vк=2,25мс; vВ=1,9мс.

АВ буынының бұрыштық жылдамдығы:

ω2=vВAlАB=2,60,32=8,125радс

- Үдеулер планын салу

Тапсырманың шартында ω1= const болғандықтан О нүктесіне қатысты айналмалы қозғалыс жасайтын айналшақтың А нүктесінің үдеуі тек центрге тартқыш үдеуден тұрады: aA=aОАп   ⃦ OA (А-дан О-ға қарай бағытталған), оның шамасы:

aA=ω12∙lOA=302∙0,1=90мс2.

Кез-келген π нүктесінен aA үдеуін сипаттайтын еркін масштабпен алынған кесіндіні, яғни πа кесіндісін, өлшеп саламыз.  πа = 90мм.

Үдеулер планының масштабы:

μа=aAπа=9090=1мс2мм.

Сырғақ тек ілгерілемелі-қайтарымды қозғалыс жасайтындықтан, оның В нүктесінің үдеуінің бағыты белгілі: ол бағыттаушыларына, яғни горизонталь өске параллель, ал шама әзірге белгісіз. Сол себепті В нүктесінің үдеуі графиктік тәсілмен төмендегі векторлық теңдеуді шешу арқылы анықтаймыз:

аВ =     аА  +      аВАп  +    аВАτ  ∥х            ∥ОА     ∥ВА     ⊥ВА,

мұндағы АВ бұлғағына тиісті В нүктесінің А полюсін айнала қозғалғандағы центрге тартқыш үдеу:

аBAn=ω22∙lAB=(8,125)2∙0,32=21,125мс2.

Есептелген шама үдеулер планында

авn=aBAnμа=21,1251=21,125мм

ұзындықты кесінді ретінде салынады.

АВ бұлғағына тиісті В нүктесінің А полюсін айнала қозғалғандағы айналдырушы  аВАτ  үдеудің тек бағыты белгілі.

Сондықтан үдеулер планында табылған вп нүктесінен АВ сызына перпендикуляр сызық жүргіземіз. Ал π нүктесінен  горизонталь сызық (//х) жүргіземіз . Екеуінің қиылысуы  в нүктесін береді. 6в суретте кішірейтілген жылдамдықтар планының эскизі келтірілген. Өлшенген кесінділер:

вnв=43мм,      πв=92мм.

К нүктесінің үдеуі де векторлық теңдеуді графиктік жолмен шешу арқылы анықталады:

аК =     аА  +      аКАп  +    аКАτ                   ∥ОА     ∥КА       ⊥КА

К нүктесінің А полюсін айналғандағы центрге тартқыш үдеуін табу үшін төмендегі қатынасты пайдаланамыз:

aКAnaBAn=lAКlAB=0,48м0,32м=32

Осыдан

akn=авn∙32=21,125∙32=31,7мм≈32мм,

knk=вnв∙32=43∙32=64,5мм

шамаларын есептеп, үдеулер планына саламыз.

Өлшейміз:πk=102мм.

Жылдамдықтар планында aв кесіндісі В нүктесінің А полюсіне қатысты айналмалы қозғалысының жылдамдығын сипаттайтындықтан ав  векторын ойша В нүктесіне келтіреміз, осы вектордың А нүктесіне  қатысты айналу бағыты ω2 бұрыштық жылдамдық бағытын сипаттайды.

Үдеулер планындағы впв кесіндісі В нүктесінің А полюсіне қатысты айналдырушы үдеуін сипаттайды, сондықтан впв  векторын ойша В нүктесіне келтіреміз. Ал осы вектордың А нүктесіне қатысты айналу бағыты ε2 бұрыштық үдеу бағытын сипаттайды.

Нақты үдеулер:

аВАτ=вnв ∙µa=43∙1=43мс2;

АВ буынының бұрыштық үдеуі:     ε2=аВАτlAB=43мс20,32м=134,38радс2.

Екінші мысал.

Берілгені:	lOA= 0,10м; lAB=0,30м; lАK=0,150м; lОС=0,280м; lВС=0,180м; ω1 =25 рад/с;

- Жазық механизмді құрылымдық талдау

Жазық механизмнің қозғалғыштық дәрежесі:

W=3·n-2·p5-p4=3·3-2·4=1,

Механизм құрамына бірінші класты бастапқы механизм (сурет 7а) және екінші класты Ассур тобы (сурет 7б) кіреді.

Механизмнің құрылымдық формуласы        I(1-4) + II(2-3)

1

О

а)

4

1

О

а)

4

К

К

С

С

А

А

3

3

б)

б)

В

В

2

2

Сурет 7 – Механизмнің құрылымы

- механизмнің тұрыстар планын сызу

О нүктесінен бастап горизонталь бағыттан 300 бұрышпен сызық сызамыз, ОА радиусымен (ұзындығы еркін таңдалынады) шеңбер доғасын жүргізіп, А нүктесін анықтаймыз. Олай болса тұрыстар планының масштабы:

μl=lOAOA=0,120=0,005м/мм

Механизмнің қалған өлшемдері:

ОС=0,280,005=56мм; AB=0,300,005=60мм;АK=0,150,005=30мм ; ВK=0,180,005=36мм

О нүктесі арқылы горизонталь сызық жүргізіледі, ОС кесіндісін саламыз, ал В нүктесінің орналасуын анықтау үшін радиустары АВ және СВ болатын доғалар жүргізіліп, олардың қиылысу нүктесі алынады.

8а суретте кішірейтілген тұрыс планының эскизі келтірілген.

- жылдамдықтар планын салу

ОА айналшағы О нүктесіне қатысты айналмалы қозғалатындықтан А нүктесінің жылдамдығы ОА сызығына перпендикуляр ω1  бағытымен салынады:

vA=ω1∙lOA=25∙0,1=2,5мс

Жылдамдық планының масштабы:

μv=vApa=2,573=0,034м/смм;

мұндағы ра– жылдамдықтар планында А нүктесінің жылдамдығын көрсететін кесінді (ұзындығы еркін таңдап алынады).

BС күйентесі С тірегіне қатысты айналмалы (теңселмелі)  қозғалады, ал АВ бұлғағы жазық параллель қозғалады, сондықтан:

vB⊥ВС=vA⊥ОА+vBA⊥АВ

жылдамдықтар планы осы векторлық теңдеудің шешімі болып табылады.

р нүктесінен  ОА сызығына перпендикуляр ω1 бағытына сәйкес ра кесіндісін саламыз. р нүктесінен ВС сызығына перпендикуляр сызық жүргіземіз, а нүктесінен АВ сызығына перпендикуляр болатындай сызық жүргіземіз. Екі түзүдің қиылысуы в нүктесін береді. Ал к нүктесі ұқсастық әдісімен табылады. Тұрыстар планындағы АВ/ВК қатынасы жылдамдықтар планындағы ав/вк қатынасына тең. Сондықтан ав сызығын жалғыстырып к нүктесін өлшеп саламыз (вк = 16,5мм). 8б суретте кішірейтілген жылдамдықтар планының эскизі келтірілген.

lАКlАB=0,15м0,30м=0,5.

Өлшенген кесінділер: aв= 37мм; pв= 66,5мм; pк=85мм.

Нақты жылдамдықтар:

vВА=1,26мс; vк=2,89мс; vВ=1,94мс.

АВ бұлғағының бұрыштық жылдамдығы:

ω2=vВAlАB=1,260,3=4,22радс

ВС күйентенің бұрыштық жылдамдығы:

ω3=vВlBС=1,940,18=10,75радс

- Үдеулер планын салу

Тапсырманың шартында ω1= const болғандықтан О нүктесіне қатысты айналмалы қозғалыс жасайтын айналшақтың А нүктесінің үдеуі тек центрге тартқыш үдеуден тұрады: aA=aОАп   ⃦ OA (А-дан О-ға қарай бағытталған), оның шамасы:

aA=ω12∙lOA=252∙0,1=62,5мс2.

Кез-келген π нүктесінен aA үдеуін сипаттайтын еркін масштабпен алынған кесіндіні, яғни πа кесіндісін, өлшеп саламыз.  πа = 100мм.

Үдеулер планының масштабы:

μа=aAπа=62,5100=0,625мс2мм.

Күйенте теңселмелі қозғалыс жасайтындықтан, оның В нүктесінің үдеуі нормаль және тангенциал құраушылардан тұрады. Сол себепті В нүктесінің үдеуі графиктік тәсілмен төмендегі векторлық теңдеулерді шешу арқылы анықтаймыз:

аВ =     аА  +      аВАп  +    аВАτ              ∥ОА     ∥ВА     ⊥ВА,

аВ =     аВСп  +    аВСτ                   ∥ВС     ⊥ВС,

мұндағы АВ бұлғағына тиісті В нүктесінің А полюсін айнала қозғалғандағы центрге тартқыш үдеу:

аBAn=ω22∙lAB=4,222∙0,3=5,35мс2,

ВС күйентесіне тиісті В нүктесінің С полюсін айнала қозғалғандағы центрге тартқыш үдеу:

аBСn=ω32∙lBС=10,752∙0,18=20,8мс2.

Есептелген шама үдеулер планында

авn=aBAnμа=5,350,625=8,4мм;  πвп3 =aBСnμа=20,80,625=33,3мм

ұзындықты кесінді ретінде салынады.

АВ бұлғағына тиісті В нүктесінің А полюсін айнала қозғалғандағы айналдырушы  аВАτ  үдеудің және ВС күйентеге тиісті В нүктесінің С полюсін айнала қозғалғандағы айналдырушы  аВСτ  үдеудің тек бағыттары белгілі. Сондықтан үдеулер планында табылған вп нүктесінен АВ сызына перпендикуляр жүргіземіз. Ал вп3 нүктесінен  ВС сызына перпендикуляр жүргіземіз . Екеуінің қиылысуы  в нүктесін береді. 8в суретте кішірейтілген жылдамдықтар планының эскизі келтірілген. Өлшенген кесінділер:

вnв=52,5мм,     вn3в=51,5мм,  πв=92мм.

К нүктесінің үдеуі де векторлық теңдеуді графиктік жолмен шешу арқылы анықталады:

аК =     аА  +      аКАп  +    аКАτ                   ∥ОА     ∥КА       ⊥КА

К нүктесінің А полюсін айналғандағы центрге тартқыш үдеуін табу үшін төмендегі қатынасты пайдаланамыз:

aКAnaBAn=lAКlAB=0,15м0,3м=12

Осыдан

akn=авn2=8,42=4,2мм;

knk=вnв∙12=52,5∙12=26,25мм

шамаларын есептеп, үдеулер планына саламыз.

Өлшейміз:πk=122,6мм.

Жылдамдықтар планында aв кесіндісі В нүктесінің А полюсіне қатысты айналмалы қозғалысының жылдамдығын сипаттайтындықтан ав  векторын ойша В нүктесіне келтіреміз, осы вектордың А нүктесіне  қатысты айналу бағыты ω2 бұрыштық жылдамдық бағытын сипаттайды.

Үдеулер планындағы впв кесіндісі В нүктесінің А полюсіне қатысты айналдырушы үдеуін сипаттайды, сондықтан впв  векторын ойша В нүктесіне келтіреміз. Ал осы вектордың А нүктесіне қатысты айналу бағыты ε2 бұрыштық үдеу бағытын сипаттайды.

Нақты үдеулер:

аВАτ=вnв ∙µa=52,5∙0,625=32,8мс2;

аВCτ=вn3в ∙µa=51,5∙0,625=32,2мс2;

АВ буынының бұрыштық үдеуі:     ε2=аВАτlAB=32,8мс20,3м=109,38радс2.

BC буынының бұрыштық үдеуі:     ε3=аВCτlBC=32,2мс20,18м=178,82радс2.