3 ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛҒАН РОТОРЛЫ ҮШФАЗДЫ АСИНХРОНДЫ ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

3.1 Жұмыс мақсаты

Асинхронды электр қозғалтқыштардың жәлдамдық және механикалық сипаттамаларының тәжірибелік жолмен алу әдістерін игеру.

Сақиналары бар үшфазды асинхронды электр қозғалтқыштардың табиғи, жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларын әр түрлі параметр кезінде тәжірибе арқылы алып, ессептеу: реттелулі кернеу амплитудасы мен тұрақты жиілігі бар желіден қорек алған кезде, ротор тізбегінде әр түрлі қосымша кедергісінің мәні бойынша және динамикалық тежелу кезінде әр түрлі қоздыру тогының мәні бойынша

Келтірілген параметрлердің қозғалтқыш сипаттамаларына әсерін анықтау. Зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды жасау.

3.2 Жұмыс бағдарламасы

3.2.1 Стендтің басқару аппаратурасымен, бақылау өлшеу құралдарымен, электржабдығымен, электрлі схемамен танысу. Зертханалық стендтегі барлық электр машиналарының типтері мен номиналды берілгендерін жазып алу. Стендте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерімен танысу..

3.2.2 Сынақтан өткізілген қозғалтқыштың паспортты берілістері бойынша сырғудың S = -0,5…2,0  мәні аралығы үшін табиғи жылдамдық  = f (I1`),  = f (I1) механикалық  = f (М)  сипаттамаларын тұрғызу. Және де  = f (Р),  = f (Рс), cos2 = f (), cos1 = f () , = f () тәуелділіктерін есептеу.

мұнда  ω – ротордың бұрыштық айналу жылдамдығы;

I2` –статор орамасына әкелінген ротордың фазды тогы;

I1 – статордың фазды тогы;

M – электр магнитті момент;

P – валдағы қуат;

Pc – 3 фазды желіден қорекетенетін активті қуат

η – қозғалтқыш ПӘКі;

cosφ2 –ротордың фазды тізбегінің қуат коэффициенті

osφ1 – статордың фазды тізбегінің қуат коэффициенті

3.2.3 жасанды жылдамдықты және механикалық сипаттамаларды есептеп, графигін тұрғызу. Және де S = -0,5 … 2,0 сырғу өзгеруін  статор орамасына әкелінген фазды кернеу мен ротор тізбегіне қосылған қосымша кедергілердің келесі мәндері үшін есептеу:

а) U1 = U1н,        Rд1 = 0,65∙Rн,  Rд2 = 1,3∙Rн;

б) U1 = 0,8∙U1н,  Rд1 = 0,65∙Rн,  Rд2 = 1,3∙Rн;

в) U1 = 0,5∙U1н,  Rд1 = 0,65∙Rн,  Rд2 = 1,3∙Rн,

мұнда  Rн = Е2лн / 3∙I2н; U1н, Е2лн, I2н –сәйкес статор орамасындағы фазды кернеудің номиналды мәні, ротордың сақинасының ЭҚКі мен ротордың  фазды тогы.

3.2.4 сырғу S = -0,5 … 2,0  мәнінің аралығында өзгеруінде тұйықтаулы  ротор кезіндегі төменде келтірілген статор орамасына келтірілген фазды кернеудің мәні үшін I1 = f (ω) и Е2л = f (ω)  тәуелділігін есептеп, тұрғызу:

а)  б)  в)

3.2.5 Статор орамасындағы әр түрлі ток мәні мен ротор тізбегінің қосымша кедергісінің мәні кезіндегі динамикалық тежелу режиміндегі сынақтан өткізілген қозғалтқыштың жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызып, есептеу

а) Iв1 = I1хх

б) Iв2 = 1,5∙I1хх        Rд1 = 0, Rд2 = 0,65∙Rн

в) Iв3 = 2,0∙I1хх

3.2.6  Желіден қоректенетін активті қуат мәнін, электр машиналар мен қосымша кедергілердегі қуат шығынын есептеу.  Сынақтан өткізілген қозғалтқыштың келесі режимдері үшін зерттханалық қондырғының энергетикалық диаграммасын тұрғызу:

а) валда номиналды жүктемесі бар табиғи сипаттамадағы қозғалтқыш режимі кезіндегі жұмыс;

б)  = 0,50 жылдамдығы, қоздыру тогы Iв = 1,5∙I1хх мен ротор тізбегінің қосымша кедергісі Rд = 1,3∙Rн кезіндегі динамикалық тжелу режиміндегі жұмыс. Мұнда 0 ротордың бұрыштық синхронды  айналу жылдамдығы, с-1; I1хх- қозғалтқыштың бос жүріс кезіндегі статор орамасының фазды тогы,А;

в)  Ротор тізбегіндегі Rд = 1,3∙Rн қосымша кедергісінің мәні кезіндегі M = Mн,  = –0,30. координаттары бар нүктедегі жасанды реостатты сипаттамадағы қарама қарсы қосылу тежелу режиміндегі жұмыс

3.2.7 Зертханалық қондырғының схемасын құрау. Жүктеме әсерімен зертханалық құрылғы қосып, сынақтан өткізу (мұғалімнің рұқсатымен)

Тура және кері айналу бағыты кезінде М2 – М3 агрегатының W = f(Iном) механиңалық шығынның қисығын тұрғызу.

3.2.8. Ротор орамасының тізбегін қысқартып, тәжірибелік жол арқылы табиғи жылдамдықты және механикалық сипаттамаларды тұрғызу, және 3.2.2 пункіндегі тәуелділіктерді тұрғызу. Есептік және тәжірибелік сипаттамаларды салыстыру..

3.2.9 3.2.3 сәйкес якорь тізбегіне қосымша кедергі шамасы мен статор орамасына келтірілген кернеу мәнін орналастыру. 2.1.2 пунктінде келтірілген тәуелділіктер үшін жасанды жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу.Тәжірибелі және есептелген сипаттамаларды салыстыру..

3.2.10 Ротор орамасының тізбегін қысқартып, 3.2.4п сәйкес статор орамасына келтірілген кернеу мәнін орналастыру. I1 = f (ω) и E2л = f (ω) тәуелділігін тұрғызу. Есептік мәндермен салыстыру.

3.2.11. 3.2.5п сәйкес якорь тізбегіндегі қосымша кедергінің шамасы мен осы пунктке сәйкес статор тізбегіне тұрақты қоздыру тогын орналастыру. Динамикалық тежелу режимде қозғалтқыштың жылдамдық және механикалық сипаттамаларын тұрғызу.

3.2.12 желісіден қоректенетін активті қуат шамасын және 3.2.6 пунктінде келтірілген сынақтан өткен қозғалтқыш жұмысы кезіндегі кедергідегі және электр машинасындағы қуат жоғалысын тәжіребиелік жолмен анықтау. Есептелген және тәжірибеден алынған мәндерді салыстыру.

3.3 Зертханалық жұмысқа түсіндірме

3.3.1 Асинхронды қозғалтқыш сипаттамаларын есептеудің әдістері

Электр жетегінің практикасының анализі үшін және асинхронды қозғалтқыштардың статикалық жұмыс режимін есептеу үшін Г-түріндегі сызбаладың жеңілдетуінен алынған және инжинерлік есептеу үшін қажетті дәлділік алуға мүмкінділік беретін келесі жылдамдық, механикалық және т.б тәуелділіктер кеңінен қолданылады.

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.10)

(3.1) – (3.10) теңсіздігінде, жоғарыда белгіленгендерінен басқа, параметрлердің келесі белгілеулері қабылданған.

Мк электр магнитті моменттің максималды мәні;

Sк – критикалық сырғу;

R1 , R2´ = R2∙Ктр2 – статор орамасына келтірілген, статор және ротор тізбегіндегі фазды активті кедергі

R2 –ротордың фазды орамасының активті кедергісі;

Ктр – қозғалтқыштың трансформация коэффициенті;

хк = х1 + х2´ – қысқа тұйықталудың индуктивті кедергісі;

х1, х2´= х2∙Ктр2 – статор орамасына келтірілген, статор және ротор тізбегіндегі фазды индуктивті кедергі

х2 – ротордың фазды орамасының индуктивті кедергісі;

I2´ = I2 / Ктр – статор орамасына келтірілген, ротор орамасының фазды тогы;

I2 – ротор орамасының фазды тогы;

Im – магниттеу тізбегінің фазды тогы.

Сипаттамаларды есептеу үшін берілген U1 және активті индуктивті кедергілер арқылы Sк және Мк анықтаймыз. Содан S мән бере отырып оларға сәйкес М электр магнитті моментін, I1 статор тогына келтірілген I2´ тогын анықтаймыз.  .

Теріс сырғу мәнінде (3.2) формуласы бойынша Мк анықтағанда (-) таңбасымен алатынымызды ескеру керек.

Магниттеу тогының мәнін Im магниттеудің әмбебап сипаттамаларынан анықтайды. (  [5, сурет. 3. 24] ).

Iт мәні үшін  Iтн = I1хх∙sin1хх бос жүріс тогының реактивті құраушысын алады  бірінші жақындау үшін , Iт мәнін фазды номиналды токтың реактивті құраушысын алуға болады, яғни  Iтн  I1т∙sin1н.

Белгілі трансформация коэффициенті кезінде сақинасы бар қозғалтқыштың E1н мәнін келесі формуламен анықтаймыз.

Е1н = Е2лн·Ктр / 	(3.11)

Егер Е2лн және  Ктр белгісіз болса (қысқа тұйықтаулы ротор кезінде), Елн мәнін жуықтап  Е1н  0,95∙U1н табуға болады. Осы теңдеу бойынша статордың номиналды мәнге тең емес кернеуі кезінде  Е1 анықтауға болады.

Қысқа тұйықтаулы роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін әдетте кедергі мәні белгісіз. Сондықтан тапбиғи сипаттамаларды анықтау есептеуге қажет Мк және  Sк мәнін (3.2) және (3.3) формуласымен анықтауға болмайды.

Бұл жағдайда Мк аса жоғары жүктемелік катологынан қозғалтқыштың  = Мк / Мн қасиетімен анықтауға болады. Sк мәнін (3.1) формуласына  Мк  =  Мн , S = Sн , М = Мн орнына қойып, аз қуатты АҚ үшін  а  1, үлкен қуатты машиналар үшін  а  0 деп алып анықтаймыз.

Ротор тізбегінде қосымша кедергілердің әр түрлі мәні кезінде жаснды реостатты сипаттамаларды жоғарыда келтірілген формулалар бойынша сипаттамалардың координатта нүктелерін таппай тұрғызуға болады.

Механикалы және шапшаң мінездемелердің өткізілген теңдеулерінің негізінде көрсетуді болады , дәл және сол  кезеңде қозғалтқыш білігіндегі орын арақатынас мынандай болады

(r2 + Rд) / r2,	(3.12)

где Sе ,r2 , Su , R2  Сырғанаулар және белсенді кедергінің ротор фазалы шынжырлары сәйкесті табиғи және жасандыда мінездемелерде

Осы анықтама сырғанаудың  жасанды мінездемеде анықтауды рұқсат етеді.:

,	 (3.13)

Анықтаманы  қолдана (3.12), кері мақсатта  шешуге болады: ротор шынжырында қосымша кедергі мөлшерін аналитикалық немесе графикалық жасанды мінездеме берілген координаталарымен анықтау

Rд    	(3.14)

Асинхрондық қозғалтқыш мінездемелерді  динамикалық тежеу жанында негізгі магнитті-сым тойдыруды (при Iв не более I1хх)  есепсіз формулалармен есептеуге болады:

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

= 	(3.20)

где I1 – эквивалентный постоянному току возбуждения Iв по МДС переменный фазный ток в обмотке статора; К – коэффициент эквивалентности (при подаче постоянного тока возбуждения в две линии статора, обмотки которого соединены звездой или треугольником, К = 0,816); ,к – текущее и критическое (соответствующее Мк) значения скольжения при динамическом торможении; хm = E1 / Im – индуктивное сопротивление цепи намагничивания (при Iв  I1хх принимается неизменным и равным хm = E1н / Imн).

Берілген мағыналар Iв и R2´. жанында шапшаң және механикалы мінездемелердің есеп-қисабын айқын жүйелілікте жүзеге асырып жатыр

Ток эквиваленттік мағынасын анықтап жатыр I1, Мк и к . Ағымдағы мағыналармен содан соң сұраулар қоя берілгендерді шектерде , мағыналарды анықтап жатыр. М, I2´ и Iт.

Мінездеменің ротор шынжырында қосымша кедергілердің әртүрлі мағыналары жанында , бірақ бірде және сол қоздыру тогында , ұқсастықпен есептеуге болады ол үшін осы ара-қатынас қолдагылады

(3.21)

где и , е – Динамикалық тежеу мінездемелерінің есеп-қисап әдістемесі негізгі магнитті-сым тойдыруы ықпалын жасауы есепке алады.

3.3.2 Лабораториялық жұмыстың  ерекшеліктері және өткізу жүйелілігі

Лабораториялық құру принципшіл электрлік схемасы  3.1 суретте келтірілген

Шынжыр статорында  сыналатын қозғалтқыш РНТ . 3- фазалы автотрансформаторы қосылған.

Ол ротор шынжырында қосымша кедергілерсіз қозғалтқыш жіберуін жүзеге асыруды рұқсат етіп жатыр төмендетілгенде үлгілі 0,5*U  күштенуде статор орамасында , күштену қойылатын U1 талап мөлшерін қондыру , қажеттілік жанында жөнге салу мінездемелердің тәжірибелік алулары барысында қозғалтқыш жол бергісіз шамадан артық жүк тиеулерінің жою мақсатымен токпен

Жүк тиеу құрылғы қосуы , мінездемелердің тәжірибелік алу реті барлықтардың әдістемелік нұсқаулармен тәртіптерде сәйкестікте жүзеге асып жатыр

Табиғи мінездемені сырғанау жанында , үлкенде номиналды , сонымен қатар жасанды мінездеменің сырғанаулар жанында,үлкендердің I,U, күштенулері жанында шешіп жатыр , аздардың U1 номиналдылығы. (1,0…1,1) ∙I2н.

Алынған мағынаның  Мon, I1on, I2on, Pсon,  төмендетілген күштену U1on,  жанында мағыналарға түгендеп жатыр , келесі жуық тәуелділіктермен номинал күштенуге  U1н, лайықтылар :

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Сондықтан параметрлердің қайта есебін бірде және сол қозғалтқыш сырғанауында  жүзеге асып жатыр ,  cos2  мағынаның және cos1 өзгермей қалады.

3.4 Бақылау сұрақтары

4.1 Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының қандай жұмыс режимдерін білесіз?

Қозғалтқыштың әр түрлі қосылу схемасындағы жылдамдық және механикалық сипаттамаларының теңдеулерін жазып, механикалық сипаттаманы графикте көрсетіңіз.

4.2 Якорь тогы мен магнит ағыны ар-ы электрмагнитті момент қалай анықталады? Электромагниті мамент қозғалтқыштың шығыс валындағы мамент мәндерін салыстырыңыз?Олардың айырмашылығы неде, және оны қалай анықтауға болады?

4.3 Тәуелсіз қоздырылатын қоздырғыштың шултьттау якорі бар схемасында жылдамдықтың қай мәнінде ақырғысы генераторлық режимге өтеді. Бұл жылдамдық желігн энергия қайтарымы басындағы жылдамдыққа сәйкес келе ме?

4.4 Көтергіш қозғалысты төмендету кезінде қарама қарсы қосылу режимінде жұмыс істейді. Егер якорь тізбегіне қосымша кедергі қосылса, оның айналу жылдамдығы қалай өзгереді?

4.5 Якорь тізбегіне қосылған номиналды кедергі RЯ = UН / IН = RН , қоздырғыш статикалық моменттен Мс > Мн жүктелген болса, қоздырғыштың жұмыс режимін анықтаймыз.

4.6 Механикалық сипаттамалардың қатаңдығын қалай анықтаймыз? Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қоздырғышында қатаңдығын қалай өзгертуге болады.

4.7 Қоздырғыш якорінің шульттау схемасында идеалды жүрісінің жылдамдығының төмендеуі немен түсіндіріледі?

4.8 Магнит ағымының әлсіреуі кезінде жылдамдық сипаттамасы жылдамдық 0-ге тең болғанда бір нүктеде қиылысатынын немен түсіндіріледі. Магнит ағынының төмендеуінің қандай жағдайларында оның айналу жылдамдығы төмендейді.

4.9 Магнит ағыны мен якорь кернеуінің өзгеруі кезінде тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалысының механикалық және жылдамдық сипаттамаларын салыстыру. Неге бир елі жағдайда сипаттама қатаңдығы өзгереді, ал екінші жағдайда өзгермейді?

4.10 Тежелу мен қосылу кезінде қоздырғыш момент мен тогын қай дәрежеге дейін шектеу керек және неге? Тұрақты ток қоздырғышының қандай қосылу әрекеттерін білесіз?

4.11 Якродің шульттау схемасында параметрлердің біреуін өзгерткенде неге сипаттамалар бір нүктеде қиылысады? Осы нүктелердің координаталарын түсіндір?

4.12 Қоздыру орамасының тогы мен якорь тізбегіндегі кедергі шамасына динамикалық тежелу қолайлығы қалай тәуелді

3.5 Күш беретін электр жабдығының стендінің техникалық мәліметі

3.5.1 Сыналатын  асинхронды электродвигатель М2: тип МТ-011-6, 1,4 кВт, 885 об/мин, 50 Гц, статор орамымен қосылған   статоры 380 / 220 В, ток статоры 5 / 8,66 А, ротордың ЭҚК 112 В, ротор тогы 9,3 А,  изоляция классы Е, тәртіп S3 (қайталама-қысқа уақытты), ПВ сәйкесінше , кернеу = 25 %.

Қосымша двигатель берілісі:  = Мк / Мн = 2,3, cosφ1н = 0,65, cos1хх = 0,25, I1хх = 3,9 А, r1 = 5,98 Ом, х1 = 3,93 Ом, r2 = 0,695 Ом, х2 = =0,57 Ом, Ктр = 3,14, ротордың инерция моменті jp = 0,0212 кгм2. Орамалардың кедергісі қыздырылған күйде берілген.

3.5.2 Жүк тиеу машинасы МЗ: тұрақты ток двигателі П-41 араласқан қоздыру (Жүйелі қоздыру орамасын қолданылмайды), 1,5 кВт, 220 В, 9,4 А, 1000 об/мин, Ұзаққа созылған тәртіп (S1), изоляция классы В, rя + rдп = (1,85 + 1,54) = 2,39 Ом, rпос = 0,094 Ом, rпар = 470 Ом, Iпар.ном = 0,468 А.

3.5.3  Жүк тиеу агрегат генераторы G1: тұрақты ток двигателі П-41типті араласқан қоздыру (Жүйелі қоздыру орамасын қолданылмайды), 3,2 кВт, 220 В, 18,5 А, 1500 об/мин, режим работы продолжительный (S1), изоляция классы В, rя + rдп = (1,05 + 0,36) = 1,41 Ом, Ом, rпар = 470 Ом, Iпар.ном = 0,468А.

3.5.4 Асинхронды гонды двигатель М1: АО2-32-4 типті, қысқатұйықталған ротор, 3,0 кВт, 1420 об/мин, статор орамымен қосылған  , сәйкесінше статор кернеуі 220 / 380 В, статор тогы 11,5 / 6,5 А, cos1н = 0,84, КПД = 83,5%.