5 Жылдамдық бақылау релесінің көмегімен асинхронды электр ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ тежелуін басқару

5.1 Жұмыс мақсаты

Жылдамдық басқару релесінің (ЖБР)жұмысы және құрылысымен танысу, жылдамдық функциясындағы асинхронды электр двигателінің басқару принципін зерттеу.

5.2 Жұмыс бағдаламасы

1) ЖБР жұмыс істеу принципі мен құрылымын зерттеу.

2) жылдамдық функциясындағы асинхронды электр двигателінің тежелуін басқару схемаларының жұмысын зерттеу.

Сурет 5.1- Асинхронды электр двигателінің қарама-қайшы қосу арқылы тежелудің реверсивті емес басқару схемасы.

Сурет 5.2- Двигателідің қарама-қайшы қосу арқылы тежелудің механикалық сипаттамасы

Асинхронды электр двигателінің қарама-қайшы қосу арқылы тежелудің реверсивті емес басқару схемасы ЖБР релесін қолданып келесі түрде жұмыс атқарады:

- бастапқы жағдайда А, В, С  фазаларына қоректену кернеуі беріледі; автоматты ажыратқыш QF қосылған; SB1 (тұйықталған), SB2 (тұйықталмаған) түймелері басылмаған ; қоқыштардың катушкалары КМ1, КМ2  обесточены; двигатель М желіден ажыратылған (яғни айналмайды); ЖБР реле контактілері BN тұйықталмаған;

- «Пуск» SB2 түймесін  басқан кезде SB1, SB2, КМ2 тізбегі арқылы қоектену кернеуі беріледі және ол іске қосылады; тұйықталатын КМ1 блок-контактілері  SB2 түймесінің контактілерін шунттайды осыдан соң оны түсіруге болады; КМ1 күш контактілері арқылы М  электр двигателінің статор орамасына қоректену кернеуі беріледі; бір уақытта ашылатын КМ1 блок-контактілері КМ2 катушкасының қоректену тізбегін үзеді ; М электр двигателі айналған кезде ЖБР релесі іске қосылады және оның контактілері BN тұйықталады (КМ2 катушкасы қосылмайды ,себебі қоректену тізбегіндегі КМ1 контактілері тұйықталмаған); электр двигателі двигательдік режимде жұмыс істейді – нүкте 1;

-«Стоп» SB1 түймесін басқан кезде КМ1 катушкасынның қоректену тізбегі үзіледі,ол ажырайды, М электродвигателін өшіреді,  блок-контактісі ашылады(ол SB2 түймесіне параллель қосылған, осыдан соң  SB1 түймесін жіберуге болады)КМ2 катушкасының қоректну тізбегіндегі блок-контакт КМ1 тұйықталады;инерция күшінің әсерінен электродвигатель айнала береді, BN ЖБР реле контактілері тұйықталған, сондықтан  BN, КМ1 тізбегінің бойымен КМ2катушкасы қорек алады және ол іске қосылады; КМ2 блок- контактылері қосымша КМ1 катушкасының қоректну тізбегін үзеді (бұлайша SB2 түймесін басқанда КМ1 катушкасының қосылуның алдын алады , ол электродвигатель статорының орамасындағы қысқыштағы қысқа тұйықталуға әкелуші еді); электродвигательдің  М статор орамасына қоректену кернеуі КМ2 күш контактілері арқылы фазалар ретінің кезектерін өзгеріп келеді; инерция күшінің әсерінен электродвигательдің айналу бағыты өзгерген жоқ,бірақ электромагниттік өріс пен электродвигатель білігіндегі момент өздерінің ьелгісін өзгертті, яғни электродвигатель тежеуіш режимге ауысты –  2нүкте;электромагниттік өріс энергиясының және үйкеліс күші әсерінен электродвигатель тиімді тежеледі,  2нүктеден  3 нүктеге ауысады; 3 нүкте маңайында BN контактылері ЖБР релесі ашылып КМ2 катушкасын өшіреді, электродвигатель М желіден ажырап схема бастапқы қалпына келеді;

-егер 3 нүктеде М электродвигателін ажыратпаса, онда ол айналу моментінің әсерінен двигательді режимға ауысады –  4нүкте де ω1 жылдамдығымен айналдыра бастайды,бірақ қарама –қарсы бағытта.

Сурет 5.3 - Асинхронды электр двигателінің қарама-қайшы қосу арқылы тежелудің реверсивті басқару схемасы.

1.3 Суретте ЖБР релесін қолданып асинхронды электр двигателінің қарама-қайшы қосу арқылы тежелудің реверсивті  басқару схемасы келтірілген. Ол айналудың кез келген бағытында тежелу режимына ауысуды қамтамассыз етеді.Ол үшін ауысатын ЖБР реле контактылері – BN1 и BN2қолданылады,бұлар электродвигательдің роторының әр түрлі айналу бағытында іске қосылады. Мысалы, BN1 контактілері оңға қарай айналғанда әсер етеді, ал BN2 – солға қарай айналғанда.Қалғанында бұл схеманың жұмысыалдында көрсетілгендерге ұқсас.