ТЕСТ № 2

- Обозначение буквы Т в марке трансформатора ТРДН?

А) Трансформатор                           В) Трехобмоточный

С) Трехфазный                                 D) Для тропического климата

Е) Типовой

- Электрическая сеть, обслуживающая небольшие районы с относительно малой плотностью нагрузки и радиусом действия 15-30 км., напряжением до 35 кВ включительно:

А) Районные сети                              В) Местные сети

С) Глубокий ввод                             D) Межсистемные связи

Е) Проводка

- Марка провода АСКП:

А) Сталеалюминевый с заполнением всего провода антикоррозийной смазкой.

В) Сталеалюминевый с заполнением антикоррозийной смазкой стального сердечника

С) Алюминиевый, с антикоррозийной смазкой, полый.

D) Сталеалюминевый, круглый, полый

Е) Алюминиевый, выполненный из круглой проволоки.

- Тип опор, устанавливаемые на ответственных участках трассы и обеспечивающие натяжение проводов:

А) Угловые                                           В) Концевые

С) Анкерные                                         D) Перекрестные

Е) Транспозиционные

- Энергосистема это-

А) Отдельные районы, соединенные между собой ЛЭП высокого напряжения.

В) Объединение эл.станций, ЛЭП, подстанций и тепловых сетей, связанных общностью  режима производства и распределения энергии

С) Совокупность ВЛ и КЛ, подстанций, работающих на отдельной территории.

D) Эл.установка, предназначенная для передачи эл.энергии

Е) Совокупность генераторов, распределительных устройств, подстанций, ЛЭП различного напряжения и электроприемников.

- «Пляска» проводов-

А) Колебание провода от ураганного ветра

В) Колебание провода с большой амплитудой

С) Колебание провода с малой амплитудой и длиной волны

D) Колебание провода от коммутации

Е) Колебание провода от изменения температуры воздуха.

- Активное сопротивление проводов ВЛ зависит от:

А) Напряжения линии

В) Мощности, передаваемой по линии

С) Профиля трассы ВЛ

D) Материала и сечения проводов

Е) Типа и материала опор

- ВЛ длиной 20 км  выполнена проводом АС-185/29. Сопротивления линии R=3,24 Ом, X=8,26 Ом. Определить сопротивления одного километра провода.

А) 1,620 Ом  и  4,13 Ом

В) 16,20 Ом  и  41,3 Ом

С) 0,162 Ом  и  0,413 Ом

D) 0,162 Ом  и  4,13 Ом

Е)  1,320 Ом  и  0,413 Ом

- Формула среднего геометрического расстояния между фазными проводами:

А)           В) 	С)

D)          Е)

- Определить S1-3 ( без учета потерь мощности):

А) 36,18+j18     В) 39,2+j32,89     С) 75,38+j62,06      D) 44,67+j36,64       Е) 41,2+j32,15

- Алгебраическая разность напряжений в узловых точках сети-

А) Колебание напряжения

В) Падение напряжения

С) Потеря напряжения

D) Отключение напряжения

Е) Скачок напряжения

- Какой параметр не влияет на величину зарядной мощности ВЛ:

А) Напряжение сети        В) Радиус провода        С) Длина линии

D) Расстояние между фазными проводами          Е) Сила тока

13.  Понятие точки потокораздела:

А) Точка, в которой отсутствует нагрузка

В) Точка, к которой подходит две и более ЛЭП

С) Точка, в которой напряжение равно номинальному

D) Точка, к которой притекают мощности с двух и более сторон

Е) Точка, в которой делится эл. ток

14. Формула поперечной составляющей падения напряжения сети:

А)

В)

С)

D)

E)

15. Как определяются сопротивления обмотки в схеме замещения трансформаторов при их параллельном соединении?

А) Умножают на количество трансформаторов

В) Делят на количество трансформаторов

С) В расчете учитывается сопротивление только одного трансформатора

D) Суммируются все сопротивления

Е) Определяется среднее арифметическое значение

16. Как зависят потери активной мощности от величины напряжения в сети?

- уменьшаются с увеличением напряжения;

- растут с увеличением напряжения;

- уменьшаются с уменьшением напряжения;

- растут с уменьшением реактивной мощности;

- не зависят от напряжения.

17. Чем обусловлено активное сопротивление трансформатора?

- потерями реактивной мощности в обмотках;

- потерями реактивной мощности на намагничивание стали

магнитопровода;

- потерями активной мощности в обмотках;

- потерями активной мощности в магнитопроводе;

- снижением напряжения

18. Определите мощность конца звена S2, если зарядная мощность Qв= 2 Мвар  , мощность начала линии S1/= 20+j10 МВА, мощность начала звена S1=20+j8 МВА, потери мощности в ЛЭП ∆S=2+j1 МВА

- 20+j10 МВА

- 18+j7 МВА

- 22+j11 МВА

- 17+j6 МВА

- 20+j8 МВА

19. Стрела провеса провода ВЛ:

А) Наименьшее расстояние по вертикали от земли до провода при его наибольшем провисании

В) Горизонтальное расстояние между точками крепления провода на соседних опорах

С) Вертикальное расстояние между горизонтальной прямой, соединяющей две

расположенные на одном уровне точки крепления и низшей точкой провеса провода

D) Горизонтальное расстояние между анкерными опорами

Е) Вертикальное расстояние от земли до точки крепления изоляторов

20. Провод марки АС-120/19 имеет полное сопротивление 10 Ом. Определить протяженность

линии, если известно, что среднегеометрическое расстояние между проводами равно 3 м.

А) 12,34 км

В)21,3 км

С) 0,66 км

D) 10 км

Е) 30 км