3 Тапсырма

Тәжірибелік жұмыс

Трансформаторлардың және  автотрансформаторлардың орын басу сұлбасының параметрлерін есептеу

Ескерту: барлық есептерде трансформаторлардың және  автотрансформаторлардың типінің шифрын ашу қажет

1 Нұсқа

ТМ -6300/110 типті трансформатордың бос жүріс режимінде реактивті қуат шығындары ΔQх.х=63 кВар. Бос жүріс тогының реактивті құрастырушысы неге тең болады? Трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет.

2 Нұсқа

ТМ-2500/110 типті трансформатордың бос жүріс сынағында реактивті қуат шығындары 37,5 кВар құрады, ал бос жүріс тогы – 1,5 %, Трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет, және бос жүріс тогының активті құрастырушысын анықтаңыз. Анықтамалық деректермен салыстыру қажет.

3 Нұсқа

ТМН -1600/35 типті трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет. Қысқа тұйықталу кернеуінің реактивті құрастырушысының қанша пайызы активті құрастырушысының үлесіне тиетінін анықтаңыз.

4 Нұсқа

Қысқа тұйықталу кернеуінің активті құрастырушысы ТМ – 4000/10 типті трансформатордағы реактивті құрастырушысының қанша есе аз екенін анықтаңыз. Екі бөлек жұмыс істейтің трансформаторлардың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтауныз.

5 Нұсқа

ТД-10000/110 типті трансформатордың бос жүріс тогының реактивті құрастырушысы активті құрастырушысынан неше есе жоғары екенін анықтаңыз, егерде бос жүріс тогы Iхх=1%, ал ΔQх.х= 100 кВар. Трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет.

6 Нұсқа

ТД-10000/35 типті трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін  және бос жүріс сынағының деректері бойынша Iхх=0,8%, ΔQх.х= 80 кВар, ΔРх.х= 14,5кВт бос жүріс тогының активті құрастырушысының үлесін пайыздық шамасы анықтаңыз.

7 Нұсқа

ТДНС-16000/35 және ТРДНС-25000/35 типті трансформаторлардың орын басу сұлбаларын құрып олардың параметрлерін есептеніз. Орын басу сұлбалардың айырмашылығы неде?

8 Нұсқа

ТДН- 25000/110 және ТРДН-25000/110 типті трансформаторлардың орын басу сұлбаларын құрып олардың параметрлерін есептеніз. ТРДН-25000/110 типті трансформатордың төмен кернеу орамалары бөлек қосылған.

9 Нұсқа

Төмен кернеу (ТК) орамаларының параллель жұмысында ТРДЦНК-80000/110 типті күштік  трансформатордың орын басу сұлбасын құрып оның параметрлерін есептеніз.Трансформатордың ТК орамалары бөлек жұмыс істеген кезінде орын басу сұлбасының параметрлері қалай өзгеруі мүмкін?

10 Нұсқа

Қосалқы станцияда жалпы жүктемеге қосылған екі ТМТН-6300/110 типті жұмыс істеп тур. Қосалқы станцияның эквивалентті орын басу сұлбасын құрап оның параметрлерін есептеніз.

11 Нұсқа

Тұтынушының қосалқы станциядағы энергия көзімен байланысы үшін ТДТН -10000/110 типті трансформатор орналысқан, оның Uжк=115 кВ, Uок=38,5кВ, Uтк=11кВ. Жоғары және төмен кернеу жақтарына келтірілген оның орын басу сұлбасының параметрлерін анықтаңыз.

12 Нұсқа

Екі параллель жұмыс істейтін ТДЦТН-80000/110/35/10 типті трансформаторлардың орын басу сұлбасын келтіріп оның параметрлерін анықтаңыз.

13 Нұсқа

Жоғары және орташа кернеу жақтарына келтірілген ТДТН-40000/220/35/6 кВ типті трансформатордың  орын басу сұлбасының параметрлерін анықтаңыз.

14 Нұсқа

Екі параллель жұмыс істейтін АТДЦТН-25000/220/110 типті автотрансформаторлардың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтаңыз.

15 Нұсқа

ТДТН-25000/220 типті күштік трансформатордың орамаларының қуаттарының қатынастары 100/100/67% болғанда трансформатордың орын басу сұлбасын сызып оның параметрлерін анықтаңыз. Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егерде трансформатордың орамаларының қуаттарының қатынастары 100/100/100% тең болса?

16 Нұсқа

Екі параллель жұмыс істейтін АТДЦТН-250000/330/150 типті автотрансформаторлардың орын басу сұлбасын келтіріп оның параметрлерін анықтаңыз.

17 Нұсқа

Екі параллель жұмыс істейтін ТДЦ-12500/220 типті трансформаторлардың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтап орын басу сұлбасында олардың мәндерін көрсетініз.

18 Нұсқа

АТДЦТН-200000/220/110 типті автотрансформатордың орын басу сұлбасын құрап оның параметрлерін анықтаңыз, базисті кернеу ретінде автотрансформатордың жоғары кернеуін қабылдаңыз.

19 Нұсқа

Орын басу сұлбаның параметрлері қалай өзгеруі мүмкін егер базисті кернеу ретінде транформатордың бірінші рет жоғары кернеу алынса, содан соң төмен кернеу қолданса? ТРДНС-63000/220 типті трансформатор мысалында көрсетініз.

20 нұсқа

Бір фазалы АОДЦТН-167000/500/220 типті трансформаторлардың үш фазалы тобының орын басу сұлбасының параметрлерін есептеңіз.