Типовой тест –задание к РК1 (основные термины гидрометаллургических технологий « Комплексного использования сырья и отходов металлургического производства»

Ответ- полное определение.

1 Абсорбция – это:

А) сцепление приведенных в контакт разнородных тел

В) поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем твердого тела

С) процесс десорбции поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс сорбции золота на смоле

2    Выщелачивание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

3 Поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем жидкости – это:

А)   абсорбция

В)   ионный обмен на ионите

С)   десорбция

D)   адсорбция

Е)    элюирование

4 Элюирование – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  десорбция поглощённого на смоле иона

5 Элюат – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворитель катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е) растворитель ионов с поглощенными ионами смолы

6  Десорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс взаимодействия поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

7 Хемосорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс объёмного поглощения газа жидкостью с химическим взаимодействием

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

8 Аниониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на катионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

9  Иониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать катионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать анионы на катионы электролита

Е)  смолы, способные селективно обмениваться ионами с  электролитом

10      Высаливание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

11   Цементация – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

12    Гидрофобизация – процесс:

А) повышение смачиваемости поверхности минерала водой при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

13     Дезактивация при обогащении – процесс:

А) удаление веществ, повышающих адсорбцию собирателя, при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

14   Осаждение – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

15    Центрифугирование – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

16   Флотация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединения

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

17   Фильтрация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

18   Репульпация – процесс:

А) разбавление сгущенной пульпы водой                                                                                                        В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

19  Смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита, называют:

А)   катиониты

В)   адсорбенты

С)   аниониты

D)   элюенты

Е)    элюаты

20  Катиониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

К  металлургическому расчёту  по уравнениям химических реакций с фазовыми превращениями

1  Разложение вольфрамитовых концентратов спеканием с содой идёт по реакции

3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0,5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2

Количество соды на один моль восстановителя:

2 При селективном выщелачивании серебра из сплавов азотной кислотой протекает реакция 3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + 2 H2O + NO(газ); Количество окислителя в реакции, моль:

Ответы 1,2 аргументировать