Типовой тест –задание к РК2 (основные термины гидрометаллургических технологий « Комплексного использования сырья и отходов металлургического производства»

Ответ- полное определение.

1  Обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) процесс науглероживания сплавов

D) удаление влаги из твердого материала

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

2  Кальцинация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) Обжиг гидроксида алюминия с получением металлургического глинозема

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

3  Агломерация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

4   Агломерат – это:

А) материалы, вводимые в шихту для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

5  Отжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления серы из рудных материалов

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

6  Окислительный обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) перевод сульфидов металлов в окисленную форму

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

7   Сульфатизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термический перевод сульфидов металлов в сульфаты

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

8  Восстановительный магнетизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из жидкого металла

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

9  Дистилляционный обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление углерода из сплавов

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

10  Хлорирующий обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

11  Вельцевание – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих компонентов промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

12 Термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств:

А)   вельцевание

В)   фьюмингование

С)   дистилляция

D)   агломерация

Е)    ректификация

13  Шихта – это:

А) топливо для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

14   Шихтование – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) расчет и составление смеси рудного сырья для обжига

D) термический процесс отгонки легколетучих промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

15       Окислительная переработка жидких штейнов – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

16      Получение благородных металлов высокой чистоты – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

17    Окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца - это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

18     Десульфурация - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

19    Десульфуризация  - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

20    Фьюмингование – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава

21 При рафинировании  чернового металла от примеси  Ме  окислением  газообразной серой с уменьшением  молярной доли примеси   упругость диссоциации

сульфида    Ме – примеси :

А) уменьшается неограниченно

В)  уменьшается до  значения в насыщенном растворе

С) не изменяется                                                                                                                   D) увеличивается до значения в насыщенном растворе

Е)  увеличивается неограниченно

22  Вакуумирование системы при разложении вольфрамитовых концентратов в содовом растворе  (3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2)

смещает равновесие:

А) увеличивается доля О2

В) состав газовой смеси не изменяется

С) Кр реакции увеличивается

D) Кс реакции уменьшается

Е) увеличивается доля СО2

Ответы к 21,22 аргументировать