Свойство системы или элемента, заключающееся в проведении восстановительных работ после появления отказа с целью восстановления работоспособности –

A) Надежность     B) Ремонтопригодность      C) Долговечность

D) Безотказность  E) Восстанавливаемость

#

Свойство системы или элемента выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки – это

A) Надежность  B) Ремонтопригодность  C) Долговечность

D) Безотказность  E) Сохраняемость

#

Какая величина является параметром экспоненциального закона?

А) Средняя наработка на отказ       B) Работоспособность     C) Интенсивность отказов      D) Частота отказов       E) Вероятность безотказной работы

#

Для какого закона распределения средняя наработка на отказ равна обратной величине интенсивности отказов?

А) Нормального  B) Вейбулла   C)  Рэлея  D) Экспоненциального   E) Пуассона

#

Что показывает наработка на отказ?

А) Максимальное число отказов   B) Минимальное число отказов

C) Среднее время нормальной работы между двумя отказами

D) Время нормальной работы одного экземпляра

E) Время нормальной работы двух экземпляров

#

Какие качественные характеристики надёжности существуют?

А) внезапные, постепенные отказы   B) безотказность, восстанавливаемость

C) работоспособность и отказ  D) отказ, сбой   E) Система и элемент

#

Как определяется вероятность безотказной работы Р(t)  через вероятность появления отказа Q(t)?

А) P(t) = et/Q(t)   B) P(t) = Q(t)+1   C) P(t)= Q(t);     D) P(t)= Q(t)et;       E) P(t)=1-Q(t)

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Какой параметр надежности определяется как производная от вероятности безотказной работы-P/(t)?

А) Средняя наработка на отказ     B) Работоспособность      C) Интенсивность отказов   D) Частота отказов       E) Вероятность безотказной работы

#

Формула  для определения статистической оценки вероятности безотказной работы 
(N0 –  число изделий, поставленных на испытания, n(t) – число отказавших изделий)

А) P*(t)= N0 /2   B) P*(t)=N0 – n(t)    C) P*(t)=(N0 – n(t))/ N0

D) P*(t)= n(t) / N0        E) P*(t)= N0 – n(t) / N0

#

Какая характеристика надежности определяется  отношением , где а(t) – частота отказов, Р(t) - вероятность безотказной работы?

А) Средняя наработка на отказ  B) Вероятность безотказной работы

C) Интенсивность отказов     D) Частота отказов  E) Вероятность отказов

#

По формуле     , где tpi – время i-го интервала работы, tВi – время i-го восстановления, определяется

А) Средняя наработка на отказ B) Функция готовности   C)  Интенсивность отказов
D) Частота отказов  E) Коэффициент готовности

#

Для какого  распределения  вероятность безотказной работы равна ?

А) Экспоненциального   B) Вейбулла    C)  Рэлея   D) Нормального  E) Пуассона

#

Вероятность безотказной работы системы при основном соединении определяется через вероятности безотказной работы элементов и равна

А) их сумме  B) их произведению  C) среднему арифметическому   
D) среднеквадратическому  E) средневзвешенному

#

Критерий согласия Колмагорова определяется выражением (D – максимальная разность между экспериментальной и теоретической кривой распределения, n – число отказов)

А)   B)     C)    D)    E)

#

Для экспоненциального закона надежности вероятность безотказной работы нерезервированной системы равна

А)        В) ;      C)

D);         E) .

#

Какой параметр надежности определяется интегралом    ?

А) Средняя наработка на отказ    B) Функция готовности   C) Интенсивность отказов      D) Частота отказов      E) Коэффициент готовности

#

Вероятность появления m отказов за заданный промежуток времени можно определить, используя  распределение

А) Экспоненциальное    B) Вейбулла   C)  Рэлея   D) Нормальное  E) Пуассона

#

Для какого закона распределения вероятность безотказной работы равна ?

А) Нормального     B) Вейбулла     C)  Рэлея   D) Экспоненциального

E) Пуассона

#

Свойство системы или элемента непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени  -

A) Надежность   B) Ремонтопригодность  C) Долговечность  D) Безотказность  
E) Сохраняемость

#

Свойство системы или элемента, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем ремонта и технического обслуживания –

A) Надежность  B) Ремонтопригодность  C) Долговечность  D) Безотказность

E) Сохраняемость

#

Формула  для определения статистической оценки вероятности отказа (N0 –  число изделий, поставленных на испытания, n(t) – число отказавших изделий)

А)	Q*(t)=N0 – n(t)     B) Q*(t)= n(t) / N0                 C) Q*(t)= N0 – n(t) / N0
D) Q*(t)=(N0 – n(t))/ N0       E) Q*(t)= N0 /2

#

Для  какого распределения среднее время наработки до отказа определяется по формуле ?

А) Экспоненциального     B) Вейбулла      C)  Рэлея     D) Нормального

E) Пуассона

#

Теория надежности изучает

А) Критерии и количественные характеристики надежности

B) Методы анализа надежности элементов и систем

C) Методы синтеза элементов и систем с заданной надежностью

D) Методы повышения надежности аппаратуры на этапах проектирования и эксплуатации, а также методы испытаний аппаратуры на надежность

E) Все ответы верны

#

Интенсивность отказов системы с основным соединением элементов для экспоненциального закона выражается через интенсивности отказов элементов и равна

А) Их сумме  B) Их произведению  C)  Среднему арифметическому

D) Среднеквадратическому  E) Нет правильного ответа

#

Для какого закона распределения вероятность безотказной работы равна ?

А) Экспоненциального     B) Вейбулла     C)  Рэлея     D) Нормального

E) Пуассона

#

Какие значения используются в  критерии согласия Колмагорова

А) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов   B) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и частота отказов    C) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов   D) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов

E) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов

#

Для какого параметра надежности статистическая оценка равна   где N0 –  число изделий, поставленных на испытания, n –число отказавших изделий в интервале времени ?

А) Средняя наработка на отказ   B) Вероятность отказав     C) Частота отказов

D) Интенсивность отказов      E) Коэффициент готовности

#

Для какого закона распределения интенсивность отказов и средняя наработка на отказ -обратные величины?

А) Нормального   B) Вейбулла      C)  Рэлея    D) Экспоненциального

E) Пуассона

#

Как определяется вероятность безотказной работы через вероятность появления отказа Q(t)?

А) P(t) = et/Q(t)  B) P(t) = Q(t)+1    C) P(t)= Q(t)      D) P(t)= Q(t)et        E) P(t)=1-Q(t)

#

Какой параметр надежности для распределения Рэлея равен ?

А) Средняя наработка на отказ     B) Вероятность отказав   C)  Интенсивность отказов    D) Частота отказов       E) Коэффициент готовности

#

Статистическая оценка какого параметра определяется отношением   где n –число отказавших изделий в интервале времени ; NСР – среднее число исправно работающих изделий в интервале времени ?.

А) Средняя наработка на отказ  B) Интенсивность отказов   C)  Вероятность отказав      D) Частота отказов        E) Коэффициент готовности

#

Вероятность появления m отказов за заданный промежуток времени можно определить, используя  распределение

А) Экспоненциальное   B) Вейбулла     C)  Биноминальное    D) Нормальное

E) Рэлея

#

Через какой критерий учитывается влияние на надежность влажности?

А) частота отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) интенсивность отказов  Е) средняя наработка на отказ

#

По формуле    определяется

А) Средняя наработка на отказ    B) Функция готовности   C)  Интенсивность отказов   D) Коэффициент готовности       E) Среднее время восстановления

#

Свойство системы или элемента непрерывно сохранять исправное, работоспособное состояние в течение всего времени хранения

A) Надежность   B) Ремонтопригодность  C) Долговечность

D) Безотказность   E) Сохраняемость

#

Свойство системы или элемента, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем ремонта и технического обслуживания –

A) Надежность  B) Ремонтопригодность  C) Долговечность

D) Безотказность  E) Сохраняемость

#

Для какого распределения среднее время наработки до отказа определяется по формуле ?

А) Экспоненциального   B) Вейбулла      C)  Рэлея     D) Нормального

E) Пуассона

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Как изменяется вероятность безотказной работы прибора во времени?

А) уменьшается   В) увеличивается   С)  не изменяется    D) сначала увеличивается, затем уменьшается  Е) сначала уменьшается, затем увеличивается

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее дублирование и включение замещением   D) общее дублирование и постоянное включение  Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Через какой критерий учитывается влияние на надежность атмосферного давления?

А) частота отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) интенсивность отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Как называется параметр надежности, статистическая оценка которого определяется выражением  n(t2-t1)/No(t2-t1), где n(t2-t1) – число отказавших изделий в течении времени (t2-t1)?

А) интенсивность отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) частота отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Как называется параметр надежности, статистическая оценка которого определяется выражением  (No-n(t))/No, где n(t) – число отказавших изделий в течении времени t?

А) интенсивность отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) частота отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) скользящее резервирование и включение замещением

#

Какой показатель надежности для электронных компонентов не изменяется во времени?

А) интенсивность отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) частота отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Как изменяется во времени интенсивность отказов электронных компонентов?

А) линейно увеличивается   В) не изменяется   С) линейно уменьшается     
D) экспоненциально возрастает   Е) экспоненциально уменьшается

#

Как изменяется во времени частота отказов электронных компонентов?

А) линейно увеличивается   В) не изменяется   С) линейно уменьшается

D) экспоненциально возрастает   Е) экспоненциально уменьшается

#

Отношение числа резервных элементов к числу основных – это

А) дублирование   В) избыточность   С) кратность резервирования

D) резервирование замещением       Е) скользящее резервирование

#

Резервирование с кратностью, равной 1  – это

А) дублирование   В) избыточность   С) кратность резервирования

D) резервирование замещением     Е) скользящее резервирование

#

Через какой критерий учитывается влияние на надежность механических нагрузок?

А) частота отказов   В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) интенсивность отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Через какой критерий учитывается влияние на надежность температуры?

А) частота отказов    В) вероятность появления отказов   С) вероятность безотказной работы   D) интенсивность отказов   Е) средняя наработка на отказ

#

Какой закон распределения времени отказов характерен для электронных компонентов?

А) Экспоненциальный    B) Вейбулла  C) Рэлея D) Нормальный   E) Пуассона

#

Какой метод расчета надежности применяется для учета влияния внешних факторов?

А) последовательных приближений    B) коэффициентный   C) графический

D) графо-аналитический   E) итераций

#

Чему равна средняя наработка на отказ Т для экспоненциального закона распределения времени безотказной работы нерезервированного прибора?

А) Т=2  В) Т=/2    С) Т= 1/     D) Т=2/      Е) Т=

#

Какой критерий используется для проверки гипотезы о законе распределения времени отказа?

А) Фишера  В) Колмагорова    С) Кочрена    D) Стьюдента    Е) Лапласа

#

Для расчета надежности последовательно-параллельных структур применяется метод

А) последовательных приближений  B) коэффициентный   C) графический

D) графо-аналитический   E) свертки

#

Теория надежности изучает

А) Критерии и количественные характеристики надежности   B) Методы анализа надежности элементов и систем    C) Методы синтеза элементов и систем с заданной надежностью    D) Методы повышения надежности аппаратуры на этапах проектирования и эксплуатации, а также методы испытаний аппаратуры на надежность   E) Все ответы верны.

#

Интенсивность отказов системы с основным соединением элементов для экспоненциального закона выражается через интенсивности отказов элементов и равна

А) Их сумме  B) Их произведению  C)  Среднему арифметическому 
D) Среднеквадратическому  E) Нет правильного ответа

#

Для какого закона распределения вероятность безотказной работы равна ?

А) Экспоненциального  B) Вейбулла     C)  Рэлея     D) Нормального     E) Пуассона

#

Статистическая оценка какого параметра надежности определяется формулой   ?

А) Коэффициент готовности B) Функция готовности     C)  Интенсивность отказов
D) Частота отказов      E) Средняя наработка на отказ

#

Какие значения используются в  критерии согласия Колмагорова

А) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов    B) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и частота отказов     C) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов   D) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов   E) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов

#

Для какого параметра надежности статистическая оценка равна   где n –число отказавших изделий в интервале времени ?

А) Средняя наработка на отказ       B) Вероятность отказав       C)  Частота отказов      D) Интенсивность отказов      E) Коэффициент готовности

66

Для какого закона распределения интенсивность отказов и средняя наработка на отказ -обратные величины?

А) Нормального    B) Вейбулла   C)  Рэлея    D) Экспоненциального    E) Пуассона

#

Как определяется вероятность безотказной работы через вероятность появления отказа Q(t)?

А) P(t) = et/Q(t);   B) P(t) = Q(t)+1;   C) P(t)= Q(t);  D) P(t)= Q(t)et;   E) P(t)=1-Q(t)

#

Какой параметр надежности для распределения Рэлея равен ?

А) Средняя наработка на отказ     B) Вероятность отказав     C)  Интенсивность отказов   D) Частота отказов       E) Коэффициент готовности

#

Для определения вероятности безотказной работы используется следующая статистическая оценка

А P*(t)= n(t) / N0             B) P*(t)=N0 – n(t)     C) P*(t)= N0 –Nср        D) P*(t)= N0 – n(t) / N0    
E). P*(t)=(N0 – n(t))/ N0

#

Статистическая оценка какого параметра определяется отношением   где NСР – среднее число исправно работающих изделий в интервале времени ?.

А) Средняя наработка на отказ      B) Интенсивность отказов C)  Вероятность отказав       Частота отказов        E) Коэффициент готовности

#

Вероятность появления m отказов за заданный промежуток времени можно определить, используя  распределение

А) Экспоненциальное    B) Вейбулла  C)  Биноминальное  D) Нормальное E) Рэлея

#

По формуле    определяется

А) Средняя наработка на отказ B) Функция готовности  C)  Интенсивность отказов
D) Коэффициент готовности       E) Среднее время восстановления

#

Вероятность безотказной работы системы при основном соединении определяется через вероятности безотказной работы элементов и равна

А) Их произведению            B) Их сумме            C)  Среднему арифметическому 
D) Среднеквадратическому     E) Нет правильного ответа

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Как изменяется вероятность безотказной работы прибора во времени?

А) уменьшается   В) увеличивается   С)  не изменяется    D) сначала увеличивается, затем уменьшается     Е) сначала уменьшается, затем увеличивается

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее резервирование и включение замещением   D) общее резервирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

Какой вид резервирования моделируется данной расчетно-логической схемой?

А) комбинированное резервирование   В) раздельное резервирование и постоянное включение   С) общее дублирование и включение замещением   D) общее дублирование и постоянное включение   Е) раздельное резервирование и включение замещением

#

По формуле     определяется

А) Средняя наработка на отказ B) Функция готовности  C)  Интенсивность отказов
D) Частота отказов  E) Коэффициент готовности

#

Для какого  распределения  вероятность безотказной работы равна ?

А) Экспоненциального B) Вейбулла  C)  Рэлея D) Нормального  E) Пуассона

#

Вероятность безотказной работы системы при основном соединении определяется через вероятности безотказной работы элементов и равна

А) их сумме  B) их произведению  C)  среднему арифметическому 
D) среднеквадратическому  E) нет правильного ответа

#

Критерий согласия Колмагорова определяется выражением

А) ;  B) ;  C) ;  D) ; E) .

#

Для экспоненциального закона надежности вероятность безотказной работы нерезервированной системы равна

А)        В) ;      C)   D);             E) .

#

Какой параметр надежности определяется интегралом    ?

А) Средняя наработка на отказ    B) Функция готовности     C)  Интенсивность отказов    D) Частота отказов      E) Коэффициент готовности

#

Вероятность появления m отказов за заданный промежуток времени можно определить, используя  распределение

А) Экспоненциальное   B) Вейбулла    C)  Рэлея        D) Нормальное       E) Пуассона

#

Интенсивность отказов системы с основным соединением для экспоненциального закона выражается через интенсивности отказов элементов и равна

А) С реднеквадратическому   B) Их произведению  C)  Среднему арифметическому D) Их сумме    E) Нет правильного ответа

#

Для какого закона распределения вероятность безотказной работы равна ?

А) Нормального     B) Вейбулла     C)  Рэлея   D) Экспоненциального     E) Пуассона

#

Свойство системы или элемента непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени  -

A) Надежность B) Ремонтопригодность  C) Долговечность  D) Безотказность  
E) Сохраняемость

#

Свойство системы или элемента непрерывно сохранять исправное, работоспособное состояние в течение всего времени хранения

A) Надежность B) Ремонтопригодность  C) Долговечность  D) Безотказность  
 E) Сохраняемость

#

Свойство системы или элемента, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и устранению их последствий путем ремонта и технического обслуживания –

A) Надежность  B) Ремонтопригодность  C) Долговечность  D) Безотказность  
E) Сохраняемость

#

Формула  для определения статистической оценки вероятности отказа

А)	Q*(t)=N0 – n(t)            	B) Q*(t)= n(t) / N0                 C) Q*(t)= N0 – n(t) / N0;
D) Q*(t)=(N0 – n(t))/ N0  ;                           E) Q*(t)= N0 /2 .

#

Для  какого распределения среднее время наработки до отказа определяется по формуле     ?

А) Экспоненциального     B) Вейбулла    C)  Рэлея    D) Нормального     E) Пуассона

#

Теория надежности изучает

А) Критерии и количественные характеристики надежности  B) Методы анализа надежности элементов и систем    C) Методы синтеза элементов и систем с заданной надежностью   D) Методы повышения надежности аппаратуры на этапах проектирования и эксплуатации, а также методы испытаний аппаратуры на надежность   E) Все ответы верны.

#

Интенсивность отказов системы с основным соединением элементов для экспоненциального закона выражается через интенсивности отказов элементов и равна

А) Их сумме  B) Их произведению  C)  Среднему арифметическому D) Среднеквадратическому  E) Нет правильного ответа

#

Для какого закона распределения вероятность безотказной работы равна ?

А) Экспоненциального     B) Вейбулла     C)Рэлея     D) Нормального     E) Пуассона

#

Статистическая оценка какого параметра надежности определяется формулой   ?

А) Коэффициент готовности B) Функция готовности     C)  Интенсивность отказов
D) Частота отказов      E) Средняя наработка на отказ

#

Какие значения используются в  критерии согласия Колмагорова

А) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов  B) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и частота отказов C) Наименьшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов D) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и число отказов  E) Наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной и интенсивность отказов

#

Для какого параметра надежности статистическая оценка равна   где n –число отказавших изделий в интервале времени ?

А) Средняя наработка на отказ       B) Вероятность отказав       C)  Частота отказов      D) Интенсивность отказов      E) Коэффициент готовности

#

Для какого закона распределения интенсивность отказов и средняя наработка на отказ -обратные величины?

А) Нормального       B) Вейбулла      C)  Рэлея    D) Экспоненциального    E) Пуассона

#

Как определяется вероятность безотказной работы через вероятность появления отказа Q(t)?

А) P(t) = et/Q(t);   B) P(t) = Q(t)+1;   C) P(t)= Q(t);  D) P(t)= Q(t)et;   E) P(t)=1-Q(t)

#

Какой параметр надежности для распределения Рэлея равен ?

А) Средняя наработка на отказ     B) Вероятность отказав     C)  Интенсивность отказов   D) Частота отказов       E) Коэффициент готовности

#

Для определения вероятности безотказной работы используется следующая статистическая оценка

А P*(t)= n(t) / N0             B) P*(t)=N0 – n(t)     C) P*(t)= N0 –Nср           D) P*(t)= N0 – n(t) / N0    
E) P*(t)=(N0 – n(t))/ N0