МАЗМҰНЫ

| 1 | Басқару объектілерінің күй-жағдайлардың кеңістік әдісмен теңестірілуі | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бірөлшемді детерминерленген объектілердің теңестірілуі | 5 |
| 3 | Жүйе құрылғыларын біріктіру құралы | 8 |
| 4 | RS-485 интерфейс базасында құрау кезінде кабель таңдау тәсілі | 10 |
|  | Әдебиеттер тізімі | 14 |

1 БАСҚАРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КҮЙ-ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ КЕҢІСТІК ӘДІСМЕН ТЕҢЕСТІРІЛУІ

1.1 Басқару объектілерінің математикалық үлгілер түрі

Үлгілер аналитикалық, тәжірибелік және қиылыстырылған тәсілдер арқылы алынуы мүмкін.

Үлгінің сапалық бағасы оның тепе-теңдігінің объектіге сраптамалық жолымен анықталады, көбінесе ортаквадраттық белгісі арқылы

Егер алынған I мәні жасап шығарушыны қанағаттандырмаса, онда басқа дәрежелі теңдеуді таңдайды, таңдау қадамын өзгертіп процедураны қайталайды.

Үлгі алудың негізінде материяның сақталу заңы жатады (энергия, жылу, күш, материалдар ағыны).

Теңестіру процесінде транспорттау, орын ауыстырумен байланысты транспорттық кешігуді; өзгертумен, шикізат пен материалды өңдеумен байланысты технологиялық кешігуді есепке алу қажет.

Үлгілер келесідей болуы мүмкін:

1) объектінің түрне байланысты:

а) сызықты және сызықты емес;

б) үздіксз және дискретті;

в) статикеалық және динамикалық;

г) детерминерленген және стохастикалық.

2) көрсету нышаны бойынша:

а) параметрлік (алгебралық және дифференциалды теңдеулер, беріліс функциялары);

б) параметрлік емес (графиктер, годографтар, графалар, кестелер, өтпелі және жиілік сипаттамалары).

3) арналар саны бойынша

а) бірөлшемді;

б) көпөлшемді.

1.2 Күй-жағдайлардың кеңістік әдісі немесе айнымалыларда күй-жағдайлардың сипаттамасы

Әдістің негізі: n-дәрежелі жай дифференциалды теңдеу  n жүйелі теңдеулер жүйесі бірінші дәрежелі теңдеу ретінде қабылданады. Алынған жүйе толығымен анықталған деп саналады, егер коэффициенттер мен t0 уақыт мезетінде бастапқы шарттар берілсе.

Мысал 1- Қозғалыс жүйесінің дифференциалды теңдеуі берілген. түріндегі еркін қозғалыс өтпелі проесінің өрнегін алу қажет.

Еркін қозғалыс өтпелі процесінің өрнегін келесі тәсіл бойынша аламыз

1.2.1 қозғалыс жүйесінің дифференциалды теңдеуі келесі түрде көрсетілген

(1.1)

X10, X20  бастапқы шарттарымен

Айнымалыларды ауыстырамыз

x0(t) = x1(t)

x1(t) = x2(t)

1.2.2 (1.1) қозғалыс жүйесінің дифференциалды теңдеуін матриалық түрде жазамыз

; ; ;  ;

1.2.3 Өтпелі матрицаны табамыз Ф(р) = [pI–A]-1

Бірлік матрицаны анықтаймыз

1.2.4 Оригиналын табамыз Ф(t) = L-1{Ф(р)}

B = pI – A		;

1.2.5 Ізделінген өрнекті келесі түрде анықтаймыз

===0,5e-t + 0,5e-3t

= –0,5e-t + 0,5e-3t

2 БІРӨЛШЕМДІ ДЕТЕРМИНЕРЛЕНГЕН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ТЕҢЕСТІРІЛУІ

Аналитикалық тәсілдер процестің негізгі жүру білімінде негізделеді. Бірақта көптеген бір-біріне әсер ететін арналары және детерминерленбеген байланысы және кездейсоқ факторы бар объектілер үшін аналитикалық тәсілді қолдану қанағаттанарлық нәтижелер бермейді.

Тәжірибелік тәсілдер белсенді және енжар деп бөлінеді. Белсенді тәсілде объектіні табиғи пайдалану тәртібі қолданады. Белсенді тәртіпте жұмыс істеу процесіне кірісіп, объектінің қасиетіне оң әсер ететін ауытқулар болады, ал енжар тәртіпте тек бақылаудың нтижесі ғана пайдаланылады.

2.1 Тәжірибелік тәсілмен объект үлгісін алудың негізгі кезеңдері

1. Тәжірибенің көлемін жобалау, бақыланатын параметрлердің санын анықтау, өлшеудің еселілігі.

2.  Үлгінің түрін таңдау.

3.  Тәжірибені жүргзу және берілгендерді өңдеу.

4.  Үлгінің коэффициенттерін анықтау.

5.  Алынған коэффициенттердің маңыздылылығын тексеру

6.  Үлгінің объектіге бара-барлығын тексеру.

Егер екі тізбектелген тексерулер теріс нәтиже көрсетсе, онда бірінш екі кезең және тәжірибе қайталанады.

2.2 Бірөлшемді объектілердің статикадағы теңестірілуі

Бірөлшемді объектлердің статикадағы теңестірілуінің негізі кіріс пен шығыс арасындағы байланыстың аналитикалық өрнегін алу болып табылады. Тәжірибе барысында кездейсоқ бөгеттер және тәжірибеден алынған мәндерде шашырау жоқ саналады.

(2.1)

бұл сияқты объектілерге көбінесе полином қолданылады:

Полином  дәрежесін шамамен  аргументтің тұрақты үстелімі кезіндегі тәжірибелі түрде алынған ординатаның айырмасымен анықтайды, осы айырма кіріс өлшемінің барлық өзгеріс диапазонында тұрақты болатын айырма ретіне тең болып алынады.

Мысалы: Ординаталар аралық өзгермейтін айырымдар кезінде 1 дәрежелі полином қабылданады, ал айырымдар аралық өзгермейтін айырымдар кезінде – 2 дәрежелә полином т.с.с.

Оңтайлы болып есептелген қосындысының квадратынан тәжірибелі айырмасы ең кіші болатын үлгі есептелінеді, яғни функционал кішірейеді.

(2.2)

мұндағы  n- тәжірибе саны.

Үлгі коэффициентін анықтау үшін (2.1) теңдеулер жүйесі құрылады.

Есепті қысқарту үшін Xi есептің басын тәжірибелі алынған мәндердің ортасындағы интервалға қояды және Xi-дің симметриялық мәндерін қолданады (бірдей, бірақ таңбасы әртүрлі), сол кезде  тақ дәрежелердің қосындысы нольге тең болады.

Үлгі ретінде 2-ші дәрежелі полином қабылданды деп есептейік.

(2.3)

(2.2) функционал келесі түрде жазылады                                               (2.4)

Дифференциалды теңдеу жүйесн құрамыз

Xi тақ дәрежелерінің қосындысын нолге теңестіре отырып аламыз:

(2.5)

(2.6)

(2.7)

Берілген проблеманы өндіруші шешу үшін арнайы шаралар қолданылуы қажет. Соның ішінде, көптеген өндірушінің қабылдап жібергіштері қалыптастырғыш шығысының ығысу тізбегімен жабдықталғын (7-сурет). Сонымен қатар, жүйе құрамына кіретін барлық қалыптастырғыштардың аударымынан кейін, байланыс  тізбегіндегі пассивті (высокоимпедансное) жағдай OFF (ӨШІРІЛГЕН) қалыбына сәйкес деңгей ұсталып тұрады.

Сурет – 2.1   RS-485 стандарт негізінде жүйені құрастыру кезінде қалыптастырғыштар мен қабылдағыштарды (гальваникалық изоляциясы бар)  біріктіру әдісі.

Қабыстырушы (согласующий) регистр мен ығысу тізбегі бойымен өтетін токты пайдалануды азайту үшін қабыстырушы регистрмен тізбектес сыйымдылығы 0,1 мкФ болатын конденсатор қосыла алады.

3 ЖҮЙЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН БІРІКТІРУ ҚҰРАЛЫ

Құрылғыларды біріктіру құралының қатарына кабельді бұйымдар, біріктіргіштер және қабыстырушы резисторлар енеді және алда байланыс құралы деп аталатын болады.  Байланыс құралдарының шынайы конфигурациясы RS-485 стандартымен бекітілмеген және нақты қосымша бойынша шартталатын міндеттерге байланысты болады. Берілген нұсқамалар құрылғыларды байланыс тізбегіне қосу үшін тармақталу элементтері қолданылмайды деген ұйғарым бойынша шығарылған.

Кабельді таңдау критериилерін анықтаудың негізгі параметрлері

1) алмастыру жылдамдығы, оның мәні ақпараттын тасымалданатын битінің ұзақтығын анықтайды;

2) тасымалданатын екілік сандарды табу үшін қажетті қабылдағыштың кірісіндегі сигналдың ең аз деңгейі;

3) сигналдың бұрмалануының ең үлкен рұқсат етілу деңгейі;

4) байланыс тізбегінің ең үлкен қажетті тартымдылығы;

Сурет 3.1 – қабылдап-тасымалдағыш қалыптастырушы шығысының ығысу тізбегі (Цепи смещения выхода формирователя приемопередатчика).

Ақпараттық бит ұзақтығы (Тb) тасымалданатын екілік жағдайлардың арасындағы өту уақытының минималды рұқсат етілген интервалы арқылы анықталады. Егер сигнал кернеуі тізбекте келесі өту пайда болғанға дейінгі тасымалданатын екілік жағдайға сәйкес деңгейге жетіп үлгермесе, көрсетілген өту қабылдағыш кірісінде небір уақыттық ығысумен пайда болады, ал ол символдар арасындағы бұрмалауға әкеп соқтырады. Кабельді таңдау кезінде алдыңғы фронт ұзақтығының одан әлдеқайда алшақ қабылдағыштың қосылу нүктесіндегі ақпараттық бит (tr/Tb) ұзақтығына қатынасы есепке алыну керек. Қабылдағыш кірісінде болатын сигнал деңгейі  оның сезімталдық шегінен кіші болмауы қажет. Сонымен қатар, кіріс кернеуінің ең кіші мәні артығымен таңдалуы керек. Ол қабылдағыш пен байланыстың рұқсат етілген қателік пайда болу ықтималдығымен, және де қабылдағыш кірісінде сигнал бұрмалануының рұқсат деңгейімен болатын тізбекке әсер етуші кедергілер интенсивтілігіне тәуелді. Кабель параметрлерін анықтау үшін келтірілген факторларды есептей отыра, ең алшақ қабылдағыш кірісіндегі сигналдың ең кіші деңгейін беру керек.

Сигнал бұрмалануы идеал жағдайда тасымалдау кезіндегі жағдайына байланысты оның уақыттық ығысуымен анықталады. Бұрмаланулар санды түрде ақпараттық биттің толық ұзақтығынан пайыздар бойынша өрнектеледі. Кабельді таңдағанда байланыс тізбегінің ең алшақ орналасқан нүктесіндегі қабылдағыш кірісінде бұрмаланудың рұқсат етілген деңгеі есепке алынады.

4 RS-485 ИНТЕРФЕЙС БАЗАСЫНДА ҚҰРАУ КЕЗІНДЕ КАБЕЛЬ ТАҢДАУ ТӘСІЛІ

RS-485 интерфейс базасында жүйені құрау кезінде кабельді бұйым келесі тәсілмен таңдалады

4.1 Алмастыру жылдамдығының міндетті мәніне байланысты ақпараттық бит ұзақтығын келесі формула бойынша анықтайды

( 4.1)

мұнда С — алмастыру жылдамдығы, бит/с

4.2 0,5 – 1В аралығындағы ең алшақ орналасқан қабылдағыш кірісінде болуға тиісті ең кіші сигнал кернеу мәні (U0) беріледі.

4.3  Ең алшақ қабылдағыш кірісінде сигнал бұрмалануының (δ, %) максималды рұқсат деңгейі беріледі.

4.4    Кабель ұзындығының ең үлкен талап етілген мәні беріледі (L, м).

4.5 L ұзындықты кабельдің омдық кедергінің ең үлкен рұқсат етілген мәні келесі формуламен есептелінеді

( 4.2)

мұнда  Ri  - L ұзындықты кабельдің толық омдық кедергісі;

Rc  - кабельдің толқындық кедергісіне тең қабыстырушы резистор кедергісі;

Umin – қалыптастырғыш шығысындағы 1,5 В-ке тең  сигнал кернеуінің ең кіші мәні;

U0 – ең алшақ қабылдағыш кірісінде болатын сигналдың минималды кернеуі.

4.6  Кабельдің толық кедергісін келесі формула бойынша табады:

(4.3)

мұнда rk — кабельдің погонды кедергісі.

4.7  Анықтамалық берілгендерді негізге ала отырып, толқындық кедергісі 5.3.5 пунктіндегідей болатын, ал погонды кедергі 5.3.6 пунктінде есептелгеннен артық емес кабель таңдалынады.

4.8  таңдалынған кабельдің параметрлерін пайдаланып, импульстың алдыңғы фронт ұзақтығын (сигналдың өсу уақыты оның максималды деңгейінің 10%-дан 90%на дейін) есептейді:

(4.4)

мұнда tr  -  ең алшаң қабылдағыштың кірісіндегі алдыңғы фронт ұзақтығы, с;

Сk — кабельдің погонды сыйымдылығы, пФ/м;

Re – келесі формула бойынша анықталатын қалыптастырғыш жүкткмксінің эквивалентті активті кедергісі (Ом)

(4.5)

rk – таңдалынған кабельдің погонды кедергісі, Ом;

L -  кабель ұзындығының максималды қажет мәні, м;

Rвх – қабылдағыштың кіріс кедергісі, Ом;

Rc – кабельдің толқындық кедергісіне тең қабыстырушы резистор кедергісі, Ом;

n -  кабельге қосылатын қабылдағыштардың болжам саны;

4.9 Ең алшақ қабылдағыш кірісінде сигнал бұрмалануының ең нақты мәнін орнатады(δ). Ол 4.8 пунктінде анықталған алдыңғы фронт сигнал ұзақтығының 5.3.1 пунктінде мәні көрсетілген ақпараттық биттің толық ұзақтығына қатынасы, сонымен қатар,  8 суреттегі графикке сәйкес ең алшақ қабылдағыш кірісіндегі сигнал кернеуінің U0 минимал мәнімен анықталады.

Егер 5.3.3 пунктіне сәйкес рұқсат етілген мәннен алынған бұрмалау деңгейі артық болса, кабель таңдауын қайталау керек. Соның өзінде кабель

4.10 пунктінде таңдалынған погонды кедергі мен погонды сыйымдылықтың ең аз мәнінде болуы тиіс. Егер ең үздік параметрлі кабель таңдалынбаса, немесе байланыс желісінің тартымдылығын, немесе ауыстыру жылдамдық мәнін төмендету қажет.

4.1-суретте келтірідген графиктер келесідей ұйғарымдармен құрастырылған: қалыптастырғыштың шығыс ассиметриясы ең жоғарғы мүмкін мәнге ие, қабылдағыш ең жаман рұқсат етілген сезгіштікпен, ал байланыс желісімен оның ең алшақ  нүктелерінің арасында тарайтын сигнал фронттары кері экспонентаға жақын формаға ие. Нақты шарттар бойынша бұрмалаулар графикті құру кезіндегі пайдаланылған ұйғарымдардан өзгеше болуы мүмкін.

Нақты жағдайда өндіруші жиі кері тапсырманы орындауға тиіс болады, ал нақтырақ айтқанда, алынған қабылдап-тасымалдағыштардың техникалық мінездемелері бойынша, байланыс желісінің қажетті тартымдылығы мен стандартты кабель параметрлері бойынша берілгендерді тасымалдау жылдамдығының максималды мүмкін мәнін анықтау.

Мысал 4 – Байланыс желісінің талап бойынша тартымдылығы 1200м болсын. Алмастыру ортасы ретінде  МГШВ 0,35 өткізгіш негізінде экрандалмаған айналмалы жұпты (витая пара) пайдаланады деп ұйғарайық. Одан басқа, МАХ1480В интегралды схемасы негізінде құралған NIM типті OCTAGON SYSTEMS фирмасының қабылдап-тасымалдағышы қолданылады.  Берілгендерді тасымалдау жылдамдығының максималды үлкен мәнін анықтау қажет.

1. Байланыс желісінің толқындық кедергісі 180-200 Ом, ал понгонды сыйымдылық – шамамен 80-100 пФ/м деген ұйғарым бойынша  5.4 формуласы бойынша тасымалданушы ақпарат битінің алдыңғы фронт ұзақтығын есептейік

tr = 2.2(180...200)(80...100)1200 = (38,02...52,08) мкс

МАХ1480В микросхемасы үшін алдыңғы фронт ұзақтығының тасымалданушы ақпараттық биттің толық ұзақтығына рұқсат етілген қатынасы 0,5 болады. Осылайша, максималды мүмкін болатын берілгендерді тасымалдау жылдамдығының максималды мәні келесі қатынаспен анықталатын аралықта жатады

9600,6 бит/с< Смакс<13151,0 бит/с

Егер тасымалдау ортасы ретінде толқындық кедергісі 120 Ом, ал погонды сыйымдылығы — 42 пф/м Belden фирмасының 9842 типті кабелін қолданса, онда максималды мүмкін болатын тасымалдау жылдамдығының мәні шамамен 37594 бит/с болады

Сурет 4.1 – ақпараттық бит ұзақтығының алдыңғы фронт ұзақтығына қатынасына байланысты ең алшақ орналасқан қабылдағыш кірісіндегі сигнал бұрмалану деңгейі

ӘДЕБИЕТТЕР

- Емельянов А.И., Кафник О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов. М.: Энергоатомиздат, 1983 г.

- Бушуев С.Д., Михайлов В.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов. М.: Высш. шк., 1990 г.

- Все необходимое для автоматизации. Каталог ADVANTECH.

М. : Изд-во ПРОСОФТ, 2002. –260с.

- Передовые технологии автоматизации. Каталог 3.0-4.0.

М. : Изд-во ПРОСОФТ, 2000. –300с.

- Передовые технологии автоматизации. Каталог 6.0-7.0.

М. : Изд-во ПРОСОФТ, 2002. –520с.

- Компоненты      для комплексной автоматизации. Каталог SIMATIC ST -70. Алматы : Изд-во SIEMENS. 2001.-1460с.

- Корытин А.С. и др. Автоматизация типовых технологических процессов и установок.  М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Клюев А.С. и др. Наладка систем автоматического регулирования и автоматических регуляторов. М. : Энергоатомиздат. 1988.

- А.М. Беленький и др. Автоматическое управление металлургическими   процессами. М., Металлургия. 1989

- Наладка средств автоматизации и автоматических систем   регулирования.  под. ред. А.С. Клюева. М. : Энергоатомиздат. 1989.-368с.

- Бриллиантов В.В.  Автоматизация производства и контрольно-измерительные приборы. -  М.:  Изд-во «Недра», 1989.-271с.