ПР № 1 ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОХОДКИ ВЫРАБОТКИ ВСТРЕЧНЫМИ ЗАБОЯМИ РЕШЕНИЕМ ОБРАТНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

1.1 Условие задания

Для обеспечения проходки горных выработок маркшейдерская служба производит в подземных условиях разбивочные работы, связанные с перенесением в натуру следующих элементов: точки с заданными координатами и высотой, горизонтального и наклонного расстояний, горизонтальных, наклонных и вертикальных направлений. С помощью выноса этих элементов в натуру можно решать комплекс задач по обеспечению проходки горных выработок, а именно: 1) указание в натуре места заложения выработок; 2) задание направлений выработкам, в том числе, проходимым встречными забоями, в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 3) разбивка криволинейных участков выработок.

Данная задача осуществляется на основе решения обратной геодезической задачи, с дальнейшим определением соответствующих разбивочных элементов (линейных и угловых).

Исходные данные:

ДАНО: координаты точек А и В

ХА = 720,28 + 0,1*n 			ХВ = 780,72 + 0,08*n

УА = 290,56 + 0,2*n 			YB = 210,81 + 0,15*n

ZA = 356,20 + 0,05*n			ZB = 357,71+0,04*n

α(25-А) = 280°25',7

n - номер варианта

НАЙТИ:

- угол, под которым должно быть задано горизонтальное направление для проходки выработки из точки А;

- уклон, под которым должна быть пройдена выработка из точки А.

1.2 Методические указания

Данную задачу необходимо решать в следующей последовательности

1) По известным координатам x и y двух точек А и В выработки необходимо найти дирекционный угол αАВ, путем решения обратной геодезической задачи:

.

При этом будет найден острый угол rАВ соответствующий дирекционному углу αАВ.

Для нахождения дирекционного угла необходимо определить наименование четверти, в которой находится определяемый угол. Это можно сделать по следующей таблице 1.1, по соотношению знаков Δx и Δy.

800

700

200

300

23

В

А

25

24

22

Рисунок 1.1 - Схематический план горных выработок

Таблица 1.1 - Зависимость румбов от знаков приращения координат

| Знак Δx | + | + | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знак Δy | + | - | - | + |
| Наименование четверти | CВ | ЮВ | ЮЗ | СЗ |
| Формула вычисления α по r | α = r | α =180- r | α = r+180 | α = 360- r |

2) По дирекционным углам αАВ и αА-25 можно найти разбивочный угол , который надо отложить от направления А-25 по часовой стрелке для задания горизонтального направления выработки:

= αА-В - αА-25.

Следует отметить, что нам известен дирекционный угол α25-А, чтобы от него перейти к необходимому углу αА-25 надо прибавить или отнять 1800

αА-25 = α25-А ± 1800

3) Для определения уклона, под которым должна быть пройдена выработка АВ, необходимо найти разность отметок точек В и А:

ΔZ = ZВ  - ZА.

Необходимое расстояние АВ для вычисления уклона может быть определено из следующих выражений:

,

,        .

Требуемый уклон i определяется:

.

1.3 Пример решения варианта №40

ХА = 720,28 + 0,1·40 = 724,28 м 	ХВ = 780,72 + 0,08·40 = 783,92 м

УА = 290,56 + 0,2·40 =  298,56 м	YB = 210,81 + 0,15·40 = 216,81 м

ZA = 356,20 + 0,05·40 = 358,20 м	ZB = 357,71+0,04·40 = 359,31 м

1)

rАВ = 53º53'15'' СЗ

αАВ = 360 – rАВ = 306º06'45''

2) αА-25 = 280º25,7' – 180 = 100º25',7

= αАВ – αА-25 = 306º06,7' – 100º25',7 = 205º41',0

3)  м

4) ΔZАВ = ZВ  - ZА = 359,31 – 358,20 = 1,11 м

.