Практическая работа №1

## Тема: Природно-климатическая характеристика района  проектирования.

## Необходимо выполнить:

- Дать краткую характеристику следующим природным факторам:

## - Климат;

## - Рельеф;

## - Инженерно-геологические условия, грунты, дорожно-строительные материалы;

## - Гидрография, гидрология, гидрогеология;

## - Почвы и растительность.

## 2. Исходные данные:

| ## Вариант | ## Район проектирования |
| --- | --- |
| ## 1 | ## г. Кустанай |
| ## 2 | ## г. Талдыкорган |
| ## 3 | ## г. Уральск |
| ## 4 | ## г. Кокшетау |
| ## 5 | ## г. Экибастуз |
| ## 6 | ## г. Актау |
| ## 7 | ## г. Актобе |

## 3. Построить розу ветров района стройтельства автомобильной дороги.

Раздел должен содержать краткий инженерный анализ основных физико-географических условий: климат, рельеф, гидрография, гидрология, гидрогеология, инженерная геология и качественную и количественную оценку их производных.

### 3.1 Климатические условия

В пояснительной записке отражается в объеме, достаточном для принятия проектных решений, оценка следующих дорожных критериев: сезонные изменения температур; направление, повторяемость и скорости ветров, в том числе метелей; количество осадков; толщина снегового покрова; глубина промерзания и др. Данные сводятся в соответствующие таблицы, по ним разрабатывается чертежи розы ветров (январь, июль) и дорожно-климатический график, принимаются предварительные решения по выбору направления трассы и назначению рабочих отметок земляного полотна. Подраздел следует выполнять, используя данные СНиП «Климатология и геофизика».

### 3.2 Рельеф

В соответствии с регионом проектирования приводится краткое описание общего рельефа местности, используя данные энциклопедических справочников. Конкретные элементы рельефа устанавливаются и характеризуются с точки зрения их влияния на проектные решения на основе анализа топографической карты выданной в задании студентам. При этом обращается внимание на:

- основные формы рельефа и их категории применительно к проектированию дорог;

- участки с большими продольными уклонами и резкой расчлененностью рельефа с перепадом высот более 50м на расстоянии не более 0,5км;

- на экспозицию склонов.

### 3.3 Инженерно-геологические условия, грунты, дорожно-строительные материалы

В этом подразделе на основании данных энциклопедических и других источников, а так же карты представляются: общее геологическое строение района проектирования; виды грунтов и их характеристика с точки зрения пригодности для возведения земляного полотна и в качестве его основания; места расположения сосредоточенных грунтовых резервов и карьеров; расположение и наличие местных дорожно-строительных материалов (камня, песка, гравия и др.); сведения о разных отраслях промышленности (горнодобывающей, металлургической и др.), как источников получения отходов и побочных продуктов, применяемых для дорожного строительства.

### 3.4 Гидрография, гидрология, гидрогеология

Гидрографическая сеть региона проектирования [наличие постоянно действующих водотоков] оценивается в общем по энциклопедическим источникам и конкретно по заданной карте с целью: установления возможных мест их пересечения с проектируемой дорогой; определения типов и отверстий искусственных сооружений.

### 3.5 Почвы и растительность

Основой для анализа почв и растительности является особенности ландшафтно-географической зоны района проектирования и заданная топографическая карта, при этом оцениваются сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и др. с целью выбора оптимальных решений по проложению проектной линии в пространстве, с точки зрения экологичности проекта, возможности создания снегозащитного и декоративного озеленения.

На основании данных климата района проектирования ведется построение розы ветров.

Роза ветров- это векторная диаграмма, описывающая ветровой режим по многолетним наблюдениям в метеорологии и климатологии. Он напоминает многоугольник, в котором длина лучей, расходящихся в разные стороны от центра диаграммы (румбы горизонта), пропорциональна повторению ветров этих направлений (откуда"ветер"). Направление ветра учитывается при строительстве взлетно-посадочных полос воздушных причалов, автомобильных дорог, планировке населенных пунктов (целевое ориентирование зданий и улиц), оценке взаимного расположения жилого массива и промышленных зон (с точки зрения направления транспортировки примесей из промышленной зоны) и многих других хозяйственных задач (агрономия, лесное и парковое хозяйство, экология и др.).

Построенная по фактическим данным наблюдений Роза ветров позволяет определить направление господствующего или господствующего ветра по длине лучей построенного многоугольника, со стороны которого в эту область часто поступает воздушный поток. Поэтому настоящая Роза ветров, построенная на основе ряда наблюдений, может иметь значительные различия в длине различных лучей.

Помимо направления ветра может указывать частоту ветра (по определенному признаку — в день, месяц, год), а также силу ветра, продолжительность ветра (минут в день, минут в час). Кроме того, розы ветров могут быть как для обозначения средних, так и для обозначения максимальных значений. Вы также можете создать сложную розу ветра, которая будет представлять собой диаграммы двух или более параметров.

Уважаемый студент!!! Каждая работа начинается с титульного листа, где указывается наименование университета, номер и тема практической работы, Ф.И.О. студента и преподавателя и год выполнения работы.