Тест

1.Колонкалы бұрғылау туралы түсінік?

А) Ұңғыны керн алу арқылы бүрғылау;

В) Ұңғыны жуу арқылы бұрғылау;

С) Ұңғыны керн алмау арқылы бұрғылау;

Д) Ұңғыны колонкалы шнекпен бұрғылау;

Е) Ұңғыны құбырбұрғылаумен бұрғылау.

2.Қандай жағдайларда ұңғының барлық бұрғылау аралықтарында керн алу қажет?

А) іздеу жұмыстары сатысында.

В) болжамды барлау сатысында;

С) бөлшектенген барлау сатысында;

Д) болжамды және бөлшектенген барлау сатысында;

Е) іздеу жұмыстары мен болжамды барлау сатысында;

3.Гидросоққылау бұрғылау түрінің қолдану аймағы?

А) орташа және қатты жыныстарда тереңдігі 100 метрге дейін;

В) қатты және берік жыныстарда;

С)жұмсақ және орташа жыныстарда тереңдігі 100метрге дейін;

Д)тек қана жұмсақ жыныстарда;

Е)тек қана жұмсақ жыныстарда.

4.Пневмосоққылау бұрғылау түрінің қолдану аймағы?

А)қатты және берік жыныстарда;

В)тек қана жұмсақ жыныстарда;

С)тек қана орташа жыныстарда;

Д)жұмсақ және орташа жыныстарда;

Е)әртүрлі деңгейдегі жыныстарды

5.Соққылама бұрғылаудың қолданылуы?

А)бұрғылаудың техникоөэкономикалық көрсеткіштерін жоғарлату мақсатымен;

В)бұрғылауда механикалық жылдамдығын көтеру мақсатымен;

С)шашыраңқы және сирекметалды кенорында барлау кезінде;

Д)кернді көтерудегі уақытты азайту мақсатымен;

Е)мұнай және газ кенорындарын барлау кезінде.

6.Шнекті бұрғылау тәсілі жатқызылады?

А) дірілдеме тәсіліне;

В)соққылама-айналма тәсіліне;

С)бұрғылаудың соққылама түріне;

Д) айналма тәсіліне;

Е)пенетрациалды бұрғылауға.

7.Қатты қорытпалы коронкалармен бұрғылау қолданылады:

А)жұмсақ орташа және қатты жыныстарда кернді алумен ұңғыны бұрғылау;

В)ұңғыны қатты және орташа жыныстарда кернді алмау арқылы бұрғылау;

С)ұңғыны кернді алу арқылы тек қана жұмсвқ жыныстарды бұрғылау;

Д)ұңғыны кернді алмай әртүрлі тау жыныстарында бұрғылау;

Е)ұңғыны кернді алу арқылы өте берік жыныстарда бұрғылау.

8.Ұңғыны алмазды коронкалармен бұрғылау қолданылады:

А) ұңғыны кернді алу арқылы әртүрлі жыныстарда бұрғылауда;

В) ұңғыны кернді алу арқылы қатты және берік жыныстарда бұрғылауда;

С)ұңғыны түгел түбіне дейін әртүрлі жыныстарда бұрғылауда;

Д)ұңғыны кернді алмай қатты және берік жыныстврда бұрғылау;

Е)ұңғыны түгел түбіне дейін әртүрлі

9.Шегендеуші құбырлар келесі үшін арналған:

А) цементті ертіндіні айдау үшін;

В)жуу сұйығын беру үшін;

С) ұңғының қабырғаларын бекіту үшін;

Д)тампонажды материалдарды айдау үшін;

Е)қажетті осьтік күш үшін.

10.Қабырғалы қатты қорытпалы коронкалар қолданылады:

А)жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін;

В)орташа және қатты жыныстарды бұрғылау үшін;

С)жұмсақ, орташа және қатты жыныстарды бұрғылау үшін;

Д)қатты және берік жыныстарды бұрғылау үшін;

Е)орташа абразивті жыныстарды бұрғылау үшін.

11.Қатты қорытпалы коронкалардың дұрыс түрлерін атаңыз

А)баспалдақ тәрізді, импрегнированные, бірқабатты.

В)импрегнированные, резбалы, қабырғалы;

С)өзін-өзі қайрайтындар, көпбағаналы, бірқабатты;

Д)көпқабатты,резбалы, импрегнированные;

Е)қабырғалы, резбалы, өзін-өзі қайрайтын;

12.Алмазды коронкалардың дұрыс түрлерін атаңыз

А)өзін-өзі қайрайтындар, көпбағаналы, бірқабатты;

В)импрегнированные, резбалы, қабырғалы;

С)бірқабатты, импрегнированные, көпқабатты;

Д)көпқабатты,резбалы, импрегнированные;

Е)баспалдақ тәрізді, импрегнированные, бірқабатты

13.Алмазды коронкалар қолданылады:

А)ұңғыны кернді алу арқылы қатты және берік жыныстарда бұрғылауда;

В)ұңғыны кернді алу арқылы әртүрлі жыныстарда бұрғылауда;

С)ұңғыны түгел түбіне дейін әртүрлі жыныстарда бұрғылауда;

Д)ұңғыны кернді алмай қатты және берік жыныстврда бұрғылау;

Е)ұңғыны түгел түбіне дейін әртүрлі

14.Бұрғы құбырлары қандай материалдардан жасалған?

А)бетонды;

В)асбоцементті;

С)пластмасты;

Д)стальді;

Е)барлық аталған материалдардан.

15.Бұрғы құбырларын қосу түрлері

А) дәнекерлеу көмегімен.

В) тек қана «құбыр құбырда» тәсілімен;

С)тек қана муфталы-кілтенетін қосылулар;

Д)тек қана нипелді қосылулар;

Е) муфталы-кілтенетін, нипелді, «құбыр құбырда»;

16.Бұрғы құбырларымен жүргізілетін басты жұмыстар түрлері

А)остік салмақ беру үшін;

В)апаттарды жою үшін;

С)тампонажды материалдарды жеткізу үшін;

Д)берілген бағыттағы ұңғы трассасын ұстап қалу үшін;

Е)ұңғыға геофизикалық аспаптарды түсіру үшін.

17.Ауырлатылған бұрғы құбырлары не үшін қолданады?

А) бұрғы құбырлардың төменгі колонна бөлігін созу үшін;

В) жоғары аталған мақсаттар үшін;

С)тек қана қажетті остік салмақ беру үшін;

Д) ұңғыларды тапмождау және цементтеу үшін;

Е)апатты жою үшін.

18. Айналмалы бұрғылау үшін негізгі режим параметрлері

А) жыныс талқандаушы аспап түрі, жуу сұйығының параметрлері;

В)снарядтың септік массасы, лақтыру биіктігі, бірлік соққылаудың энергиясы;

С)остік салмақ, снарядтың есептік массасы, соққылау мөлшері;

Д) остік салмақ, айналу жилігі, жуу сұйығының мөлшері;

Е)түбінің бірлік ауданына меншікті салмақ мөлшері.

19. Арқанды-соққылама түрінің негізгі режим параметрлері

А) снарядтың есептік массасы, лақтыру биіктігі, соққының жилігі;

В)снарядтың есептік массасы, лақтыру биіктігі, бірлік соққылаудың энергиясы;

С)остік салмақ, снарядтың есептік массасы, соққылау мөлшері;

Д)жыныс талқандаушы аспап түрі, жуу сұйығының параметрлері;

Е)түбінің бірлік ауданына меншікті салмақ мөлшері.

20.Қозғалмалы штангаларды не үшін қолданылады?

А) жыныс талқандаушы аспапқа остік салмақты төмендету үшін;

В)жыныс талқандаушы аспапқа остік салмақты жоғарлату үшін;

С) тұрып қалған қашауды шығару үшін;

Д)снарядтың салмағын жоғарлату үшін;

Е)құбыр колонасының төменгі бөлігін созу үшін.

21. Арқанды-соққылама бұрғылау үшін бұрғы снарядының тізіміне не кіреді?

А) қашау, ауырлатылған бұрғы құбырлары және бұрғы құбырлар колоннасы;

В)қашау, колонкалы құбыр, өткізгіш және бұрғы құбырлары;

С)коронка, кеңейткіш, өткізгіш және бұрғы құбырлары;

Д) қашау, соққылама штанга, қозғалмалы штанга, арқанды кілт;

Е)қашау, кеңейткіш, АБҚ, шламды құбырлар мен бұрғы құбырлардың коллонасы.

22.Соққылама бұрғылау кезінде ұңғы түбінде бұзылған жыныстарды тазалау қалай жүзеге асады?

А)желонкамен;

В)ауа үрлеуімен;

С)шнекпен;

Д)сазды ертіндімен жуу арқылы;

Е)шламды құбырлармен.

23. Шарошкалы қашау қандай тау жыныстарын бұрғылау үшін қолданады?

А) жұмсақ, орташа және қатты тау жыныстарды.

В)қатты, берік және өте қатты тау жыныстарды;

С)орташа, қатты және берік жыныстарды,

Д)абразивті тау жыныстарды;

Е) барлық тау жыныстар түрлеріне;

24.Бұрғы сорапының өнімділігін бақылау түрлері

А) сору биіктігін өзгертумен;

В)цилиндр санын өзгертумен;

С) екі өту жолдарын, поршинның өту ұзындығын және поршин ауданын

өзгертумен;

Д)компенсатор көлемін жоғарлатумен;

Е)компенсатор көлемін төмендетумен.

25.Шарошкалы қашаулар жұмыс принципіне қарай келесідей бөлінеді:

А)талқандаушы және талқандаушы – тесуші әрекет;

В)соққылама – айналмалы әрекет;

С)кесуші әрекет;

Д)ауыстырушы әрекет;

Е)соққылама әрекет.