1. Шарошкалы қашаулардағы сандар мен әріптер нені білдіреді, 1В-190С?

А)1- қашау модификациясы, В- өңделген завод шифрі, 190- бұрғылау диаметрі, С- орташа тау жыныстар үшін;

В)1- шарошкалар саны, В- өңделген завод шифрі, 190- шарошканың бір диаметрі, С- қашаудың жұмыс принципі;

С)1- өңделген завод шифрі, В- қатты ерітпелер маркасы, 190- бұрғылау диаметрі, С- орташа тау жыныстар үшін;

Д)1- шарошкалы материалдардың қаттылық түрі, В- қатты ерітпелер маркасы, 190- қашау диаметрі, С- қашаудың жасау принципі;

Е) 1- қашау модификациясы, В- қатты ерітпелер маркасы, 190- 1 шарошканың диаметрі, С- ортша тау жыныстар үшін;

2. Ұңғыны бұрғылау кезінде кездесетін шиеленістер түрін көрсетіңіз

А) колонкалы құбырдың бөлінуі;

В) ұңғы қабырғаларының бұзылуы;

С) жыныс талқандаушы аспаптың сынуы;

Д) бұрғы құбырлардың бұзылуы;

Е) барлық аталған жағдайлар.

3. Апатты аспаптарға не жатады?

А) элеватор наголовниктері;

В)құбырайналғыш кіріктіруші және шығыстырушы вилкалар;

С) құбыр кесуші мөрді бақылау;

Д)коронкалы және шарнирлі кілттер;

Е)СПО жүргізу үшін аспаптар.

4. Қандай апат аспабымен ұңғымадан арқан көтеріледі?

А) құбырұстаушылармен

В) мөрмен;

С)тіркеушімен;

Д)колоколмен;

Е) ершпен;

5.Қандай жағдайларда жуу сұйығының жұтылуы болады?

А) егер гидростатикалық қысым қабатқа қарағанда жоғары болса;

В) егер қабат қысымы ұңғымадағы сұйық бағанасының гидростатикалық

қысымынан жоғары болса;

С) гидростатикалық қысым қабат қысымымен тең болса

Д) бұрғы снарядының айналу жилігі жоғары болған кезде;

Е) жуу сұйығын көп беру кезінде.

6.Тау жыныстарының механикалық қасиетiнiң негiзгi көрсеткiштерiн штампты батыру тәсiлiмен анықтауды кiм жасаған:

А) А.Н.Попов.

В) Б.Е.Воздвиженский.

С) В.В.Ржевский.

D) Л.А.Шрейнер.

E) Г.Я.Кутузов.

7. Тау кен мамандығы студенттерiне арналған тау жыныстарының физикалық негiздерi” оқулығын кiм шығарған:

А) В.В.Ржевский, Г.Я.Новик.

В) Б.Е.Воздвиженский.

С) Г.Я.Кутузов.

D) А.Н.Попов.

E) М.Р.Мавлютов.

8.Тау жыныстарының қасиеттерінің классификациясын, физико-

геологиялық және физико техникалық топтарға бөлiп жасаған кiм:

А) Б.Е.Воздвиженский.

В) В.В.Ржевский.

С) Г.Я.Кутузов.

D) С.С.Сулакшин.

E) А.Н.Попов.

9.Тереңдiгiмен салыстырғанда қима өлшемi кiшi жер қыртысында

жасалған тау қазбасы қалай аталады:

А) Шпур.

В) Ұңғы.

С) Шурф.

D) Құдық.

E) Оқпан.

10. Ұңғыны құру кезiнде қандай операциялар жүргiзiледi:

А) Ұнғыны бастау, бұрғылау, ұңғыны жою.

В) Қондырғыны орнату, бұрғылау, қондырғыны түзеу.

С) Ұңғы түбiн бұзу шламнан тазарту, ұнғының қабырғасын бекiту.

D) Аспапты түсiру, бұрғылау, аспапты көтеру.

E) Бұрғылау, каротаж, аспапты көтеру.

11. Инженерлiк-геологиялы ұнғы, арнауына байланысты қандай топқа

кiредi:

А) Геологиялық барлама.

В) Ізденiс.

С) Техникалық.

D) Пайдалану.

E) Геотехникалық.

12.Ұңғы құрудағы технологиялық аспаптың арналуы қандай:

А) Ұңғының теңдiгiн көбейту.

В) Бұрғылаудағы негiзгi операцияларды орындау.

С) Ұңғыны бекiту және ұңғы түбiн бұзу.

D) Ұңғының түбiндегi тау жынысын талқандау.

E) Берiлген бағытта түбiн тереңдету.

13. Кен денесiнiң морфологиясын зерттеуге және кен қорын есептеуге

арналған ұңғыны қалай аталады:

А) Параметриялық.

В) Ізденiс.

С) Картаға түсiру.

D) Барлама.

E) Құрылымдық.

14. Геологиялық құрылымның iрi геоструктуралық элементтерiн

анықтайтын ұңғы қалай аталады:

А) Тiрек.

В) Параметрлiк.

С) Ізденiс.

D) Картаға түсiру.

E) Құрылымдық.

15. Ұңғының ұзындығының бұрғылауға және көтерiп-түсіруге кеткен

уақытқа қатынасын қалай атайды:

А) Бұрылаудың циклдiк жылдамдығы.

В) Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы.

С) Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.

D) Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы.

E) Бұрғылаудың рейстiк жылдамдығы.

16. Бұрғыланған аралықтың тек қана бұрғылауға кеткен уақытқа

қатынасы қалай аталынады:

А) Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.

В) Бұрғылаудың рейістік жылдамдығы.

С) Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы.

D) Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы.

E) Бұрғылаудың циклдық жылдамдығы.

17. Ұңғының бұрғылауға кететін уақытпен қоса бұрғы қондырғысының

монтаж-демонтажына кететін уақытты ескеретін бұрғылау жылдамдығы:

А) Бұрғылаудың циклдық жылдамдығы.

В) Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы.

С) Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.

D) Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы.

E) Бұрғылаудың рейстік жылдамдығы.

18. Таза бұрғылауға кететін уақытпен қоса көтеріп-түсіру

операцияларына және ұңғы ішінде жүргізілетін зерттеулерге кететін уақытты

ескеретін бұрғылау жылдамдығы қалай алынады:

А) Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы.

В) Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы.

С) Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.

D) Бұрғылаудың рейстік жылдамдығы.

E) Бұрғылаудың циклдық жылдамдығы.

19. Таза бұрғылауға кететін уақытпен қоса көтеріп-түсіру

операцияларына, ұңғы ішіндегі зерттеулерге кететін және аварияларды

жоюға кететін уақыттарды ескеретін бұрғылау жылдамдығы қалай

аталынады:

А) Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы.

В) Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.

С) Бұрғылаудың рейстік жылдамдығы.

D) Бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы.

E) Бұрғылаудың циклдық жылдамдығы.

20. Ұңғының зениттік бұрышы деген не:

А) Вертикальмен берілген нүктеден ұңғыға жүргізілген жанама арасындағы вертикаль жазықтықтағы бұрыш.

В) Магниттік меридианмен ұңғының горизонталь проекциясының

арасындағы бұрыш.

С) Вертикаль мен ұңғының траекториясы арасындағы бұрыш.

D) Апсиадаль жазықтықпен вертикаль арасындағы бұрыш.

E) Горизонталь жазықтықта өлшенген солтүстік пен оңтүстікті қосатын

бағыт пен апсидаль жазықтықтың жер бетіне түсірілген проекциясы

арасындағы бұрыш.

21. Ұңғының азимуттық бұрышы деген не:

А) Горизонталь жазықтықта сағат тілі бағытында өлшенген меридианның солтүстік ұшымен ұңғының горизонталь жазықтыққа проекциясы арасындағы бұрыш.

В) Ұңғының траекториясымен вертикаль арасындағы бұрыш.

С) Апсидаль жазықтықпен вертикаль арасындағы бұрыш.

D) Магниттік меридианмен ұңғы трассасының вертикаль жазықтыққа

проекциясы арасындағы вертикаль жазықтықта өлшенген бұрыш.

E) Ұңғының траекториясы мен меридиан арасындағы бұрыш.

22. Бұрғылаудың механикалық жылдамдығын өсіру үшін бұрғы

жабдықтары өзгермей тұрғанда:

А) Ұңғы каротажының уақытын қысқарту.

В) Бұрғы құралын көтеріп-түсіру операцияларын механизациялау.

С) Бұрғылау жұмыстарындағы дағдарыстармен аварияларды жою.

D) Бұрғы қондырғысын монтаждау-демонтаждау уақытын қысқарту.

E) Жынысталқандағыш құралдың конструкциясын жетілдіру керек.

23. Тау жынысының талқандалу тәсiлiнiң классификациясының негiзi

неде:

А) Сыртқы күштi беру тәсiлi.

В) Жынысқа берiлетiн сыртқы күш.

С) Жынысқа берiлетiн энергия түрi.

D) Тау жынысының талқандалу сипаты.

Е) Тау жынысына берiлетiн механикалық алаң.

24. Егер тау жынысын талқандаушы аспапқа статикалық күш пен

айнымалы момент әсер етсе, онда бұл бұрғылаудың қай тәсiлiне жатады:

А) Соққы.

В) Айналмалы.

С) Соқққылы- айналмалы.

D) Пенетрациялық.

E) Дiрiлдетiп.

25. Жыныс талқандаушы аспапқа динамикалық күш анықталған жиiлiкпен

берiлетiн болса, онда бұл тәсiл қалай аталады:

А) Соққылама (дiрiл соққылама).

В) Соққылама – айналмалы.

С) Айналмалы.

D) Пенетрациялық.

E) Дiрiлдi.