Практическая работа №3

Оценка транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог

Основным условием комплексной оценки транспортно – эксплуатационного состояния дороги (ТЭС АД) является соблюдение всех нормативных требований к параметрам и характеристикам автодороги, которые приняты за её потребительские свойства.

Конечным результатом оценки является обобщённый показатель качеств и состояния дороги (ПД), включающий в себя комплексный показатель транспортно – эксплуатационного состояния дороги Тэс (КПД) – это основной показатель и дополнительные показатели – показатель инженерного оборудования и обустройства Ко (КОБ) и показатель уровня эксплуатационного содержания дороги Р (КЭ):

ПД=ТэсКоР

ПД=КПД.КОБ.КЭ,

Данные показатели приняты за критерии оценки качества и состояния дороги. Они позволяют провести сравнительный анализ фактических показателей потребительских свойств дороги с нормативными и определить величину возможного отклонения.

В неблагоприятных погодных условиях осенне-весеннего периода года допускается снижение требований к показателю транспортно-эксплуатационного состояния дороги (Тэс), но не более чем на 25%. Эти значения принимают за предельно допустимые (Тэс (пр)). Фактические значения Тэс могут колебаться от 0,17 до 1,25 и более (таблица 3.1.1).

Технический уровень и эксплуатационное состояние дороги удовлетворяют требованиям нормативных документов в случае соблюдения следующего условия:

Тэс ≥ Тэс (н)

где Тэс (н) – нормативное значение комплексного показателя технического уровня и эксплуатационного состояния дороги (нормативные значения представлены в таблице 3.1.1).

При этом следует выделять участки, перегоны или дорогу в целом, на которых величина Тэс ниже предельно допустимого значения, что свидетельствует о необходимости оперативного проведения ремонтных мероприятий:

Тэс < Тэс (пр)

где Тэс (пр) – предельно допустимое значение основного комплексного показателя технического уровня и эксплуатационного состояния дороги (см. таблицу 3.1.1).

Требования по обеспечению инженерным оборудованием и необходимым обустройством дороги следует считать достаточным при соблюдении условия: Ко = 1.

При Ко < 1 инженерное оборудование и обустройство дороги не обеспечивает требованиям нормативных документов. Фактические значения величины Ко могут находится в пределах от 0,85 до 1.

Требования к эксплуатационному содержанию дороги следует считать обеспеченными в случае соблюдения следующего условия:

Р ≥ Рз

где Рз – задание по качеству содержания дороги, сети дорог региона или области в процентах.

Величина Р определяется в соответствии с инструкцией ПР РК 218-19-00.

Таблица 3.1.1 – Нормативные и предельно допустимые значения комплексного показателя технического уровня и эксплуатационного состояния дороги

| Техническая категория дороги | Значения Тэс (н) и Тэс (пр) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на основном протяжении |  | на затрудненных участках |  |  |  |
|  |  |  | пересеченная местность |  | горная местность |  |
|  | Тэс (н) | Тэс (пр) | Тэс (н) | Тэс (пр) | Тэс (н) | Тэс (пр) |
| I-a | 1,25 | 0,94 | 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,50 |
| I-б, II | 1,00 | 0,75 | 0,83 | 0,62 | 0,50 | 0,38 |
| III | 0,83 | 0,62 | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,33 |
| IV | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
| V | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,17 |

Окончательное решение по обеспечению требуемых потребительских качеств дороги и ее транспортно-эксплуатационного состояния принимается исходя из вышеописанных условий по трем показателям.

Определение показателя технического уровня и эксплуатационного состояния дороги

С этой целью определяют одиннадцать частных коэффициентов обеспеченности расчетной скорости:

- Крс1 - учитывающий влияние ширины основной укрепленной поверхности дороги (для моста ширина его габарита);

- Крс2 - ширины и состояния обочин;

- Крс3 - интенсивности и состава движения транспорта;

- Крс4 - продольных уклонов и видимости поверхности дороги;

- Крс5 - радиусов кривых в плане и уклона виража;

- Крс6 - ровности покрытия;

- Крс7 - сцепных качеств покрытия;

- Крс8 - состояния и прочности дорожной одежды;

- Крс9 - ровности в поперечном направлении (глубину колеи);

- Крс10 - безопасности движения;

- Крс11 - грузоподъемности мостов.

Частный коэффициент Крс1 определяют по величине чистой, фактически используемой для движения ширины укрепленной поверхности Вф, в которую входят ширина проезжей части и ширина краевых укрепленных полос (основная укрепленная поверхность дороги) за вычетом ширины полос загрязнения на кромках проезжей части или краевых полос:

Вф = В + (2a - в)

где В - ширина проезжей части, м;

а - ширина краевой укрепленной полосы, м;

в - суммарная ширина полосы загрязнения с двух сторон основной укрепленной поверхности дороги (по данным обследования).

На мостах, путепроводах и эстакадах:

Вф = Г - 3 hб

где Г - габарит моста, путепровода или эстакады, м;

hб - высота бордюрного камня, м.

Ширину проезжей части, краевых укрепленных полос, габарит моста и суммарную ширину загрязнения определяют непосредственно при обследовании дорог (по заданию).

При этом на выделенном участке допускается колебание величины Вф в пределах ± 0,15 м, а для расчета принимается среднее значение. В случае больших отклонений на участке его разделяют на локальные участки.

Значения Крс1 в зависимости от ширины чистой, фактически используемой для движения укрепленной поверхности Вф определяют по таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Значения частного коэффициента обеспеченности расчетной скорости Крс1, учитывающего влияние ширины основной укрепленной поверхности дороги для двухполосных дорог

| Ширина основной укрепленной поверхности, м | Интенсивность движения, авт./сут. (физических ед.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 600 | 600-1200 | 1200-3600 | 3600-10000 |
| 4,50 | 0,58 | 0,25 | - | - |
| 4,75 | 0,68 | 0,33 | - | - |
| 5,0 | 0,79 | 0,41 | - | - |
| 5,25 | 0,88 | 0,50 | - | - |
| 5,50 | 1,0 | 0,58 | - | - |
| 5,75 | 1,10 | 0,64 | - | - |
| 6,0 | 1,20 | 0,75 | 0,65 | - |
| 6,25 | 1,25 | 0,84 | 0,71 | - |
| 6,50 | - | 0,93 | 0,78 | 0,61 |
| 6,75 | - | 1,0 | 0,85 | 0,68 |
| 7,0 | - | 1,07 | 0,91 | 0,75 |
| 7,25 | - | 1,13 | 0,98 | 0,82 |
| 7,50 | - | 1,19 | 1,05 | 0,88 |
| 7,75 | - | 1,25 | 1,12 | 0,94 |
| 8,0 | - | 1,30 | 1,18 | 1,0 |
| 8,25 | - | - | 1,25 | 1,05 |
| 8,50 | - | - | 1,30 | 1,10 |
| 8,75 | - | - | - | 1,15 |
| 9,0 | - | - | - | 1,20 |
| 9,25 | - | - | - | 1,25 |
| 9,50 | - | - | - | 1,30 |

Частный коэффициент Крс2 определяют по величине ширины обочины в соответствии с таблицей 3.1.3. В общем случае в состав обочины входит краевая укрепленная полоса, укрепленная полоса для остановки автомобиля и прибровочная полоса.

За характерные по ширине обочин принимают отрезки дороги с одинаковой шириной обочин. Если ширина правой и левой обочин разная, в расчет принимают меньшую. При выделении характерных участков не учитывают колебания ширины обочины в пределах до 0,10 м при общей ширине обочины до 1,5 м, и в пределах до 0,20 м при ширине обочины более 1,5 м.

В случае изменения ширины обочины на величину, больше указанных (0,1 м и 0,20 м), участок выделяют в характерный.

В случае, когда на всей ширине обочины устроен один тип укрепления, значения Крс2, принимают по таблице 3.1.3 в зависимости от общей ширины обочины для данного типа укрепления. Аналогично принимают значения Крс2 при отсутствии укрепления на всей ширине обочины.

Таблица 3.1.3 – Значения частного коэффициента обеспеченности расчетной скорости Крс2, учитывающего влияние ширины и состояния обочин

| Ширина обочины (включая краевую укрепленную полосу), м | Тип укрепления обочины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а/б; ц/б; обработка вяжущими | слой щебня или гравия | засев трав | обочины не укреплены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 0,40 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| 0,50 | 0,64 | 0,44 | 0,42 | 0,35 |
| 0,75 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,40 |
| 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
| 1,25 | 0,90 | 0,76 | 0,65 | 0,55 |
| 1,50 | 0,95 | 0,82 | 0,70 | 0,60 |
| 1,75 | 1,0 | 0,86 | 0,75 | 0,65 |
| 2,00 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
| 2,25 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 |
| 2,50 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 2,75 | 1,20 | 1,05 | 0,95 | 0,85 |
| 3,00 | 1,25 | 1,10 | 1,0 | 0,90 |
| 3,25 | 1,30 | 1,15 | 1,05 | 0,90 |
| 3,50 | 1,35 | 1,20 | 1,05 | 0,90 |
| 3,75 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 0,90 |
| 4,00 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 0,90 |
| Примечания 1 При наличии на обочине крупных промоин, продольной колеи вдоль кромки проезжей части или краевой укрепленной полосы, а также при расположении поверхности обочины выше или ниже поверхности покрытия на проезжей части или краевой полосе более чем на 40 мм значения Крс2 принимают как для неукрепленной обочины, независимо от типа укрепления. 2 Значения Крс2 для обочин, укрепленных засевом трав, принимают, когда на всей ширине укрепленной полосы имеется сплошной травяной покров не более 5 см. При наличии на полосе, укрепленной засевом трав, разрушений травяного покрова значения Крс2 принимают как для неукрепленной обочины. |  |  |  |  |

Частный коэффициент Крс3 определяют в зависимости от интенсивности и состава движения транспорта с учетом значения Крс1 по формуле:

Крс3 = Крс1 - ΔКN

где ΔКN – величина поправки на снижение коэффициента обеспеченности расчетной скорости под влиянием интенсивности и состава движения (определяется по таблице 3.1.4). На выделенном участке интенсивность движения может колебаться в пределах ±15%, доля грузовых автомобилей ±15%.

Интенсивность и состав движения принимают равными среднегодовым значениям по результатам учета за предыдущий год.

Таблица 3.1.4 – Значения ΔКN, учитывающего влияние интенсивности и состава движения, на двухполосных и трехполосных дорогах

| Интенсивность движения, тыс. авт./сут. | Значения ∆КN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для двухполосных дорог при β, равном |  |  |  |  | для трехполосных дорог при β, равном |  |  |  |  |
|  | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| 1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 5 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 6 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 7 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| 8 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 9 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 10 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 11 | - | - | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 12 | - | - | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 13 | - | - | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 |
| 14 | - | - | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| 15 | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| Примечание - P-коэффициент, учитывающий состав транспортного потока. Численно равен доле грузовых автомобилей и автобусов в потоке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |