Вариант 1.  Определить расход воды Q в трубе диаметром d1, имеющей плавное сужение до диаметра d2, если показания пьезометров: до сужения h1, в сужении h2. Потерями напора пренебречь (рис. 11).

| Заданные величины | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 (50) | 01 (51) | 02 (52) | 03 (53) | 04 (54) | 05 (55) | 06 (56) | 07 (57) | 08 (58) | 09 (59) |
| d1, м | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| d2, м | 50 | 75 | 100 | 50 | 78 | 100 | 125 | 50 | 100 | 150 |
| h1, м | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| h2, м | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Вариант 2. На оси водопроводной трубы установлена трубка Пито с дифференциальным ртутным манометром. Определить максимальную скорость движения воды в трубе Umax, если разность уровней ртути в манометре h задана (рис. 12). Плотности воды и ртути соответственно  = 1000 и рт = 13600 кг/м3

| Заданная величина | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 (60) | 11 (61) | 12 (62) | 13 (63) | 14 (64) | 15 (65) | 16 (66) | 17 (67) | 18 (68) | 19 (69) |
| h, м | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |