1

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 0.5 м, новой – 2,0 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:2, новой 1:3. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 25 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,15. Группа грунта II, γ=1,35 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.

2

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1,2 м, новой – 2,5 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1,5, новой 1:3. Поперечный профиль старой насыпи безрезервный. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 20 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,15. Группа грунта II, γ=1,25 т/м3. Длина захватки 220 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи.

3

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 0.8 м, новой – 2,2 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи безрезервный. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 25 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,1. Группа грунта II, γ=1,22 т/м3. Длина захватки 350 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,1 м.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи.

4

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 0.45 м, новой – 2,0 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 25 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,15. Группа грунта II, γ=1,25 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.

5

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1.45 м, новой – 1.95 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:3, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 15 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,35. Группа грунта I, γ=1,20 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.

6

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в II. Высота старой насыпи – 1.45 м, новой – 1.95 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1,5, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 15 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,35. Группа грунта I, γ=1,20 т/м3. Длина захватки 350 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,20 м.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи.

7

Автомобильная дорога III технической категории реконструируется в II. Высота старой насыпи – 1,45 м, новой – 1,95 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:2, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда корытного профиля толщиной 25 см вскрывается и вывозится в отвал. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,40. Группа грунта I, γ=1,25 т/м3. Длина захватки 250 м. Толщина растительного слоя на откосах и уширяемой части насыпи 0,15 м.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи.

8

Автомобильная дорога V технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 0,5 м, новой – 1,95 м. Уширение насыпи двухстороннее. Заложение откосов старой и новой насыпи 1:3. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда отсутствует. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,25. Группа грунта I, γ=1,25 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.

9

Автомобильная дорога V технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1,20 м, новой – 2,0 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:2, новой 1:3. Дорожная одежда серповидного профиля из ПГС, толщиной 15 см. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,62. Группа грунта II, γ=1,35 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.

10

Автомобильная дорога IV технической категории реконструируется в III. Высота старой насыпи – 1,25 м, новой – 2.55 м. Уширение насыпи одностороннее. Заложение откосов старой насыпи 1:1.5, новой 1:4. Поперечный профиль старой насыпи с боковым резервом. Дорожная одежда серповидного профиля из ПГС, толщиной 20 см. Коэффициент уплотнения грунта Ку=1,55. Группа грунта II, γ=1,25 т/м3.

Вопросы для решения

Начертить поперечный профиль земляного полотна.

Найти объем грунта, необходимый для досыпки насыпи на 1 км.