Дисциплина «Основы металлургии»

Контрольная работа № 2

1. В сульфидном цинковом концентрате содержится 42,5% цинка в виде сфалерита. Определите содержание сфалерита в концентрате.

2. Рассчитать, сколько потребуется воздуха в м3, для окисления 1000 кг сульфида свинца (галенита PbS).

3. Медный концентрат содержит 20 % меди. Медь присутствует в концентрате в форме халькопирита (CuFeS2) и халькозина (Cu2S) в соотношении 3:1. Рассчитайте содержание в концентрате халькопирита и халькозина.

4. Металлургический комбинат имеет 5 домен с общим полезным объемом 13000 м3. В результате интенсификации производства за последние 5 лет средний коэффициент использования полезного объема снизился 
с 0,85 до 0,6. На сколько возросла среднесуточная производительность домен?