2. РАСЧЕТ ЛАЗЕРНОГО УСИЛИТЕЛЯ

  - Содержание заданий по самостоятельной работе

Выполнение самостоятельных заданий по расчету лазерных усилителей проводятся с целью закрепления теоретического материала первой части модуля дисциплины «Лазерные системы для информационных и технологических комплексов» и приобретения навыков расчета лазерного усилителя.

Работа посвящена расчету усилителя лазерной системы для обработки материалов, оптической локации или многокаскадных лазерных систем.

В процессе выполнения работы студент должен, исходя из заданных технических характеристик:

  - Дать аналитический вывод некоторых основных формул лазерной физики (по указанию преподавателя).

  - Определить оптические и спектрально-люминесцентные характеристики лазерного усилителя (по справочным данным, см., например, [7]).

  - Выполнить расчет лазерного усилителя:

- определять зависимость энергетического коэффициента усиления от длины активного элемента усилителя;

- определить длину активного элемента, соответствующую техническому заданию;

- разработать и рассчитать принципиальную схему лазерного усилителя, включая оптические системы для расширения или сжатия лазерных пучков.

  - Выполнить исследование характеристик лазерного усилителя:

- определить характер деформации формы импульса после прохождения усилителя в зависимости от энергии импульса на входе;

- построить энергетическую характеристику усилителя (зависимость энергии импульса на выходе усилителя от энергии на эхо-

- построить зависимость энергетического коэффициента усиления от энергии импульса на входе;

- построить зависимость типовой мощности импульса на выходе усилителя от энергии импульса на входе;

- построить зависимость длительности импульса по полуширине на выходе усилителя от энергии импульса на входе;

- определить характер деформации поперечного распределения.

  - Сделать	выводы	с	возможной	области	применения	данного усилителя в различных режимах.

  - Заполнить оптическую схему лазерного усилителя в соответствии с ГОСТ.

Индивидуальное задание студента задается девятизначной цифрой.

Первая цифра - определяет номер варианта вывода основных формул лазерной физики.

    - - Получить систему полуклассических уравнений для двухуровневой системы (51 - 53) (см. [2]).

    - - Получить систему полуклассических уравнений двухуровневой системы для медленных амплитуд - из уравнений (51) - (53) вывести (57) - (61).

    - - Получить систему уравнений некогерентного взаимодействие двухуровневой системы со светом из уравнений (57) - (61) получить (63), (64).

    - - Найти решение системы уравнений для некогерентного взаимодействия двухуровневой системы с "длинными" импульсами - из уравнений (63), (64) получить (65), (67).

    - - Найти решение системы уравнений для некогерентного взаимодействия двухуровневой системы с "короткими" импульсами - из уравнений (63), (64) получить (74).

    - - Получить уравнения для энергии "длинных", "коротких" и

"сверхкоротких" импульсов в усиливающей среде..

    - - Задается преподавателем.

Вторая цифра - длина волны усиливаемого излучения:

1 – 1.055 мкм	2 – 1.060 мкм	3 – 1.064 мкм

4 – 0.693 мкм	5 – 0.56 мкм	6 – 10.6 мкм

7 - задается преподавателем

Третья цифра - определяет режим работы по накачке и модуляции: 1- непрерывный

2-9 периодический, с частотой повторения импульса:

| 2 – 0.02 Гц | 3 – 1 Гц | 4 – 5 Гц | 5 – 10 Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 – 50 Гц | 7 – 100 Гц | 8 – 500 Гц | 9 – 1000 Гц |

Четвертая цифра - определяет мощность или энергию импульсов на выходе усилителя:

1 - 10-6 Дж (10-6 Вт)	2 - 10-3 Дж (10-3 Вт)

3 - 10-2 Дж (10-2 Вт)	4 - 10-1 Дж (10-2 Вт)

5 - 1 Дж (1 Вт)	6 - 10 Дж (10 Вт)

7 - 100 Дж (100 Вт)	8 - 1000 Дж (1000 Вт)

Пятая цифра - определяет форму импульса на входе усилителя:

1 - непрерывное излучение 2 - прямоугольный импульс 3 - параболический импульс 4 - гауссов импульс

- - экспоненциальный импульс

- - задается преподавателем.

Шестая	цифра	-	определяет	длительность	импульса	на	входе усилителя:

| 1 - 10-13с | 2 - 10-12с | 3 - 10-10с | 4 - 10-9с |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 - 10-8с | 6 - 10-7с | 7 - 10-3с | 8 - 10-2с |

Седьмая цифра - определяет поперечное распределение пучка: 1 - прямоугольное

2 - гауссово

Восьмая цифра	- определяет поперечный размер ассиметричного пучка на входе усилителя (радиус пучка):

1 – 0.2 мм	2 – 1 мм	3 – 2 мм	4 – 5 мм

5 – 10 мм	6 – 20 мм	7 - 50 мм

8 - задается преподавателем

Девятая цифра - определяет энергию (мощность) излучения на выходе усилителя;

1 - 10-3 Дж (10-3 Вт)	2 - 10-2 Дж (10-2 Вт)

3 - 10-1 Дж (10-1 Вт)	4 - 10 Дж (10 Вт)

5 - 100 Дж (100 Вт)	6 - 1000 Дж (1000 Вт)

В качестве примера приведем формулировку технического задания курсовой работы с шифром 33454256,

- Получить	систему	уравнений	некогерентного	взаимодействия двухуровневой системы со светом.

- Провести	расчет	лазерного	усилителя	со	следующими техническими характеристиками:

излучение на входе усилителя

- длина волны, мкм	- 1.06

- частота повторения импульсов ГГц	- 5

- энергия импульса, Дж	- I

- форма импульса	- гауссова

- длительность импульса, с	- 10-8

- форма поперечного распределения	- гауссова

- радиус пучка, мм	-10.

- излучение на выходе усилителя

- энергия импульса, Дж	- 100

Пояснительная записка должна быть разбита - на разделы.

Содержание работы ( в скобках указано примерное число часов на выполнение этапа).

- этап (5 часов), Вывод формул лазерной физики.

- этап (7 часов). Расчет характеристик лазерного усилителя

- этап (2 часа). Обоснование оптической схемы лазерного усилителя

- этап	(4	часа).	Исследований	энергетических	характеристик усилителя. Выполнение оптической схемы усилителя

- этап – сдача и защита задания на самостоятельную работу.

Следует ответить, что, хотя общая теория усиления световых импульсов построена [3], теоретическое исследование этой проблемы еще далеко не закончено. Поэтому ряд вариантов заданий, предусмотренных; настоящим пособием, может предполагать проведение оригинальных научных исследований.

  - Применение полуклассического и вероятностного методов для расчета лазерных усилителей

Рассмотрим взаимодействие усиливаемого излучения с ансамблем активных центров. Приближенно можно выделить в системе уровней активных центров два уровня, частота перехода между которыми близка к частоте света ω. Взаимодействие света с двухуровневой системой описывается системой уравнений полуклассического метода.

Е

    → 

n 2V

2 &→&	1V

1 →&

 4V

2 &→&

(51)

0

E  

E

P

P

2T2

&→& 

1 →&   2 →  2 P

2 h 1	→

(52)

P

0P

0

12

UE

1

0

EP

U&   T1(U  U 0 )  2h 11 → →&

(53)

→

где	E

-	напряженность	электрического	поля	световой	волны,	P -

поляризация активных центров, U - плотность инверсной заселенности в отсутствие поля, U0 - инверсная населенность, поддерживаемая накачкой, в отсутствие усиливаемого излучения, n и γ показатели преломления и поглощения матрицы, содержащей активные центры, ω0 и P12 - частота и матричный элемент оператора дипольного элемента рабочего перехода, Т1 и Т2 - время продольной и поперечной релаксации. Уравнение поля (51) и материальные уравнения (52), (53) полностью описывают распространение импульса света в резонансно усиливающей среде.

Рассмотрим случай, когда усиливаемый световой импульс представляет coбой линейно-поляризованную плоскую однородную волну, распространяющуюся в положительном направлении оси z , а активная среда однородно заполняет часть пространства 0 ≤ z ≤ l. Поскольку обычно изменение параметров световой волны мало на расстояниях порядка длины волны и за время порядка периода, то модно перейти к "медленным" переменным.

E

→  1 e→(z, t) expi(z, t)  t  kz K.C.  (54)

2

P

→  1 р→(z, t) expi(z, t)  t  kz K.C (55)

2

где ε и ρ - "медленные амплитуды", φ и ψ - "медленные" базы,  е→ и  р - орты

направлений поляризации ( в нашем случае е  р ).

Подставляя	(54)	и	(55)	в (51)	-	(53)	и	используя	определение

"медленных" переменных

  K  , 

z	z

    , 

t	t

  K  , 

z	z

   , 

t	t

 K 

  

 K

 

(56)

можно получить следующую систему уравнений:

  V   1     2  sin(  )

(57)

n

0

t	z	2	t	2

 д  V     2 cos  



(58)





n

0

 е	z 	2

  T 1  P

2 h 1U sin  

(59)

t	2	12



    

 t	0

 





P12

2 h 1U cos  

(60)

U  T1(U  U

)  h1 sin  

(61)

t	1	0

В большинстве усиливающих сред Т2<<Т1 и характер усиления определяется соотношением между временем поперечной релаксации Т2 и длительностью импульса τ, при этом различают два случая взаимодействия когерентного светового импульса со средой: некогерентное τ>>Т2 и когерентное τ<<Т2.

2

Некогерентное взаимодействие. В этом случае, используя простую оценку временной производной и условие некогерентности

взаимодействия  &

 1 

 T1  из уравнения (59) получим:

12	2

  Р	2 h 1Т U sin(  )

(62)

т.е. поляризация квазистатически "следит" за полем.

Подставляя (62) в (60), получим

tg(  )  T2   0 1

(63)

откуда

T1

sin(  ) 	2

2

  0 2  T2

(64)

Умножив обе части уравнения (57) на ε и подставив в него (62) и (64),

получим уравнение переноса:

I  c I

 c(U  )I

(65)

t	z

где сечение перехода σ определяется выражением:

4T  Р	2

Т2

 	2   0	12		2

(66)

2

hс	(  0 )2  Т2

а интенсивность излучения I равняется:

I 	c

2 фотонов

8h0

  см2  с 

В энергетических единицах:

I 	c

2 

эрг	 

c   2 107  Вт 



80

см2  с

80

см2 

Заметим, что уравнение (65) эквивалентно уравнению переноса излучения в двухуровневой среде, которое получается в методе балансных уравнений.

Подставляя в (61) выражения (62) и (64), получим уравнение для инверсии, которое также эквивалентно соответствующему балансному уравнению:

U  U  U0

 2UI

(67)

t	T1

В системе уравнений (65), (67) удобно перейти в сопровождающую систему координат, движущуюся со скоростью V вместе с импульсом:

t  t  t ,

V

z  z

тогда производные преобразуются к виду:

    1  ,   

 

z	z	V t t	t

а уравнение (65) запишется так:

I  (U  )I

z

(68)

Вид уравнения (67) при данной замене переменных не изменится. Характер	решения	нелинейной	системы	уравнений	(67),	(68)

существенно	различается	для	длинных	(τ>>Т1)	и	коротких	(τ<<Т1)

импульсов. В первом случае «мерой» нелинейности усиления является

плотность мощности (интенсивность) насыщения

Iн 

1

2T1

, а во втором

случае плотность энергий насыщения Wн

 2 .

1

Длинные импульсы (τ>>Т1). В этом случае в уравнении для инверсии

(67) можно пренебречь производной:

1  I I

н

U 	U0

(69)

Подставляя (69) в (60) (полагая γ=0), после разделения переменных и интегрирования,	получим	уравнение	для	I	как	неявной	функции

координаты z и интенсивности на входе в усилитель

I  I(z  0) :

I	I0  I	

ln	

I0	I



н  I0

 1  U0z



(70)

Уравнение (70) позволяет определить зависимость

II0(t), z. Для

определения плотности энергии усиливаемых импульсов W необходимо после решения (70) провести интегрирование:



W  

Idt

(71)

Короткие импульсы (τ<<Т1). В этом случае, пренебрегая в (67) величиной второго слагаемого в правой части по сравнению с производной, получим

U  U 0

exp W 





W

(72)

	н 

где

W(t)  

Idt - текущее значение плотности энергии импульса.



Подставляя в уравнение (68) при γ = 0, можно получить следующее выражение для интенсивности:

I  t  z 

I(z, t) 

0 	

c

	

(73)

z

c

1  1  exp   z  U  (z' )dzexp   1  	



0	0

	Wн

 I0 (t' )dt'



Изменение плотности энергии импульса

W  W()

нe зависит от его

формы	и	описывается	уравнением,	которое	можно	получить непосредственным интегрированием по времени уравнения (68):

dW	1			W 

dz  2 U 0 1  exp W   W

(74)

		н 

Сверхкороткие импульсы (τ<<Т2). В случае точного резонанса (ω=ω0)

система

(57) - (61) принимает вид:

  V    V  2



(75)

P

2

12

t	z	2

  1  	U



(76)

t	T2	h

U   1 

t	h

(77)

V  c n 0

, n0 – показатель преломления.

Характер усиления сверхкоротких импульсов определяется площадью под огибающей. (медленной амплитудой) импульса:

Ф  Р12

2 h(z, t)dt

(78)



При Ф≥1, усиление приобретает нелинейный характер.

Изменение инверсии и поляризации при τ<<Т2 согласно (76) и (77)

описывается выражениями:

U  U0 cos Ф

(79)

  Р12 U0 sin Ф

(80)

Уравнение для изменения энергии импульса имеет вид:

dW  U dz	0

(1 cosФ)  W

(81)

В среде без нерезонансных потерь (γ=0) формируются стационарные импульсы (солитоны) с «площадью» Ф=2π. Форма солитонов («2π – импульсов») имеет следующий вид [10]:

 t  z 

	z 

2     h

	V 

 t 



 	

V0 	T0

P12

sch







0 

0	





(82)

где τ0 определяется крутизной начального импульса, а скорость распространения V0 определяется выражением:

V

0

1  V1

1 2

	0 U0

2 T0

(83)

В среде с потерями формируется стационарный «2π –импульс»:



 t  z 

 t  z   1	h

sch	V 

(84)

где

	

V



		0

P12

	

	0	

	

 	T2

0	U0 1



  - Моделирование распространения импульса излучения в резонансно-усиливающей среде

Большинство актуальных задач, связанных с расчетом полуклассическим методом характеристик импульсов, формирующихся в лазерах, не позволяет получить не только точных аналитических, но и приближенных решений, основанных на использовании различных аппроксимаций. По этой причине развитие численных методов решения подобных задач становится особенно актуальным. В настоящее время накоплен достаточно богатый опыт компьютерных расчетов характеристик импульсов, .распространяющихся и нелинейной резонансно-усиливающей

.среде при учете различных нелинейных явлений. Анализируя полученные результаты, можно выделить общие особенности проведения численных расчетов подобного рода и сформулировать основные положения, которые могут оказаться полезными при решении аналогичных задач. Рассматриваемые ниже методы могут быть реализованы с применением различных математических пакетов, например, Mathcad или MatLab.

Начнем с рассмотрения методики численного решения простейшей систему уравнений, описывающей распространение в резонансно- усиливающей среде короткого (Т2<<τ<<Т1) импульса, представляющего собой однородную плоскую волну с плоским фронтом, распространяющуюся вдоль оси.

Математически подобная задача сводится к решению нелинейной системы уравнений в частных производных для функции I(z,t) и U(z,t):

I(z, t)  1 I(z, t)  U(z, t)  I

(85)

z	V	t

U(z, t)  2U(z, t)I(z, t)

t

(86)

для области, в которой расположено активное вещество. Для определенности эта область может быть задана следующим образом: 0 ≤ z

≤ l, где l. - длина активного стержня при заданных начальных и граничных условиях. Начальные условия определяются заданием значений U(z,0) и I(z,0) в некоторый начальный момент времени t = 0, граничные условия - заданием импульса I(0,t) входе в усиливающую среду, форма. импульса на входе в усиливающую среду может быть различной, однако для большинства практически важных случаев можно принять гауссову временную зависимость, тогда граничные и начальные условия могут быть заданы как:

U(z,0)  U 0

 const

0

(tt )2

(87)

2

I(0, t)  Im0 e	

Такое задание начальных и граничных условий соответствует прохождению через активную среду импульсов наносекундной или субнаносекундной длительности, получаемых в режиме модулированной добротности, возможно с последующим дополнительным сжатием импульсов в нелинейной среде. Для такого режима характерно быстрое изменение по времени величин I и U , а также наличие величин, имеющих большие масштабные различия в абсолютных значениях. Поэтому целесообразно использование масштабных коэффициентов, вводимых с помощью соотношений:

I  aI1 ,

U  bU1 ,

t  dt

(88)

Тогда уравнения (85), (86) будут иметь следующий вид:

I1  1

I1  ( U

 )I

(89)

z	с1 t1	1   1	1

I1  2

t1	2

U1I1

(90)

где новые постоянные с  V ;   b;   a

1	d	1	2	d

Начальные и граничные условия преобразуются к виду:

U (z,0)  U0

1	b

 const

(90)

I (z,0)  I0

1	a

 const

I (0, t)  I0  e(tt t 01 )2

1	a

где

 	1	;

 2 d 2

t 01

 dt 0

Численное решение уравнений (89) и (90) при граничных начальных условиях (91) можно искать методом конечных разностей (метод сеток). При этом вместо точного решения исходной задачи ищется приближенное решение в отдельных точках (узлах сеточной области), описываемых сеточными функциями:

Ii,k

 I1

(zi

, t1K ) 

1 I (z

a	i

, tK )

(92)

Ui,k

 U1

(zi

, t1K

)  1 U(z

b	i

, t K )

(93)

где

zi  i * hz ; t k

 k * h t

 k * h t1; hz , h t , h t1

- шаги по осям oz, ot, ot1

соответственно.

С помощью (92) и (93). система дифференциальных уравнений (89) и

- заменяется	системой	алгебраических	уравнений	для	сеточных

функций

Ii,K и

Ui,K . В зависимости от выбора способа аппроксимации

дифференциальных уравнений конечно-разностными могут быть получены различные системы уравнений для сеточных функций, обеспечивающие различную точность решения.

Одним из простых способов аппроксимации является аппроксимация с разностями по t «вперед» и с разностями по z «назад», приводящая к явной схеме определения сеточных функций на каждом временном слое. Конечно-разностная аппроксимация производных при этом может быть представлена следующими соотношениями:

I1

z

I1

t

i,K

i,K

 Ii,K  Ii1,K

hz

 Ii,K1  Ii,K

ht

 Ui, K 1  Ui, K

ht

(94)

(95)

U

1

t

(96)

i, K	1

При этом система уравнений для сеточных функция принимает вид:

I	   c ht1  c h

( U

  

  - c ht1 I

(97)

1

i,K1	1

	hz

1 t1

1	i,K

)Ii,K



hz	i1,K

1

Ui,K1  (1  2ht12Ii,K )Ui,K

h

K  0,1,2,..., nt1;i  1,2,3,...nz ; nz  l

z

(98)

где nt и nz — число шагов по осям t и z соответственно.

Граничные и начальные условия для сеточных функций:

U



	i,0



 U0

b

I

 const

I



 i,0



 0

a

 const

(99)





I0,K

 Im0 e(Kht1 t01)2 , K  1,2,.., n a	t

Для	линейного	случая,	(без	учета	уравнения	для	U)	условие неустойчивости схемы (36) - (38) записывается как:

ht1  1 hz	c1

(100)

Нарушение этого условия в случае нелинейности задачи приводит к расходящемуся процессу.

Достоинство изложенного способа заключается в его простоте. Однако его существенный недостаток - пропорциональность погрешности шагу сетки (связанная с первым порядком аппроксимаций), поэтому обеспечение необходимой точности требует решения с достаточно малыми шагами, что значительно увеличивает машинное время вычислений. Следовательно, более выгодными могут оказаться более сложные схемы аппроксимации.

Рассмотрим	схему		повышенной	точности	(второго		порядка аппроксимации).		В	этом	случае		производная	по	времени

аппроксимируется	с	порядком

0(h 2 )

с	помощью	дифференциальных

t

уравнений (68). Напишем ряд Тейлора для сеточной функции

Ii,K 1 :

I1

t1

t

t

2



h2 2I	h3 3I

Ii,K1  Ii,K  ht1

 t1	1	 t1	1

 ...,

i,K

2	1 i,K

3

1 i,K

откуда получим аппроксимацию первой производной второго порядка точности;

I1

t1

t1

i,K

 I1,K1  I1,K 

ht1

h2 2I1

t1

2   t2 1

i,K

 0(h2 )

(101)

Используя уравнение (89), находим:

I1  c  U I

 c I  c

I1

(102)

t1

1 1   1 1	1	1

1 z

Дифференцируя это уравнение по t получим:



1

1

1

1 

 2 I1

I1

I1

I1

  I1 

t 21

 c11I1 t

 c1U1 t

 c1 t

 c1 z  t 

(103)

Подставив в (103)

U1 из (90), можно получить:

t1

1

2I1 

2	2	2

t2

2c112U1I1  c1 (1U1  )

I1 

(104)





2 I1 	2	U1

2  2I1 

 2c1(1U1  ) 	  c1 1

 c1 	2   

 t1 

z	 t 1 

Применив	конечно-разностные	аппроксимации	второго	порядка

точности для производных

I1 ;

z

U1

z

 2I1

; z2

получим:

I1

z

 Ii1,K

 Ii1,K

 0h 2 

(105)

i,K

2h z	z

U1

z

 Ui1,K

 Ui1,K

 0h 2 

(106)

i,K

 2I1

z 2

 Ii1,K

2h z

 2Ii,K

z

 Ii1,K 	 2 

i,K

2h 2z

0 h z

(107)

Путем подстановки их в (101) с использованием (104) получим конечно-разностную аппроксимацию первой производной I1 по t1 второго порядка точности:

I1

t1

 1 (I

- I	)  h

c   U

KI2 K  h t1 c2 

i,K

h t1

i,K1

2

i,K

c2h

t1 1   1   2	i,	i,	2	1

 (1Ui, K  )

Ii,K

    1	t1  (&Ii1,K

z

2h 2

 Ii1,K ) 

(108)

c2 h	c2h

 1	1   t1 (Ui1,K

4hz

 Ui1,K )     1	t1  (&Ii1,K

2h 2z

- 2Ii,K

 Ii1,K ) 

t1

z

 0(h 2  h 2 )

Окончательное уравнение для сеточной функции внутреннем узле сеточной области примет вид:

Ii,K1

в каждом

I	 c1ht1 c1ht1 1  c h

( U

)I	



i,K1

2hz    hz

1   t1

1	i,K

 i1,K

 



 

c1ht1 c1ht1  1  c h

( U

)I	



2hz    hz

1   t1

1	i,K

 i1,K



  

	  

- c1ht1   

    c2 h2 

(109)

1	с1ht1(

Ui,K

)1

( 1Ui,K

)	1

1   t1



 	

	2

h



2

 c2h			 	2

	4hz

2

Ui1,K

Ui1,K

1	t1 Ii,K

z

c1 1

2ht1Ui,KIi,k

i  1,2,..., hz1; K  0,1,2,..., ht1

Для вычислений сеточной функции

I i,K 1

на правой границе активной

среды	(приz	=	l)	и	определения	сеточной	функции

U i,K 1

можно

использовать формулы первого порядка аппроксимации (98). Граничные и начальные условия при этом будут иметь тот же вид.

Приведенная выше схема позволяет сократить машинное время вычислений примерно в четыре раза при той же точности расчетов. Численные значения входящих в уравнение величин и масштабных коэффициентов выбираются с учетом условий задачи, Шаги hz и ht выбираются сначала ориентировочно из соображений необходимой точности, а затем их значение уточняется в процессе проведения расчетов.

Алгоритм численного решения состоит в следующем: сначала по

первым двум формулам (99) вычисляются значения

Ui,0

и Ii,0

(i = 0, 1,

2,…,	nz)	на	нулевом	слое	времени,	затем	вычисляются

Ii,К1

для

последующего слоя времени, по третьей формуле (99) и по формулам (109)

и (107) и

Ui,K1

- по формуле (98). Так последовательно заполняется вся

сеточная область для функций

Ii,K и

Ui,K .

Программа вычислений составляется в соответствии с приведенным алгоритмом и в зависимости от используемого типа математического пакета.

При переходе к более сложным вариантам расчетов (усиления расходящегося пучка, учета нелинейности преломления и потерь и так далее) усложняются конечно-разностные уравнения, увеличивается количество переменных (зависимость не только от z , но и от r , или от i , а также от y), но может использоваться аналогичный изложенному ниже принцип написания уравнений и составления алгоритмов.

Важной проблемой, которая возникает при численном решении систем уравнений, описывающих, распространение импульсов излучения в нелинейной усиливающей среде и процессе генерации, является проверка правильности и точности полученных решений. Одним из важных

способов проверки является сопоставление результатов компьютерных вычислений какого-либо близкого упрощенного варианта задачи, позволяющего найти аналитическое решение. Для рассмотренной задачи таким контрольным вариантом может быть решение системы (85) - (86) для U  const  U0 . При этом отбрасывается уравнение (60):

I  1 I  (U

 )I

(110)

z	V t	0

при граничном условии:

 tt 2

	0 

I(0, t)  J0 (t)  Im0 e   

(111)

Это	уравнение	можно	решить	методом	характеристик.	Заменяя переменные по формулам:



  t  z 

V 



  t  z 

V

(112)

можно получить:

1 I

 (U

 )I

(113)

где

V 	0

I  I(, )

Интегрируя (113) по η

V(U )

I(, )  Фe 2	0

(114)

переходим к переменным t и t:

V (U ) t z 

I(z, t)  Ф t 



z e 2



0		



V 

	V 

(115)



Ф t 



z  можно найти из граничного условия: окончательно:

V







I(z, t)  J0 



z  (U )z

t 

e	0

V 

(116)

Знание точного решения линейной задачи позволяет ориентировочно подсчитать необходимой число шагов по времени ht no формуле:

ht 

l  2t

V	0

ht

l

 c1

 2t01

ht1

(117)

Решая линейную задачу на компьютере, положив σ2 = 0 в формулах

для

Ii,К1   и

Ui,К1 , при различных шагах hz и ht1, путем сопоставления

полученного решения с точным можно подобрать шаги hz и ht1, при которых решение линейной задачи получается с заданной точностью. Эти шаги следует использовать и при решении вариантов нелинейных задач.

В тех случаях, когда не может быть найдено аналитическое решение близкой упрощенной задачи, правильность и точность получаемых решений может быть найдена из сопоставления результатов одного какого- либо варианта, вычисляемого с различными шагами. Это позволяет подобрать нужную величину шагов, обеспечивающих необходимую точность при оптимальном времени вычислений. Обобщая рассмотренный пример численного решения систем уравнений, можно указать следующую последовательность решений:

  - подбор масштабных коэффициентов, преобразование уравнений и заданных граничных и начальных условий;

  - выбор способа аппроксимации и составление конечно-разностных уравнений;

  - составление алгоритма решения;

  - выбор математического пакета и составление программы решения;

  - проведение пробных расчетов, выбор шагов;

  - выбор метода проверки (контрольные вычисления);

  - окончательный выбор шагов;

  - проведение расчетов;

  - анализ полученных результатов.

  - Порядок выполнения задания на самостоятельную работу

    - Выбор активной среды для лазерного усилителя проводится, так, чтобы максимум линий люминесценции (усиления) среды совпадал с длиной волны усиливаемого излучения.

    - По заданию на работу необходимо определить плотность энергии импульсов на входе и на выходе усилителя. Для прямоугольного распределения интенсивности:

W  

0

r2

(118)

где r0 - радиус пучка,  - энергия импульса.

В случае гауссова поперечного распределения интенсивности; по формуле (118), в которой r0 - радиус пучка на уровне е-2 по интенсивности, определяется плотность энергии в максимуме поперечного распределения.

Плотность энергии излучения как на входе, так и на выходе усилителя должна составлять величину:

W  0,2Wпор

(119)

где Wпор - порог оптического пробоя среды. Величина Wпор для длинных импульсов порядка 100 Дж/см2, для коротких импульсов - 10 Дж/см2, для сверхкоротких импульсов - 0,1 Дж/см2. Более точные данные по порогам оптического пробоя различных материалов можно найти в литературе [6]. Если условие (119) не выполняется, то в схеме необходимо предусмотреть расширители лазерного пучка, например, телескоп типа Галилея, или выполнить усилитель по последовательно-параллельной схеме, разделив пучок на несколько параллельных каналов усиления. На основании данных оценочных расчетов определяется диаметр активных элементов усилительных каскадов:

dа.э.

 3r0

(120)

где r0 - радиус пучка, при котором обеспечено условие (119).

    - Определить	интенсивность	на	входе	усилителя	с	учетом оптической коррекции диаметра пучка или энергии импульса:

W 

I0  I0mf (t)F(r)

I0m 

(121)

В	усилителях	непрерывного	излучения	или	длинных	импульсов необходимо дать оценку величины термооптических искажений, где Iопт -

интенсивность в максимуме импульса,

f (t)

и F(r)- нормированные на

единицу	форма	импульса	и	огибающая	поперечного	распределения интенсивности; τ - длительность импульса:





   f (t)dt

(122)

Для усилителя длинных импульсов или непрерывного излучения рассчитать, используя (70), зависимость интенсивности света в максимуме пространственно-временного распределения Im и формы импульса, от координаты z в усилителе. По этим данным определить зависимость энергии импульса от координаты в усилителе. Расчет проводить до тех пор, пока энергия импульса не примет заданное значение. Таким образом определяется длина активной среды усилителя.

Для усилителей коротких импульсов рассчитать, используя (74), зависимость плотности энергии импульса, а на основе (73) или непосредственного интегрирования (65), (62) зависимость формы импульса в максимуме поперечного распределения от координаты z в усилителе. Расчет проводить до тех пор, пока энергия импульса не примет заданное значение. Так как в твердотельных и жидкостных усилителях коротких (τ<10 нс) импульсов вероятность возникновения мелкомасштабной самофокусировки, которая приводит к деградации лазерных пучков и разрушению оптических элементов, то, определив длину усилительного тракта, необходимо оценить влияние самофокусировки. Самофокусировка возможна, если мощность пучка Р превышает критическую мощность самофокусировки:

2

Ркр  2n

0n'z

(123)

где λ - длина волны, см, а n2 - коэффициент нелинейного показателя преломления по интенсивности n2 = [см2Вт-1]. Оценочные значения n2 в поле коротких импульсов для различных сред приведены в таблице 3 [6].

Таблица 3

| № п/п | Материал | Значение n2, см2Вт-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силикатное неодимовое стекло | 3,9*10-16 |
| 2 | Фосфатное неодимовое стекло | 3,5*10-16 |
| 3 | Фторберилатное неодимовое стекло | 1*10-16 |
| 4 | Гранат | 8*10-16 |
| 5 | Рубин | 3,5*10-16 |
| 6 | Стекло К8 | 3,2*10-16 |

Если Р > Ркр, то необходимо вычислить величину и «интеграл а распада» В, которая по физическому смыслу есть нелинейный набег фазы на длине оптического тракта усилителя и характеризует инкремент нарастания неустойчивостей в поперечном распределении интенсивности:

B  2n 2 ' c Im(z)dz  n 2 'Im(l)  Iom 



(124)

	0	

где l - длина усилителя.

Если В ≤ 1, to мелкомасштабная самофокусировка маловероятна. Если В > 1, то в оптической схеме усилителя необходимо предусмотреть пространственные фильтры для сглаживания мелкомасштабных неоднократностей в поперечном распределении интенсивности. При использовании пространственных фильтров величина В может быть от 5 до 7, Если В > 7,.то необходимо предусмотреть усиление света в параллельных каналах в каждом из которых В < 7.

На основании проведенных расчетов необходимо определить размеры и количество активных элементов усилительных каскадов, а также рассчитать оптические системы. При выборе активных элементов необходимо исходить из ряда стандартных размеров активных элементов.

В тех случаях, когда стандартный размер подобрать не удается, нужно руководствоваться тем, что в твердотельных активных элементах отношение длины к диаметру (с точки зрений условий механической прочности при изготовлении) не должно превышать: дли цилиндрических элементов (стержней) 18, а для дисковых элементов отношение диаметра к толщине - 10.

В пояснительной записке необходимо обосновать все выбранные размеры элементов и их расположение на оптической схеме, оптическая схема выполняется по ГОСТ.

Для определения возможностей использования разработанного лазерного усилителя необходимо выполнить компьютерное моделирование режимов его работы.

В процессе исследований необходимо определить, как изменяются характеристики усиливаемого излучения при изменении энергии или мощности излучения на входе. С этой целью проводится расчет характеристик излучения на выходе усилителя (энергии, пиковой мощности, формы и длительности импульса, огибающей поперечного распределения и радиуса пучка) при изменении энергии (мощности) на

входе усилителя в диапазоне (0,1 – 10)

0 , (0,5 - 20) Р0 , где

0 и Р0 -

энергия и мощность на входе усилителя. Как правило, зависимости всех

указанных характеристик от

0 и Р0 имеют монотонный характер, поэтому

для	построения	соответствующих	зависимостей	достаточно	провести

расчет для трех значений

0 и Р0: 0,1 (0,5 Р0),

0 (Р) , 10 0 (2 Р0).

В пояснительной записке необходимо привести графики всех предусмотренных заданием зависимостей и исходные таблицы расчетных данных.