№3 Практикалық жұмыс

Картаның математикалық негізі.

Жұмыстың мақсаты:   Картографиялық торларды құрастыру.

Тапсырма:     Негізгі масштаб 1: 20 000 000 тордың ендігі және бойлық юойынша тығыздылығы 20° -тең дүние жүзілік картаға арналған үш түзу целиндрлік проекцияға келесі картографиялық торларды құру.

а) Квадратты проекция

б) Ламберт проекциясы

в) Меркатер проекциясы

Географиялық кординаталар арқылы келесі обьектілерді түсіру. Африка материгін және Греландия аралын бұрмалану элепсоидын сызу.

∆y=2×π×R×∆λM×360°   -барлық торларға

Целендирлік проекцияда мередиан бөлшектерін есептеу.

а) квадраттық проекция

xi=2×π×R×φM×360°

2×π×R=2×π×RM

1-Кесте

| φ | 0° | 20° | 40° | 60° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ360° | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |
| Xiмм | 0 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5 |

б) Ламберт проекциясы.

Xi=RMsinφ

R=RM

2-Кесте

| φ | 0° | 20° | 40° | 60° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sin⁡(φ) | 0 | 0,34 | 0,64 | 0,86 | 0,98 | 1 |
| Xiмм | 0 | 1,08 | 2,03 | 2,73 | 3,12 | 3,18 |

в) Меркатор проекциясы.

xi=RMln⁡(tg45°+φ2)

lntg45°+φ2=k

xi=RM×ki

3-Кесте

| φ | 0° | 20° | 40° | 60° | 80° | 85° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 0.000 | 0.356 | 0.763 | 1.317 | 2.436 | 3.131 |
| Xiмм | 0 | 1,134 | 2,430 | 4,195 | 7,761 | 9,975 |