| № | Тапсырмалар 2-рейтинг |
| --- | --- |
| 1 | II техникалық санатты автомобиль жолы салынуда, жалпы ұзындығы 40 км. Үстіңгі қабатты салуда асфальтобетон қоспасының Б типі қолданылады, астыңғы қабатқа – кеуекті ірі дәнділі А типі.Үстіңгі қабаттағы асфальтобетон жамылғысының қалыңдығы 4 см, астыңғы қабат – 6 см. Құрылыс аумағында АБЗ орналастырудың оңтайлы екі орнын қарастыруға болады: 1 нұсқа – жолдың 20-шы км-не шығу, жолдан арақашықтығы 10 км, автосамосвалмен құмды тасымалдау қашықтығы 10 км, қиыршықтас – 5 км минералды ұнтақ – 50 км, битум – 50 км. 2 нұсқа – жолдың 20-шы км-не шығу, жолдан арақашықтығы 5 км, автосамосвалмен құмды тасымалдау қашықтығы 20 км, қиыршықтас – 15 км, минералды ұнтақ – 60 км, битум – 60 км. Кірме жолдардың жағдайы бірдей. Шешуге арналған сұрақтар 1. Асфальтобетон қоспасының құрамын тағайындау. |
| 2 | II техникалық санатты автомобиль жолы салынуда, жалпы ұзындығы 40 км. Үстіңгі қабатты салуда асфальтобетон қоспасының Б типі қолданылады, астыңғы қабатқа – кеуекті ірі дәнділі А типі.Үстіңгі қабаттағы асфальтобетон жамылғысының қалыңдығы 4 см, астыңғы қабат – 6 см. Құрылыс аумағында АБЗ орналастырудың оңтайлы екі орнын қарастыруға болады: 1 нұсқа – жолдың 20-шы км-не шығу, жолдан арақашықтығы 10 км, автосамосвалмен құмды тасымалдау қашықтығы 10 км, қиыршықтас – 5 км минералды ұнтақ – 50 км, битум – 50 км. 2 нұсқа – жолдың 20-шы км-не шығу, жолдан арақашықтығы 5 км, автосамосвалмен құмды тасымалдау қашықтығы 20 км, қиыршықтас – 15 км, минералды ұнтақ – 60 км, битум – 60 км. Кірме жолдардың жағдайы бірдей. Шешуге арналған сұрақтар 1.АБЗ орналасуының оңтайлы орнын анықтау. |
| 3 | Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) қызмет көрсететін жол учаскесінің ұзындығын мына бастапқы деректер негізінде есептеңіз: - ЦБЗ салынып жатқан учаскіден 5 км қашықтықта орналасқан; - қоспаны тасмалдау уақыты- 2 сағ; - бастапқы автомобиль жылдамдығы жолдың 30 км-де - 20 км/сағ; қалған жолдағы автомобиль жылдамдығы - 30 км/сағ. |
| 4 | Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) қызмет көрсететін жол учаскесінің ұзындығын мына бастапқы деректер негізінде есептеңіз: - ЦБЗ салынып жатқан учаскіден 10 км қашықтықта орналасқан; - қоспаны тасмалдау уақыты- 2 сағ; - бастапқы автомобиль жылдамдығы жолдың 30 км-де - 20 км/сағ; қалған жолдағы автомобиль жылдамдығы - 30 км/сағ. |
| 5 | Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) қызмет көрсететін жол учаскесінің ұзындығын мына бастапқы деректер негізінде есептеңіз: - ЦБЗ салынып жатқан учаскіден 15 км қашықтықта орналасқан; - қоспаны тасмалдау уақыты- 2 сағ; - бастапқы автомобиль жылдамдығы жолдың 30 км-де - 20 км/сағ; қалған жолдағы автомобиль жылдамдығы - 30 км/сағ. |
| 6 | Келесі бастапқы деректер негізінде материалдарды тасымалдаудың орташа қашықтығын анықтаңыз: - жол ұзындығы - 50 км; - карьер № 1 трасса осі бойынша 0 км, 5 км шетке; - карьер № 2 трасса осі бойынша 50 км, 5 км шетке. |
| 7 | Келесі бастапқы деректер негізінде материалдарды тасымалдаудың орташа қашықтығын анықтаңыз: - жол ұзындығы - 20 км; - карьер № 1 трасса осі бойынша 20 км, 5 км шетке; |
| 8 | Ыстық асфальтобетонды шығару бойынша АБЗ өнімділігін анықтау, егер ауысым ұзақтығы – 8 сағат, бір ауысымда салынған телім ұзындығы 250 м, жол жамылғысы төсемесінің ені – 7,5м, жол жамылғысы төсемесінің қалыңдығы – 0,15м, нығыздалған асфальтобетонның жамылғыдағы көлемдік салмағы = 2,10 т/м3 |
| 9 | Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) қызмет көрсететін жол учаскесінің ұзындығын мына бастапқы деректер негізінде есептеңіз: - ЦБЗ салынып жатқан учаскіден 25 км қашықтықта орналасқан; - қоспаны тасмалдау уақыты- 2 сағ; - бастапқы автомобиль жылдамдығы жолдың 30 км-де - 20 км/сағ; қалған жолдағы автомобиль жылдамдығы - 30 км/сағ. |
| 10 | Асфальтобетонды төсеме салған кезде қанша АБЗ тұрағын қарастыру керек, егер жол ұзындығы 120 км, асфальтобетонды қоспаларды шығару қашықтығы 30 км. |
| 11 | Егер минералды материалды 5 фракцияға бөлу керек болса, електің қанша санын қарастыру қажет. Схеманы көрсету. |
| 12 | Цемент-бетон зауыты (ЦБЗ) қызмет көрсететін жол учаскесінің ұзындығын мына бастапқы деректер негізінде есептеңіз: - ЦБЗ салынып жатқан учаскіден 0 км қашықтықта орналасқан; - қоспаны тасмалдау уақыты- 2 сағ; - бастапқы автомобиль жылдамдығы жолдың 20 км-де - 20 км/сағ; қалған жолдағы автомобиль жылдамдығы - 30 км/сағ. |
| 13 | Қоймадағы қиыршықтас қорын есептеу (тонна), егер нормативтік қиыршықтас қоры – 8 ауысым, асфальтбетон қоспасы құрамындағы қиыршықтас жалпы салмақтың 60% құрайды, ауысым ұзақтылығы – 8 сағ., асфальтобетон қондырғысының өнімділігі – 120 т/сағ. |