Жаңбырлатып суғару тәсілдері мен жаңбырлатқыштарды есептеу амалдары

Бұл тәсіл  топыраққа,  өсімдікке  және  оларды  қоршаған  ауаға  ең  қолайлы тәсіл.  Мұндай  әдісте су сорғыш  арқылы  арнайы  жаңбырлатқышқа су беріледі де, жоғарыдан топыраққа жаңбыр түрінде себіледі. Басқа суғару әдістеріне қарағанда жаңбырлатып суғарудың төмендегідей артықшылығы бар:

1. Суғаруды толық механикаландыру.

2. Жерасты ыза суы жақын жерлерде өте қолайлы.

3. Егінді өзара жақын егуге мүмкіншілік туады.

4. Күрделі еңістікті жерлерде пайдалануға қолайлы.

5. Жер бетінің тегістігін қажет етпейді.

6. Аз су мөлшермен жылдам суғаруға болады.

7. Ағынды (ақаба) су болмайды.

8. Су 25-30 пайыз үнемделеді т.б.

Мүнымен қатар біраз кемшіліктері бар:

1. Металды жабдықгарды көп қажет етеді.

2. Ауыр топырақта суғару сапасы төмендейді.

3. Шамадан ірі тамшылар топырақгың қүрылымын бұзуы мүмкін.

4. Топырақгың  тек жоғарғы /40 см/ қабаты ғана ылғалданады.

Жаңбырлатып  суғарғанда суғару жүйелері  жабық не  ашық болуы мүмкін. Сонымен қатар ол түрақты, жартылай түрақты жэне жылжымалы болып үшке бөлінеді. Тұрақты  суғару  жүйесінде барлық су  жүйелері  тұракты  болады,  еш  өзгертілмейді.  Жаңбырлатқыш  аппараттар  да,  суғару  жүйелері  де тұрақты болады. Жартылай  тұрақты барлық су жүйелері тұракты да,  жаңбырлатқыштар жылжымалы болады. Жылжымалы  су жуйелері  барлық су жүйелері мен жаңбырлатқыштар жылжып отырады. Жаңбырлатқыш  машиналар,  аппараттар,  механизмдер  жаңбыр тамшысы жететін  қашықтығына қарай үш топқа бөлінеді:

1. Қысқа қашықтықты

-  ДДА-100МА. Бұлардың жаңбыр тамшыларының ұшу қашықтығы 10-15 метрден  аспайды.

2.  Орта қашықтықты   «Днепр», «Фрегат», ДКШ-164 «Волжанка». Олардың жаңбырының тамшылары 20-25 метрге дейін жетеді.

3. Ашықтықты

-  ДЦН-70, ДЦН-100, ДФД-100 -  жаңбырының тамшылары 30-50 метрге дейін жетеді.

"Жаңбырлатқыштарды  суғару  алқабының  топырағына,  табиғи жағдайына  сәйкес  қабылдаған  жөн.  Оларға  қойылатын  өз  талаптары бар.

Негізгі талап

-  жаңбырлатқыштағы жаңбыр үдемділігітопырақгың

г  су  сіңіргіш  қабілетімен  бірдей  немесе  төмен  болуы    керек.  Мұндай жағдайда  барлық  жаңбыр  топыраққа  сіңіп  отырады.  Ол  үшін  суғарылатын  жердің  топырағының  су  сіңіргіштік  қабілетін  анықтап алып,  сұлба  құру  керек.  Содан  соң  осы  сұлбаға  жаңбырлатқыштың төлқұжатынан жаңбыр үнемділігін тауып алып салу керек. Егер ол осы сызықтың  төменгі  бөлігінде  болса,  онда  бұл  агрегатты  пайдалануға болады. Ал жоғарғы жағында болса, мұндай агрегатпен суғаруға болмайды.  Өйткені  жаңбыр  суы  топыраққа  сіңіп  үлгермей,  жер  бетінде көлкіп, алқаптың сыртына ағып кетеді. Сонымен жаңбырлатқыштарға төмендегідей жалпы талаптар қойылады:

-   жаңбырдың  жерге  түсу  үдемділігі  топырақтың  су  сіңімділігіне сәйкес келуі  керек.  Су сіңімділігі Костяков бойынша -  ауыр топырақ үшін  -  0,1-0,2мм/мин;  орта  топырақ үшін  -  0,2-0,3  мм/мин;  жеңіл  /топырақ үшін -  0,5-0,8-мм/мин болуы керек; /-  жаңбырдың мөлшерлі диаметрі 1-2мм-ден аспауы керек;

-   суғару  жүргісінде  белгіленген  суғару  нормасы  егістікке  толық \ берілуі  керек жэне  ол  судың  алқап  бетіне  көлкіп  жатпай,  сіңіп  кету  тәсілін пайдалану қажет; -  суды алқап бетіне тегіс жаңбырлатып, ылғадцану коэффициенті 0,8-ден жоғары ұстап тұру керек;

-  жаңбырлатқыштардың әрқайсысын ұзақ жьш жұмыс істеуін және жұмыс уақытының тиімді пайдалануын қамтамасыз ету қажет;

-   жаңбырлатқыш   арқылы   суғармалы   жерлердің   пайдалану коэффициентін жоғарьшатып, суды тиімді пайдаланып, сумен бірге минералды тыңайтқыштарды да беруді ұйымдастыру керек. Екінші  мәселе -   жаңбыр  тамшысының  диаметрі.  Ол  топырақгың құрылымын бұзбауы қажет.  Мысалы, ДДН-100, ДДН-70  агрегаттарының жаңбыр тамшысы өте ірі болып келеді.

Оларды тек топырағы құмдақ жерде пайдаланған жөн. Бұл жағынан  ең қолайлысы  ЭДМФ -  «Кубань-М»  машинасы,  себебі  оның жаңбыр тамшысының диаметрі  1,5  мм  шамасында.  Тамшы диаметрі  жаңбырлатқьпп саптамасынан шығатын судың қысымы мен оның тесігінің шамасына байланысты. Қысым жоғары болған сайын тамшылардың майда болып бөлшектенуі де жоғарылайды. Жаңбырлаткыш саптамалары ағымына байланысты  қысқа,  орташа және ағымды болып үшке бөлінеді.

Жаңбырлатқыштарды есептеу амалдары

Берілгені:

Суғарылатын  егістік  ауданы  Ғ  =  420  га;     жаңбырлатқыштың  маркасы ДДА-100МА; топырақгың су сіңіргіш  жылдамдығы

К0= 1,7 мм/мин; оның дәреже көрсеткіші

а = 0,53, еңістікі = 0,002; жер-асты суы  15  метр   тереңдікте жатыр;  гидромодульдің ең жоғарғы  мәні 0,50 л/с. га;   сугару  нормасы ш = 500 м3/га; уақытша арықгың ұзындығы L -  990  м; тереңдігі Н = 0,75 м; уақытша арықтағы ең төменгі су деңгейі һmin = 0,35 м; арық жалының су деңгейінен биіктігі һcап = 0,10 м. Суғару жұмысы тәулік бойы жүргізіледі. Бір ауысым ұзактылығы 8 сағат.

Есептеу:

ДДА-100МА  жаңбырлатқышы  суды  уақытша  арықтан алады. Ол арықты бьефке бөлу керек

1) Бьеф ұзындығы

L0 = H-h mi- һcап = 0,75-0,35-0,1 =  150м                           (15)

|               i                0,002

2) Бьефтің арық бойындагы саны

Nb = L/Рb = 990/150=6,5~7                                               (16)

Сонда бьефтің ұзындығы Lб= 990/7 = 142 м болады.

3) Бьефте бір өтіп жүргенге кететін уақыт. Жаңбырлатқыштың жүру жылдамдығы 680 м (сағат)

t = Lб /VЖ142/680 = 0,2 сағ.                                             (17)

4) Бір өткенде жерге түсетін жаңбырдың мөл шері.

Һ = Q/bU= 130/120*0,10=5,7мм.                                      (18)

5) Жаңбыр тамшысының жерге түсу жылдамдығының орташа мәні

Pop   =  60Q     =      60*130       =  0,42мм/мин                 (19)

L0 (b+ S)    142(120+11,4)

Pop = 0,42<К0 =1.7мм/мин болғандыктан, бұл жаңбырлатқышпен суғаруға болады.

6) Бьеф бойында жаңбырлатқыштың әрі-бері жүру саны

п = m/10 һ= 500/10 * 5,7 = 8,8 = 9 деп қабылдаймыз

7) Бір бьефте жұмыс істеу мерзімі

Тb  = tbn =0,2 * 9 = 1,8 сағ = 108 мин                               (20)

8) Бір ауысымдағы суғаратын аудан

Wсм=3,6Tk   = 3,6*130 * 8* 0,82  =  6,14га                        (21)

500

ал бір тәулікте

W = 6,14*3=18,42 га

9) Қажетті жаңбырлатқыш саны

W =qFсж//BСQ=0,5 *420/0,75*1*  130 = 2,15 =3 машина (22)

10) Бір маусымда суғарылатын аудан

W = ҒHсж/ BмСQ=0,5420/3=140га                                      (23)

11)  Жаңбырлатқыштың жұмыс  істеуін  қамтамасыз  ету  үшін  ауысымда

N = NР=2*2 = 4 адам, ал бір тәулікте Nтәу Nсмn= 4 *3 = 12 адам кажет.                                                                        (24)

2.3  «Фрегат» жаңбырлатқышын есептеу амалдары

Берілгені:

Суғарылатын  егістік ауданы  Ғ = 510 га;  «Фрегат»  маркасы  ДМУ-Б  463-60;  су  сіңіру  жылдамдығы  К0 =  1,8  мм/мин;  оның дәреже көрсеткіші

а= 0,55, еңістік = 0,0003; гидромодульдің жоғарғы

мәні q = 0,7л/с. га; суғару қалыбы  m = 600 м3/га.

Есептеу:

1) Жаңбыр тамшысының үдемділігінің орташа мәні.

Р0р  = 60Q/Lb  = 60 * 90 / 463 = 0,25 мм/мин                  (25)

Ол К = 1,8 мм/мин мэнінен кіші болғандықган ирригациялық эрозия болмайды.

2) Бір орында тұрып сугарылатын жердің ауданы

Ғсм =  3,6 QtК  = 3,6-90*8*0,92  = 3,71га                          (26)

MB              600*1,07

3) Бір маусымда суғарылатын жердің ауданы

ҒМ  = Q Ктәу/ B Км Кb= 90*0,84*0,93*0,94*0,91/0,7 = 85,9 га                                                                                         (27)

4) Қажетгі жаңбырлатқыштың санын

N = ҒHсж /Ғм = 510 / 85,9 = 6,8 деп қабылдаймыз.         (28)

Жаңбырлатқыш машина «Фрегат» арқылы  суғарған  кезде  оның өсімдіктің өсіп-өнуі кезеңіндегі еңбек өнімділігі (Fkp=const), оның суғару ауданына тең болуы керек, тек қана осы қағиданы сақтаған кезде ғана оларды ауылшаруашылық дақылдарын суғаруға пайдалануға болады.

Жаңбырлатып суғару кезінде жер бетімен суғарған кездегідей судың топырақ қабатына сіңу жылдамдығы уақытқа байланысты азаяды. Жаңбырлатып суғару кезіндегі судың топыраққа сіңуін сипаттайтын қисық сызық жер бетімен суғарған кездегі суды сіңіру сызығынан төмен жатады. Себебі жер бетімен суарған кезде су то- пырақ қабатына жоғарғы гидростатикалық қысымда сіңеді, ал жаң- бырлатып суғару кезінде топырақ қабатына еркін сіңеді, өйткені бұл кезде топырақ бетінде шалшық немесе жиналған сулар болмайды. Егер жаңбырлатып суғару кезіндегі топырақ қабатына сіңетін судың заңдылығын көрсететін қисық сызба болса, онда топырақ бетіне жаңбырлату кезіндегі су ағынының пайда болатын уақытын (tдоп), жаңбырдың кез келген жағдайдағы мардымдылығының қандай да болған мəні бойынша анықтауға болады.