Нуралдинов Айдын Адилгазинович

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Продольный профиль автомобильной  дороги. Кривая проектируемая на продольном профиле.

Расчетная интенсивность движения в транспортных единицах на автомобильных дорогах республиканского  или местного значения  (не отнесенные к І-б и II) категории IIІ.

Определить начало кривой НК и конец вертикальной кривой КК, если отметка вершины 100,00 м. i1 = 10 ‰, i2 = 15 ‰, R = 15000 м.

Составитель                         Бакирбаева А. А.

Қасенұлы Сымбат

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Рассчёт величины продольного уклона, показать на примере.

Количество полос движения на автомобильной дороге технической категории ІII.

Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 160 м.

| Уклон, % Расстояние, м | 20 160 |
| --- | --- |
| Отметки бровки земляного полотна, м | 164,26 |

Составитель                         Бакирбаева А. А.

Кабылбаев Айдос Сеилханович

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Автомобильная дорога, как сложное инженерное сооружение.

Расчетная интенсивность движения приведенная к легковому транспорту на автомобильных магистралях международного или республиканского значения категории I-б.

Наметить один вариант плана трассы, разбить пикетаж, вписать и рассчитать основные элементы горизонтальной кривой в УГ№ 1,

Исходные данные: План участка местности, Масштаб 1:10000; сечение рельефа через 2,5 м. Категория дороги - IІI. Положение точек А и Б.

Составитель                         Бакирбаева А. А.