№ 3 Зертханалық жұмыс

"ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫН АЭРАЦИЯЛАУ"

Жұмыстың мақсаты: жер бедерінің жылдамдыққа әсерін зерттеу және

желдің бағыты, елді мекендердің шекарасында және құрылыс ішінде пайда болатын ауа ағындарын анықтау және желдің жылдамдығының бағыты, Аумақты жоспарлау мен салуға қойылатын талаптарды анықтау.

Аэрация - (желдету) табиғи фактор, адамның тіршілік ету ортасында аз басқарылатын жел режимі. Тұрғын үй құрылысының аэрациясы ауа қозғалысының арқасында жүреді. Жел атмосфералық қысымның жер бетіне біркелкі бөлінбеуіне байланысты пайда болады, бұл астыңғы беттің біркелкі емес қызуының салдары болып табылады. Жел ауа ағындарынан тұрады және температура айырмашылығына байланысты бағытталған қозғалысы бар массаны білдіреді.

Аэрация процесінің мәні өмір сүрді. құрылыстар желдің қозғалмалы ағыны мен ғимараттар түріндегі қозғалмайтын кедергілердің, бла-гостростанция элементтерінің, жалпы көгалдандыру - құрылыстың өзара әрекеттесуінен тұрады.

Даму ауа ағынына әсер етеді, оның бағытын өзгертедіжәне жылдамдықты өзгертеді.

Желдің белгілері болуы мүмкін:

а) жер бетіндегі температураның біркелкі бөлінбеуі

б) жер бедері.

Желдің негізгі сипаттамалары:

а) жылдамдық V, м/с

б) қайталану, Р, :%,

Атмосфераның жалпы айналымы-бұл жылдан-жылға сақталатын және негізінен аймақтың жел климатын анықтайтын планетарлық ауа ағындарының жиынтығы. Атмосфераның жалпы айналымының құрамдас бөліктері:

- полярлық ауа ағындары-65°тен жоғары шығыс ауа ағымдары басым. Желдің жылдамдығы дауылға жетеді. Бұлтты ауа - райының қайталануын қамтамасыз ететін төмен ауа температурасы мен желдің жоғары жылдамдығының үйлесімі тән.

- қоңыржай ендіктердің батыс ауа ағындары-35 арасындағы ендіктерде -65°

екі жарты шарда да батыс ауа ағындары басым. Бұл ендіктер субтропикалық жолақтағы қысымның жоғарылауы мен Солтүстік ендіктердегі қысымның төмендеуі арасында орналасқан. Қалыпты ендікке тән-полярлық шығу тегі суық ауаның және субтропикалық шығу тегі жылы ауаның таралуы. Бұл ағындар бір-бірімен кездеседі, ашуланады және осы аймақтарда циклон пайда болады.

- жергілікті (жергілікті) желдер жер бетінің біркелкі емес жылынуынан, сондай-ақ жер бедерінің рельефінен туындайды. Жергілікті желдердің ұзындығы салыстырмалы түрде аз және қалаларды аэрациялау процесінде белгілі бір рөл атқарады. Қалалардағы ауа температурасы қаладан тыс жерлерге қарағанда жоғары. Кірпіш, бетон, ғимараттардың шатырлары, асфальт және кіреберістер мен тротуарлардың бетондары жылуды жинайды, өйткені олар өсімдіктермен жабылған топыраққа қарағанда қатты қызады.

Жылы қалалық ауа көтеріледі. Оның орнын барлық жағынан ағып жатқан ауа массалары алмастырады. Бұл жағдайда пайда болатын ауа қозғалысының бағыты-перифериядан орталыққа дейін.

Қалалық желдің жылдамдығы 2 м/с дейін.

Қалалық жел әдетте таңертең, қалалық ауаны жылыту басталған кезде пайда болады және түске дейін сақталады - минималды температура айырмашылығы уақыты.

Тұрғын үй құрылысын жоспарлауға қойылатын талаптар:

1) Магистраль бағытының бағыты басым желге қарай кемінде 115° болуы тиіс) Желді және көтерілген учаскелерді екпелермен және 3 кең тәжді ағаштар мен бұталармен көгалдандыру қажет, тұрғын аудандардың жел жағында арнайы жоспарлаумен желден қорғайтын компоненттер орналастырылады

3) Өнеркәсіптік және тұрғын аймақтарды орналастырудың жоспарлау қағидаттары:

а) өнеркәсіптік кәсіпорындар тұрғын үй құрылысына қатысты өзендердің ағысы бойынша төмен және еңіс бойынша төмен орналасқан болуы тиіс

б) адам денсаулығына зиянды санитарлық-өнеркәсіптік кәсіпорындардың міндетті көгалдандырумен 300 мс дейін санитарлық алшақтығы болуы тиіс

в) тұрғын аймақтар кәсіпорынмен ыңғайлы байланысуы тиіс

г) өнеркәсіптік және тұрғын аймақтар осылай орналасуы тиіс, олардың одан әрі дамуы кедергілерге тап болмас үшін.

Жел климатын сипаттайтын шаманың айқын болуы үшін "жел раушандары"деп аталатын арнайы диаграммалар идеясында бейнелеу әдеттегідей.

4 кесте

Ашық жазық жермен салыстырғанда (2 м биіктікте әртүрлі рельеф жағдайларында жел желдамдығының, өзгеру коеффициенттері

| Жер бедерінін пішіні | PRK коэффициенттері желдін жылдамдыы тегіс жерде м / сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-5 | 6-10 |  |
| Ашық тегіс жер Ашық төбелердің шыңы: Δ h 50 м ден асады Δ h 50 ден аз тік желді беткейлер 3-10° жоғарғы бөлігі ортаңғы төменгі Желге параллель тік беткейлер 3-10° жоғарғы бөлігі ортаңғы төменгі Тік беткейлер 3-10°көлбеу беткейлер: жоғарғы бөлігі ортаңғы төменгі Жел соққан доликтердің, қуыстардың, жартастардың түбі Сондай-ақ, жел соқпайды Сондай-ақ, жабық Төбелері тегіс және көлбеу беткейлері тік 1-3°: шыңдар, желді және левард беткейлерінің жоғарғы бөліктері мұндай беткейлердің ортаңғы және төменгі бөліктері | 1 1,45 1,35 1,25 1,05 1 1,15 0,95 0,85 0,85 0,85 0,75 1,15 0,75 0,6 ж/е одан аз 1,3 1 |  | 1 1,15 1,1 1,1 1 0,95 0,95 0,85 0,75 0,85 0,85 0,65 1,05 0,65 0,6 ж/е одан аз - - |