Зертханалық жұмыс № 2

ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ

ҮЙ-ЖАЙЛАРДАҒЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ

Жұмыстың мақсаты: бөлме температурасы мен ылғалдылықтың өзгеруін зерттеу. "Шық нүктесінің" температурасын анықтаңыз.

Аспаптар мен керек-жарақтар:

1. Ассман психрометрі МВ-4М.

2. Секундомер.

3. Шаш гигрометрі.

Теориялық бөлім

Бөлмедегі микроклиматтың негізгі сипаттамалары-ішкі ауаның температурасы мен ылғалдылығы. Бұл параметрлер бір-бірімен тығыз байланысты және олардың біреуінің өзгеруі сөзсіз екіншісінің өзгеруіне әкеледі.

Үй-жайлардың ауасында әрдайым су буы түрінде ылғалдың белгілі бір мөлшері болады, бұл оның ылғалдылығын анықтайды. Ауаның 1м құрамындағы граммдағы ылғал мөлшері оның абсолютті ылғалдылығын білдіреді және f, г/м3 деп белгіленеді, яғни ауаның абсолютті ылғалдылығы 1 м рухтағы ылғалдылық мөлшері туралы орташа түсінік береді.

Жылу есептеулерінде су буының бу қысымының шамасын пайдалану ыңғайлы, әдетте су буының e, Па серпімділігі деп аталады.

Атмосфералық ауа-бұл әртүрлі газдар мен су буларының қоспасы. Егер барлық басқа газдар болмаса, су буын шығаратын қысым ішінара қысым немесе су буының серпімділігі деп аталады.

ДДҰ құрамындағы су буының серпімділік мәндерін қайта есептеу-

оның абсолютті ылғалдылығына арналған, формула бойынша жүзеге асырылады

f=0,7936*10¯²*e1+t/273,

t-ауа температурасы, °C.                                                                        (1)

Берілген температура мен барометрлік қысым кезінде су буының серпімділігі қаныққан будың қысымы немесе E, Па су буының максималды серпімділігі деп аталатын шекті мәнге ие болады.

Максималды серпімділік мүмкін болатын ең жоғары деңгейге сәйкес келеді ауаның су буымен қанығуы F max , г / м³. ауа температурасы неғұрлым жоғары бокса, онда ылғалдың шекті мөлшері соғұрлым

көп болады, сондықтан су буының максималды икемділігі соғұрлым жоғары болады E.

11

Абсолютті ылғалдылық, сондай-ақ су буының серпімділігі ауаның ылғалмен қанығу дәрежесі туралы толық түсінік бермейді. Осы мақсатта ауаның салыстырмалы ылғалдылығы туралы түсінік енгізіледі, φ,%;

φ= fF max 100  % ≈ eE 100 %

(2)

қайда φ-ауадағы су буының нақты икемділігінің оның максималды                    икемділігіне пайыздық қатынасы  E.

Салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасы бір-бірімен тығыз байланысты. Егер осы ылғалдылықтың ауасы оның температурасын көтерсе, онда оның салыстырмалы ылғалдылығы төмендейді, өйткені Е су буының серпімділік мәні өзгеріссіз қалады, ал температураның жоғарылауымен Е максималды серпімділік мәні артады. Керісінше, ауа салқындаған кезде, оның температурасы төмендеген сайын, Е-нің төмендеуіне байланысты F артады.белгілі бір температурада Е-ге тең болған кезде ауа су буымен толық қанықтыруға жетеді, яғни F = 100%.

Бұл температура "шық нүктесі" деп аталады және тР-мен белгіленеді.

Осылайша, "шық нүктесі" - бұл ауаның су буымен толық қанығуы болатын температура. Ауа температурасының "шық нүктесінен" одан әрі төмендеуімен ылғалдың конденсациясы басталады, яғни будың тамшы-сұйық күйге айналуы. Бұл құбылыс табиғатта өзендердің жанында тұманның пайда болуы түрінде, жаз мезгілінде, күн батқан кезде ауа салқындаған кезде, оның салыстырмалы ылғалдылығы көтеріліп, температура "шық нүктесінен"төмен түседі.

Бөлме көлеміне температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың таралуы үлкен санитарлық-гигиеналық мәнге ие. Адам болу үшін фил-шимдер температура мен ылғалдылықтың градиенті (өзгеруі) көлденең де, тік бағытта да шамалы болатын Үй-жайлар болып табылады:

dt / db ˗ 0;    dt / dh – 0;    dφ / db – 0;      dφ / dh – 0.

Бұл, мысалы, төбелерде және жылытылатын едендерде панельді жылытуы бар бөлмелер. Температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың үйлесуіне байланысты үй-жайлардың ылғалдылық режимі анықталады: құрғақ, қалыпты, дымқыл немесе дымқыл (кесте. 1 ҚНжЕ II-3-

79* [1]).

Зертханалық қондырғының сипаттамасы

12

Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу үшін психрометриялық әсер қолданылды, ол ылғалданған термометр құрғаққа қарағанда төмен температураны көрсетеді, өйткені ылғалданған температура сенсорынан ылғалдың булануы ауадан сіңірілетін белгілі бір жылуды тұтынады. Бұл температураның айырмашылығы неғұрлым жоғары болса, ылғалдылық соғұрлым төмен болады, сондықтан булану процесі қарқынды болады.

Аспирациялық психрометр-МВ-4М (психрометр  Ассман),

зертханалық жұмыста қолданылатын арнайы жақтауға бекітілген 2 бірдей сынап термометрлерінен тұрады (сурет. 1). Оң жақ термометрдің резервуары батистпен бір қабатқа оралған және жұмыс алдында тамшуырдың көмегімен тазартылған сумен суланған. Термо резервуарлары-метр сәуле шашудан қорғалған сору түтіктеріне салынған. Жоғарғы бөлігінде сору түтіктері ауа өткізгіш түтікпен біріктіріледі, ол желдеткіш жетегі бар аспирациялық басына бекітіледі.

Сурет. 1. Ассманның аспирациялық      психрометрі:

1-сору түтіктерін қорғау;2-сынап                                                                                          термометрі;3-батист;4-ішкі қорғаныс түтігі;

5-ауа өткізгіш түтік

Психрометрдің көрсеткіштерін бақылау үшін ішкібөлікте бекітілген гигрометр қолданылады. Оның жұмыс принципі салыстырмалы ылғалдылықтың өзгеруіне байланысты ұзындығын өзгерту үшін майсыз адамның шашының қасиетіне негізделген.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Дайындық

1.1. Жұмыс дәптеріне кесте салыңыз.

1.2. Тамшуырға су құйыңыз.

13

1.3. Психрометрдің "дымқыл" термометрін сулаңыз, ол үшін оң         термометрді қорғаудың ішкі түтігіне су тамшуырын енгізіңіз.

1.4. МВ-4М психрометрін алыңыз (8 ÷ 10 кілт айналымы)

1.5. 3 ÷ 4 минуттан кейін дымқыл термометрді оқыңыз

1.6. Деректерді кестеге енгізіңіз.

1.7. Пи өлшеулерін қайталаңыз. 1.2-1.6 қалған нүктелер үшін (үй-жай  еденінің деңгейінен 0,2; 1,0 және 1,5 м қашықтықта биіктігі бойынша 3 өлшеу, 3 тұрақта: ішкі қабырғада, үй-жайдың ортасында және сыртқы қабырғада).

2. Деректерді өңдеу

2.1. Құрғақ және ылғалды термометр мәндерінің айырмашылығы және құрғақ термометр температурасы бойынша. Әр нүктеде ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтаңыз.

2.2. Tc мәні бойынша берілген температура үшін Е мәнін анықтаңыз

(кесте. П. Б. 2).

2.3 e=φE100%   формуласы бойынша  нақты икемділікті есептеңіз-

әр нүктеге арналған жұп.

2.4. Кестеден іздеу. P. B. 2 e-ге тең су буының максималды икемділігінің мәні (p. 2.3), осы теңдікке сәйкес келетін "шық нүктесінің" температурасын анықтаңыз.

2.5. Алынған φ мәндерін гигрометр көрсеткіштерімен салыстырыңыз.

2.6. Тұрақтардың біріне арналған бөлменің биіктігі бойынша температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың өзгеру кестесін жасаңыз.

Қорытынды.

| № | Психометрияның жағдайы h,m | Термометр көрсеткіші |  | φ % | Е, Па | е, Па | ιᵖ | Мыс; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tcyx | tвл |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гигрометр | - | - |  | - | - | - |  |

14

Бақылау сұрақтары

(жұмысты орындауға дайындық үшін)

1. Жұмыстың мақсаты.

2. Абсолютті ылғалдылық дегеніміз не? Су буының икемділігі? Салыстырмалы ылғалдылық? (Формула және анықтама)

3. "Шық нүктесі"дегеніміз не?

4. Ассман психрометрінің құрылысы және жұмыс тәртібі.

5. Егер ауа температурасы төмендесе, дымқыл термометрдің температурасы не болады? Өседі ме?

6. Бөлменің биіктігі бойынша температура градиенті дегеніміз не?

7. t, φ  қандай мәндерде бөлмедегі ылғалдылық қалыпты? Құрғақ па? Ылғалды ма?

(зертханалық жұмысты қорғау үшін)

1. Қыста абсолютті ылғалдылық қай жерде жоғары? Неліктен?

2. Бөлмедегі ауа температурасы төмендеді. Салыстырмалы ылғалдылықпен не болды? Абсолютті ылғалдылық?

3. Бөлмедегі температура градиенті теріс болуы мүмкін бе? Егер мүмкін болса, онда қандай жағдайда?

4. Жазда, қыста тұманның пайда болу себептері.

5. Қандай жағдайларда сыртқы қабырғаларда конденсация пайда болуы мүмкін?

6. Егер tвл = +16 °C, tсух = + 20 °C болса, φ, ιᵖ анықтаңыз.

15