Практическое задание 5

Вертикальная планировка поверхностей промышленных площадок.  Исходные данные:

Масштаб 1:500, 9 квадратов, длина стороны квадрата – 20 м, высотная отметка левой верхней точки квадратов Н1 = 100,000 + Nвар *1,230, высота инструмента П = 1,500м, отсчеты по рейке (Вi) на вершинах квадратов придумать самостоятельно

Определить:

1) План поверхности земли с вычисленными отметками вершин квадратов. 2) Вычислить среднюю отметку (Нср) из расчета равенства земляных работ по выемке и насыпи.

3) Спроектировать горизонтальную площадку с картограммой земляных работ.

4) Вычислить объемы земляных работ.