Лабораторная работа № 7 – Выполнить детальную разбивку кривых методом прямоугольных координат.

7.1 Исходные данные. Целью настоящей работы является определение координат главных и промежуточных точек круговой кривой, составление плана и перенесении их в натуру.

Данные для решения задачи:

7.1.1 Угол поворота трассы °

| Варианты |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |  | 29 |
| Радиус круговой кривой R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| R,m |  | 700 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 950 | 850 | 750 | 875 | 775 |  | 975 |

7.1.2 Координаты точки начала кривой (НК) и дирекционный угол трассы   АС

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 |

7.1.3 Прямоугольные координаты  Х и У определить для каждого 10-ти метрового участка кривой.

7.2 Методические указания:

7.2.1  Необходимо  вычислить  следующие элементы  круговой кривой по формулам:

Тангенс – длина касательной

Биссектриса Б = СО – R = Rsec

Длина кривой,

Домер Д = 2Т – К

Рисунок 7.1

7.2.2  Следует  определить координаты точек середины и конца  кривой,   вершины   угла поворота, а также точки О. Составить план разбивки   круговой   кривой   в масштабе 1: 1000.

7.3  Выполнить детальную разбивку горизонтальной кривой, для этого:

7.3.1 Вычислить величину угла  Өо, соответствующего заданной дуге Кгор

Өо =   180 х  Кгор/ R = Кгор х 0,017453/ R,

где  = 3,14

7.3.2 Приняв начало координат в точке НК, касательную НК – ВУ за ось абсцисс, а линию НК – О за ось ординат, вычисляют координаты точек кривой до ее середины (СК) по формулам:

Х1 = RsinӨо;	Y1 = R(1 – cosӨо);

Х2 = Rsin2Өо;	Y1=	R(1 – cos2Өо);

Х3 = Rsin3Өо.	  Y1=	R(1 – cos3Өо).

И.т.д.

7.3.3 Для контроля правильности вычислений аналогичные расчеты координат точек кривой производят от конца кривой (КК), приняв его за начало координат.

7.3.4 Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблицы.

7.3.5 На план разбивки   круговой   кривой   в масштабе 1: 1000 нанести точки круговой кривой по соответствующим координатам.

7.3.6  На местности выполнить вынос   в натуру     основных элементов     круговой кривой и ее детальную разбивку

7.3.6  Самостоятельно выполнить детальную разбивку круговой кривой способом продолженных хорд.

Литература: Осн. 3 [235-236]

Контрольные вопросы:

1. Назовите элементы круговой кривой трассы.

2. Что называется домером?

3. Как определяется длина кривой трассы?

4.  Как определяется начало кривой трассы?

5. . Как определяется конец кривой трассы?

6. Как определить координаты промежуточных точек круговой кривой?

7. Перечислить способы детальной разбивки круговой кривой.

8. Как определить пикетажные положения основных и промежуточных точек круговой кривой?