6 Лабораторная работа № 6 – Предрасчет потерь и разубоживания на карьерах (продолжение лабораторной работы №5).

Требуется: Построить на плане рабочий контур залежи и произвести предрасчет величины эксплуатационных потерь (П) и первичного разубоживания (Р) руды косвенным методом.

6.1  Методические указания.

6.1.1 Предрасчет величины эксплуатационных потерь (П) и первичного разубоживания (Р), являющийся одним из основных показателей работы горного предприятия по полноте и качеству извлечения полезного ископаемого из недр, при использовании косвенного метода производится по формулам:

100%,

где  П, Р	- потери и разубоживание добытой руды;

Д	-  объем добытой руды;

Б	- балансовые запасы металла

с, а, в - содержание полезного компонента в балансовых запасах, добытой руде и во вмещающих породах соответственно.

6.1.2 Объем добытой руды (Д) определяется как объем призмы, основаниями которой являются площади контура отработки рудного тела (залежи). Контур отработки или рабочий контур залежи проводится таким образом, чтобы отклонения рабочего контура от внешнего как в сторону рудного тела, так и в сторону вмещающих пород были примерно равны. Линия рабочего контура проводится на плане взрываемого блока синим цветом.

Учитывая, что в рассматриваемом варианте SK = Sn величина Д определяется по формуле

Д = SK • hур ,

где hур - средняя высота уступа по рудной залежи.

Площадь кровли рудной залежи в пределах рабочего контура разбить на геометрические фигуры и определить их площадь по плану линейными измерениями с учетом масштаба, путем суммирования площадей всех фигур определить значение    Sk .

Вычисления провести по данным, приведенным в задании.

6.1.3 Результаты расчетов занести в табл.6.1

Таблица   6.1

I .Номер варианта задания ___________________

2.Объем рудной залежи, м3 ___________________

3 .Объем вмещающих пород, м3_________________

4 .Количество металла в залежи, т _______________________

5 .Количество пород внутренней вскрыши, т________________

6 .Объем добытой руды, м3 ______________________________

7 .Величина потерь, % __________________________________

8 .Величина разубоживания, % ___________________________

9 .Точность определения объемов, %_______________________

Литература: Осн. 2 [ч. 2]

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение «потери» и «разубоживание».

2. В каких величинах выражается величина потерь и разубоживания?

3. В каких величинах выражается среднее содержание металла в рудной залежи, во вмещающих породах?

4. Как рассчитывается величина эксплуатационных потерь?

5. Как рассчитывается величина первичного разубоживания?