Тапсырма 9

4.3 Тахеометриялық түсiрiстiң материалдарын өңдеу

Жұмысты орындау нәтижесiнде журналдағы өлшеулерден алынған мәлiметтердi өңдеп, тахеометриялық түсiрудiң планын құру. Тахеометриялық түсiруде рейкалық пикеттер полярлық тәсiлмен түсiрiлiп, ал өсiмше биiктiгi тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.

13-сурет - Ситуацияны салу тәсілдері

14-сурет

Тахеометриялық түсiрiстiң журналын өңдеу (4-кесте).

Қыл жiптi қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген 65 рейкалық пикеттiң ара қашықтық мәнi (Д), теодолиттiң тiк және жазық дөңгелектерiнен алынған мәлiметтерi бар тахеометриялық түсiрулер журналының үлгісі 4–кестеде берілген. Осы тапсырмада көлбеу бұрыштың шамасын (ν), ара қашықтықтың жазық проекциясы (d), өсiмше биiктiгiн (h) және нүктелердiң биiктiктерiн (Н) есептеп шығуы керек.

Жоғарыда аталған жұмыстар мынадай тәртiппен орындалады:

4.3.1 Көлбеу бұрыштың шамасын есептеу

=НО-СД                                                         (14)

мұндағы НО-тiк дөңгелектiң нольдiк орны (1 минутқа тең).

4.3.2 Жазық проекциялық ара қашықтық (d) және биiктiк өсiмшесiн (Ћ) анықтау.

Жазық проекциялық ара қашықтық пен нүктелердiң биiктiк өсiмшелерiн арнайы тахеометриялық кестелер арқылы анықтайды:

(15)

немесе ,

мұндағы D - станциядан рейкалық нүктелерге дейiнгi қыл жіпті қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген ара қашықтық;

i - аспап биiктiгi;

- көздеу биiктiгi.

4.3.3 Рейкалық пикеттердiң биiктiгiн Нi түсiру басталған станция биiктiгi Нст  өзiне сәйкес пикеттiң биiктiк өсiмшесiн (һ) қосқанға тең болады:

Нi= Нст+(Ћi)                                               (16)

Есептелген көлбеу бұрыштың шамасы жазық проекциялық ара қашықтық, өсiмше биiктiктерi және пикеттердiң биiктiктерi тахеометриялық түсiру журналының сәйкес түрдегi графаларына жазылады (4-кесте).

Приложение В

Журнал тахеометрической съёмки

|  | Дата________________________Станция________ВУ-1__________Н = 299,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пикетов | Характеристика пикета | Отсчёт по рейке D | Горизон-тальный круг, |  | Вертикаль-ный круг СД |  | Вертикаль-ный угол ν |  |  | Горизон- тальное расстоя-ние d |  | Пре-выше-ние h |  | Отметка Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| НО ________1’______ Наведение__ст. 2_____ Круг СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рельеф | 46,5 | 900 05/ |  | 00 14/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | " | 27,5 | 1000 50/ |  | 00 19/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | " | 57,0 | 610 32/ |  | 3590 42/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | " | 31,5 | 560 56/ |  | 3590 48/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | " | 25,0 | 180 00/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | угол забора | 11,0 | 2590 55/ |  | 3590 54/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | рельеф | 48,0 | 2750 48/ |  | 3590 46/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | колодец | 41,5 | 3110 51/ |  | 3590 25/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | забор | 73,0 | 3120 30/ |  | 3590 28/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | " | 59,0 | 3280 00/ |  | 3590 17/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | " | 51,0 | 3490 15/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | рельеф | 51,0 | 170 28/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ось дороги (ширина 3 м) | 63,0 | 350 00/ |  | 3590 25/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | " | 69,0 | 00 03/ |  | 3590 10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | " | 84,5 | 3430 05/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | рельеф. | 87,5 | 3290 00/ |  | 3590 20/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ось дороги | 109,5 | 3310 07/ |  | 3590 22/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | рельеф | 108,5 | 3400 31/ |  | 3590 15/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | " | 92,0 | 3570 52/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | " | 80,0 | 120 04/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | " | 78,5 | 350 05/ |  | 3590 20/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | " | 97,5 | 240 29/ |  | 3590 12/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | " | 104,0 | 60 01/ |  | 3590 10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | " | 113,0 | 3520 02/ |  | 3590 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | " | 133,5 | 3400 32/ |  | 3590 18/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | " | 138,5 | 3480 00/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | " | 129,5 | 3580 55/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | " | 119,0 | 130 31/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | " | 130,0 | 240 55/ |  | 3590 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | " | 150,0 | 140 29/ |  | 3590 07/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |