- Расчет вентиляции

- Исходные данные для расчета расхода воздуха

Расчет выполнен на отработку промышленных запасов рудной зоны 9 на гор.+600м и гор.+540м.

| № п/п | Показатели |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество камер в одновременной работе |  | 2 |
| 2 | Количество самоходного оборудования | MT-2000 ST-710 | 2 2 |
| 3 | Максимальное количество людей в одновременной работе |  | 10 |

- Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

Расчет расхода воздуха для проветривания выработок производится из принципа от частного к общему (позабойный метод): рассчитывается количество воздуха для отдельных забоев, камер, подготовительных выработок с последующим его суммированием по руднику в целом с учетом утечек, неравномерности распределения и резерва.

В соответствии с технологией горных работ и природными особенностями подземного рудника на основании «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» расход воздуха для проветривания выработок рассчитывается по следующим факторам:

- по отработавшим газам двигателей внутреннего сгорания (ДВС);

- по минимально допустимой скорости движения воздушной струи;

- по наибольшему числу людей, занятых в одновременной работе;

- по токсичным газам, образующимся при ведении взрывных работ;

- по пыли.

В связи с отсутствием естественного газовыделения (в том числе и углекислого газа) расчет по этому фактору не производится.

К учету принимается наибольшее количество воздуха, полученное при расчете по вышеуказанным факторам.

- Расчет расхода воздуха по отработавшим газам двигателей внутреннего сгорания

На 9 рудной зоне применяются дизельные машины для доставки и транспортировки горной массы ПДМ ST-710 с мощностью двигателя 200л.с. (149кВт) и автосамосвалы МТ-2000 с мощностью двигателя 300л.с. (224кВт).

Расстановка машин следующая:

- гор.+600м – одна ПДМ ST-710 и один автосамосвал MT-2000;

- гор.+540м – одна ПДМ ST-710 и один автосамосвал MT-2000;

Расход воздуха для проветривания выработки по фактору отработавших газов (QДВС) рассчитывается по формуле:

QДВС = N * Н/60, м3/с

где:

N – номинальная  мощность ДВС машин, работающих в выработке, л.с.;

Н – удельная норма расхода воздуха на проветривание выработки при работе машин с ДВС, м3/мин. на 1л.с. (Н = 3.0м3/мин на 1л.с. для машин импортного производства)

Для ПДМ ST-710

QДВС1 =3*200/60 = 10.0м3/с.

Для автосамосвала МТ-2000

QДВС2 = 3*300/60 = 15.0м3/с

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе нескольких машин с ДВС составит:

QДВС = Ко(QДВС1 + QДВС2), м3/с,

где:

Ко – коэффициент одновременности работы машин принимается равным: для одной машины Ко = 1, для двух Ко = 0.9, для трех и более Ко = 0.85.

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе одной ПДМ ST-710 и одного автосамосвала МТ-2000 составит на гор.+600м:

QДВС = Ко*(QДВС1 + QДВС2) = 0.9*(10+15) = 22.5м3/с

Общий расход воздуха по этому фактору при одновременной работе одной ПДМ ST-710 и одного автосамосвала МТ-2000 составит на гор.+540м:

QДВС = Ко*(QДВС1 + QДВС2) = 0.9*(10+15) = 22.5м3/с

Буровые машины «Boomеr – 281» и «Simba – 1257» с мощностью двигателя 80л.с. в соответствии с «Методическими указаниями по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки (Приложение к ВНТП 13-2-93)» (п.3.13.3.), согласованными с Госгортехнадзором РФ (протокол №4 от 13.12.92г.) при определении расхода воздуха для проветривания выработок вспомогательные и буровые машины не учитываются.

- Расчет расхода воздуха по минимально допустимой скорости движения воздушной струи

Расчет выполняется по формуле:

Qмин=Vмин*S=0.1*P, м3/с ,

где: S =12.0 – наибольшая площадь сечения выработки, м2;

Vмин=0.1*P/S – минимально допустимая скорость движения воздуха в выработке, м/с;

P =13.2 – периметр выработки, м

Qмин=0.1*13.2=1.3 м3/с

- По наибольшему числу людей, занятых в одновременной работе

Норма расхода воздуха по этому фактору составляет 6м3/мин, или 0.1м3/с на 1 человека. Расход воздуха по количеству людей определяется по формуле:

Qn = 0.1 * n = 0.1 * 10 = 1.0м3/с

где:	n – максимальное количество людей, занятых в одновременной работе в данной выработке.

- Расчет воздуха по токсичным газам, образующимся при взрывных работах в очистных камерах

Расчет расхода воздуха, необходимого для проветривания очистной камеры по токсичным газам, образующимся при взрывании ВВ, производится по формуле:

, м3/с

где:

VК – объем проветриваемой камеры, VK=8268м3;

kТ – коэффициент турбулентной диффузии, kТ =0.31;

Т – время проветривания, Т=7200с;

IВВ – газовость применяемого ВВ, IВВ=0.04м3/кг

В – количество одновременно взрываемого ВВ, В=1437кг;

СД – предельно допустимая концентрация оксида углерода (СО), СД=0.0017%.

- Расчет расхода воздуха по токсичным газам, образующимся при взрывных работах в тупиковых выработках

Расчет расхода воздуха, необходимого для проветривания тупиковых выработок по токсичным газам, образующимся при взрывании ВВ, производится по формуле:

QВВ = (2,25/ T) * , м3/с

QВВ = (2,25/1800) *  = 2.5м3/с

где:	Т – время проветривания, Т=1800с;

A – масса взорванного ВВ, А=160кг;

b – удельное  выделение токсичных газов при взрыве 1кг ВВ (газовость ВВ),

b=40л/кг;

V – объем проветриваемой тупиковой выработки (S=13.1м2, L=100м), м3;

Кобв – коэффициент обводненности выработки, для сухих выработок принимается равным 0,8;

Кут – коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе.

Коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе.

| Длина трубопровода, м | Kут | Длина трубопровода, м | Кут |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 100 150 200 250 300 400 500 | 1.04 1.07 1.11 1.14 1.16 1.19 1.25 1.30 | 600 700 800 1000 1200 1500 2000 | 1.35 1.39 1.43 1.54 1.76 20.9 2.63 |

- Расчет расхода воздуха по эффективному выносу пыли

Потребность воздуха для обеспыливающего проветривания рассчитывается по формуле:

Qп = S * Vэф = 9.7 * 0.25 = 2.4м3/с

Qп = S * Vэф = 4.0 * 0.25 = 1.0м3/с

где:	S – сечение выработки, м2;

Vэф – эффективная (оптимальная) скорость воздушной струи, м/с, принимаемая равной 0.25м/с и учитывающая фактор осаждающего действия.

Потребность воздуха для обеспыливающего проветривания для очистных работ подэтажного штрека (S = 9.7м2), и восстающих (S = 4.0м2), составляет соответственно – 2.1м3/с и 1.0м3/с.

- Утечки воздуха через вентиляционные сооружения

Утечки воздуха через вентиляционные шлюзы рассчитывается по формуле:

, м3/с

где: Кпер – коэффициент, зависящий от числа перемычек в шлюзе; принимается 0.76 при двух перемычках;

Qут.н. – норма утечек воздуха через одну перемычку, 0.9м3/с

Qут.шл=0.76*0.9=0.7м3/с

Утечки воздуха через перемычки принимаются равными 0.3м3/с .

Определяющим является расчет расхода воздуха по отработавшим газам самоходного оборудования с дизельным приводом (Таблица 1-17).

Таблица 1-17  - Сводная ведомость потребности воздуха

| Наименование участков работ | Количество техники | Расход воздуха на единицу оборудования, м3/с | Принимаемая к расчету потребность, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Гор.+600м: - ПДМ ST-710 -Автосамосвал МТ-2000 | 1 1 | 10.0 15.0 | Σ22.5 При Ко=0.9 |
| Гор.+540м: - ПДМ ST-710 -Автосамосвал МТ-2000 | 1 1 | 10.0 15.0 | Σ22.5 При Ко=0.9 |
| ИТОГО |  |  | 45 |

- Расчет расхода воздуха, необходимый для проветривания

Общий расход воздуха определяется по формуле:

QР = KЗР*(∑QОЧ.БЛ +∑QПР+∑QПВ+∑QКСН+∑QУТ), м3/с

где КЗР - коэффициент запаса, учитывающий неравномерность распределения воздуха по рудным зонам рудника. При одном, двух, трех и более горизонтах принимается 1.05; 1.1; 1.2 соответственно.

∑QОЧ.БЛ – суммарный расход воздуха, необходимого для проветривания очистных блоков, м3/с;

∑QПР – суммарный расход  воздуха, необходимого для проветривания выработок, находящихся в проходке вне очистных блоков, м3/с;

∑QПВ - суммарный расход воздуха, необходимого для обособленного проветривания поддерживаемых выработок за пределами очистных блоков, м3/с;

∑QКСН – суммарный расход воздуха, необходимого для проветривания камер служебного назначения, м3/с;

∑QУТ – суммарные утечки воздуха на участках рудника, находящихся вне очистных блоков, м3/с.

QР = 1.1*(45.0+2*1.3+0.7+0.3*6)= 55.1 м3/с

Производительность главной вентиляторной установки (ГВУ) с учетом внешних утечек воздуха, определяется по формуле:

QВУ = kВН * QР = 1.1 * 55.1 = 60.6 м3/с

где:	kВН – коэффициент запаса, учитывающий внешние утечки воздуха. Принимается по результатам предшествующей ВДС, для вновь вводимой вентиляторной установки по результатам испытаний, а при проектировании kВН =1,1.

- Расчет депрессии

Подсчет депрессии производится по струям с наибольшим расходом воздуха, движущимся по выработкам с максимальной протяженностью, обладающим самой большой депрессией.

Величина общешахтной депрессии определяется по формуле:

hш = k  h+h0, даПа

где:	h – суммарная расчетная депрессия всех выработок, образующих струю, от устья воздухоподающей выработки до устья выработки с исходящей струей, даПа

k – коэффициент, учитывающий депрессию местных сопротивлений на всем пути движения воздуха, k =1.15

h0 – депрессия естественной тяги, даПа

h0=0.046*H*(t’ср-tср), даПа

где: Н – глубина рудника, м

t’ср – средняя температура воздуха в воздуховыдающей выработке, 0С (примерно равна температуре горных пород на заданной глубине)

tср – средняя температура воздуха в воздухоподающей выработке, 0С

tср=t0+η*H, 0C

t0 – среднегодовая температура на земной поверхности, 0С

η – среднегодовой конвективный градиент

Расчет депрессии отдельных выработок производился по формуле:

h = R  Q2 = (  L  P / S3)  Q2 , даПа

где:	R - аэродинамическое сопротивление выработок, Н  с2/м8

- коэффициент аэродинамического сопротивления, Н  с2/м4, (принимается по справочным данным в зависимости от типа крепи);

L - длина расчетного участка выработки, м;

P - периметр сечения выработки, м;

S - наименьшая площадь сечения выработки в свету, м2;

Q - расход воздуха на расчетном участке, м3/с.

Согласно этой формуле подсчитана депрессия для каждой отдельной выработки, входящей в вентиляционный путь, и суммированы депрессии по этим выработкам. Результаты расчетов представлены в таблице (Таблица 1-18). Максимальная депрессия по направлению 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 составляет 97.3 даПа и является расчетной депрессией hр.