1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА . ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Цель работы: Ознакомление с базовым программным обеспечением LOGO! SOFT COMFORT V6.1 и основными логическими элементами,  реализующими основные логические функции и формирование навыков работы с программным обеспечением LOGO! SOFT COMFORT V6.1.

1 Краткие теоретические сведения

Базовое программное обеспечение

При поставке модуля LOGO! v.6 содержит программу, обеспечивающую готовность изделия к немедленной эксплуатации-

LOGO! SOFT COMFORT V6.1.

Кроме того, в комплект поставки модуля LOGO!  v.6 входит диск с примерами программирования.

1.1 Установление связи между ПЭВМ и LOGO! v.6

Для установления связи между персональной электронной- вычислительной машиной (ПЭВМ) и модулем LOGO! v.6 необходимо:

1) при выключенном питании ПЭВМ и LOGO! v.6 подключить кабель PC-KABEL ZUR к COM-порту ПЭВМ и разъему модуля LOGO! v.6

2) установить пакет терминального программного обеспечения LOGO! SOFT COMFORT V6

• порт ПЭВМ (COM1/COM2);

• 8 бит данные;

• 1 стоп бит;

• без контроля четности;

• скорость обмена 115200 Кбит/сек.

3) включить питание или нажать кнопку RESET, если п.п. 1, 2 выполнять не требуется и питание включено.

Для обмена файлами необходимо выполнить следующие действия:

1) установить связь между ПЭВМ и LOGO! V6.1.;

2) запустить программу LOGO! SOFT COMFORT V6.1.с нужными параметрами (см.встроенную помощь программы);

3) в течении не более 50 секунд после запуска LOGO! SOFT COMFORT V6.1..выполнить необходимые действия (указать направление передачи, имя файла и т.д.)

1.2 Особенности создания прикладного программного обеспечения для модуля LOGO! V6.1.Технология создания прикладного программного обеспечения для модуля LOGO! V6.1. отличается от принятой для IMB-PC совместимых компьютеров в тех случаях, если используются ресурсы операционной системы (MS-DOS 6.22) и базовой системы ввода-вывода (ROM-BIOS). Однако, модуль LOGO! 6.1.имеет аппаратные особенности организации контроллера прерываний, контроллера DMA и портов последовательной связи (COM1,2), которые необходимо учитывать, в частности, при создании программ обработки аппаратных прерываний или при прямом программировании COM- портов.

1.3 Основные логические элементы, реализующие основные логические функции:

1.3.1 AND (И)

Последовательное соединение нескольких замыкающих контактов на коммутационной схеме -

Символ в LOGO!

Выход И принимает состояние 1 только тогда, когда все входы имеют состояние 1 (т.е. они замкнуты).

Если какой-либо вход этого блока не подключен (х), то для этого входа х = 1.

Таблица 1 – Значений функции И

| 1 | 2 | 3 | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3.2 AND (И) NAND (И-НЕ)

Пapaллeльное соединение нескольких размыкающих контактов

на коммутационной схеме:

Символ в LOGO!

Выход функции NAND принимает состояние 0 только тогда когда на все входы подан сигнал 1 (в коммутационной схеме все контакты разомкнуты).

Если какой-либо вход этого блока не подключен (х), то для этого входа х = 1

Таблица 2 – Значений функции И-НЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1.3.3 NOR (ИЛИ-НЕ)

Последовательное соединение нескольких размыкающих контактов

на коммутационной схеме

Символ в LOGO!

Принимает состояние 1 только тогда, когда все входы имеют состояние 0 (т.е. они выключены) Как только любой из входов включается (состояние 1), выход И-НЕ устанавливается в 0.

Если какой-либо вход этого блока не используется (х), то для этого входа х = 0.

Таблица 3 Значений функции ИЛИ-НЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

1.3.4 Обозначение входов, логические входы:

- S (Set = установить):

Сигнал на входе S устанавливает на выходе логическую «1».

- R (Reset = сбросить):

Вход сброса R имеет приоритет над всеми остальными входами и переключает выходы в «0».

- Trg (Trigger = запустить):

Этот вход используется для запуска функции на выполнение .

- Cnt (Count = считать):

Этот вход используется для счета импульсов.

- Fre (Frequency = частота):

К входу с этим описанием прикладываются частотные сигналы , подлежащие анализу .

- Dir (Direction = направление):

Этот вход используется, например, для установки направления , в котором должен считать счетчик.

- En (Enable = разрешить):

Этот вход разблокирует функцию, выполняемую блоком . Если на этом входе «0», то другие сигналы блоком игнорируются .

- Inv (Invert = инвертировать):

Выходной сигнал блока инвертируется, когда этот вход активизирован.

- Ral (Reset all = сбросить все):

Сбрасываются все внутренние значения.

- Соединительный элемент Х на входах специальных функций

Если вы подключаете входы специальных функций к соединительному элементу Х , то этим входам будет присвоено значение 0, т . . к ним прикладывается сигнал низкого уровня.

1.3.5 Параметрические входы

- Par (Parameter = параметр ):

Этот вход не подключается . Здесь для блока устанавливаются параметры (пороги включения и выключения и т . .).

- No (Nocken = шаблон ):

Этот вход не подключается . Здесь устанавливается шаблон времени .

- P (Priority = приоритет ):

Этот вход не подключается . Здесь устанавливаются приоритеты , а также определяется , должно ли сообщение квитироваться в режиме RUN.

- Временные характеристики Параметр T

У некоторых специальных функций имеется возможность параметризовать значение времени T. При задании времени обратите внимание , что вводимые значения зависят от установленной базы времени.

1.3.6 Задержка выключения

Таблица 1.4 – Задержка выключения

| База времени | ______ _____ |
| --- | --- |
| s (секунды) | Секунды : сотые доли сек |
| m (минуты) | Минуты : секунды |
| h (часы) | Часы : минуты |

Краткое описание

При задержке выключения выход сбрасывается только по истечении  заданного интервала времени.

Параметр Т- Заданием времени для параметра Т может также служить фактическое значение другой, уже запрограммированной функции.

Таблица 1.5 – Задержка выключения

| Символ в LOGO! | подключение | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Вход Trg | Задержка выключения запускается отрицательным фронтом сигнала (изменением с 1 на 0) на входе Trg (trigger =запустить) |
|  | Вход R | Сигнал на входе R сбрасывает время задержки выключения и устанавливает выход в 0. |
|  | Параметр | Т-это время через которое выключается выход (выходной сигнал переключается с 1 на 0) Сохраняемость = Сохраняемость отсутствует R = Состояние сохраняется |
|  | Выход Q | Q устанавливается сигналом на входе Trg. Он сохраняет это состояние, пока не истечет время Т |

Управляющая программа в LOGO! представляет из себя цепочку из стандартных, встроенных функций. Функции подразделяются на основные и специальные. Основные функции - это логические элементы булевой алгебры, к ним относятся:

AND (И) - выход переключается в состояние 1, если на всех входах состояние 1.

OR (ИЛИ) - выход переключается в состояние 1, если хотя бы на одном входе состояние 1.

NOT(НЕ) - выход имеет состояние противоположное входу.

NOR(ИЛИ-НЕ) - выход переключается в состояние 1, только если на всех входах состояние 0.

XOR(исключающее ИЛИ) - выход переключается в состояние 1, если на входах разные состояния. дополнительные функции; задержка включения, задержка выключения, импульсное реле, часы на три независимых события, RS-триггер, тактовый генератор, счетчик рабочего времени, годичный таймер, а также других функций, позволяющих создать достаточно сложную передаточную функцию и обеспечить управление технологическим процессом.

На настоящий момент в своей управляющей программе для одного модуля LOGO! мы можем использовать до 120 функциональных блоков.

Максимально доступны следующие функции: 16 таймеров, 24 счетчика, 8 реле времени, 3 счетчика рабочего времени, 42 импульсных реле, 42 триггера, а также функции компараторов для аналогового сигнала. При комбинировании функций количество функций одного вида соответственно уменьшается.

3 Порядок выполнения работы

3.1 Выполняется при подготовке к лабораторной работе

а) Ознакомиться с описанием контроллера LOGO!.

б) Выразить функции И, ИЛИ,  ИЛИ-НЕ, М2 для двух переменных и функцию НЕ в базисе И-НЕ, и привести их схемную реализацию с помощью ЛЭ 2И-НЕ.

в) Для функции, заданной индивидуально, составить таблицу истинности. Выразить эту функцию в базисе И-НЕ и разработать схему для ее реализации с помощью ЛЭ 2И-НЕ (ЛЭ 3И-НЕ можно использовать только, если для реализации функции требуется больше 7 элементов 2И-НЕ).

г) Заготовить протокол отчета, в который внести таблицы истинности, схемы, аналитические выражения для функций из подпунктов б) и в).

3.2  Выполняется на лабораторном занятии

а) Собрать схемы, разработанные в подпункте 3.1 в) и экспериментально проверить их соответствие таблицам истинности, которые заполнены  по аналитическим выражениям.

Варианты заданий

1)  			   2)

3) 			   4)

5)   		   6)

7)        		   8)

9)  		   10)

11)                 		   12)

13)    		   14)

15) 			   16)

17) 			   18)

19)  		   20)

21)  		   22)

23)  		   24)

25)         26)

27)  			   28)

29)  		   30)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?

- S (Set = установить):

- R (Reset = сбросить):

- Trg (Trigger = запустить):

- Cnt (Count = считать):

- Fre (Frequency = частота):

- Dir (Direction = направление):

- En (Enable = разрешить):

- Inv (Invert = инвертировать):

- Ral (Reset all = сбросить все):

- Соединительный элемент Х на входах специальных функций

- Par (Parameter = параметр ):

- No (Nocken = шаблон ):

- P (Priority = приоритет ):

- Временные характеристики Параметр T

2. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ? ПРИВЕСТИ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕЯ В LOGO! SOFT COMFORT V5.1. НАРИСОВАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ.

- Функции И

- Функция И с обнаружением фронта результата логической операции (RLO)

- Функция И-НЕ

- Функция И-НЕ с обнаружением фронта результата логической операции (RLO)

- Функция ИЛИ

- Функция ИЛИ-НЕ

- Функция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

- Функция НЕ

3. КАКИЕ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ ИМЕЮТСЯ В МОДЕЛЯХ LOGO!24, LOGO!12/24RC и LOGO!12/24RCo?

4. КАКИЕ АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ ИМЕЮТСЯ В МОДЕЛЯХ LOGO!24, LOGO!12/24RC и LOGO!12/24RCo?

5. ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ И ФЛАГИ ЗАПУСКА. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧАЮТЬСЯ?